本地工程参考手册

# Xilinx / FPGA 工程知识库
使用指南

范围说明、检索方法、证据规则与维护操作

给第一次使用知识库的人

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| 知识库目录 | E:\centOS\xilinx_knowledge_base |
| 去重条目 | 396 个 |
| 全文字符 | 17,054,012 字符 |
| 构建状态 | 抽取错误 0；缺失来源 0 |
| 指南日期 | 2026-08-20 |

使用前先记住：知识库给出的是可追溯证据，不会自动替你判断所有文档都已验证。看到“PASS”“已实现”或“已有 bitstream”时，仍要确认它属于哪一个验证层级。

# 目录

在 Microsoft Word 中打开后，如果页码没有自动更新，请选中目录并按 F9。

目录将在 Word 中更新

# 1. 一分钟上手

知识库已经放在本机目录 `E:\centOS\xilinx_knowledge_base`。日常使用不需要打开数据库，也不需要写 Python。打开 PowerShell，进入目录，然后运行搜索命令即可。

## 1.1 第一次搜索

cd E:\centOS\xilinx_knowledge_base
.\search.ps1 'Aurora lane_up channel_up'

结果会列出命中的文档标题、分类、原始文件路径、知识库文本副本路径和命中片段。先看主题速查页，再回到原始文档核对细节。

## 1.2 只查一个专题

.\search.ps1 '4KB 边界' --category pcie
.\search.ps1 'init_calib_complete' --category ddr --limit 15
.\search.ps1 '风暴窗口 DROP_DUP_CRC' --category ethernet

## 1.3 看当前规模

.\search.ps1 --stats

推荐习惯：查询词不要写成完整问题。优先使用信号名、寄存器名、错误码、IP 名和关键行为，例如 `usr_irq_ack CQ sink`、`ui_clk_sync_rst`、`rx_dst_rdy overflow`。

# 2. 这个知识库是什么

它是一个完全本地、可重建的 Xilinx/FPGA 技术资料库。原始文件仍留在各自工程目录；知识库负责抽取可检索文本、按 SHA-256 去重、记录来源，并生成 SQLite 全文索引。

- 官方资料用于确认协议、IP 参数和工具方法。

- 已验证工程用于确认实际配置、脚本、约束和验证结果。

- 当前 RTL、测试平台和工程说明用于定位实现行为。

- 人工主题页把容易混淆的结论、验证边界和使用入口整理成速查说明。

它不是什么：它不是 Vivado 工程替代品，也不是自动判定所有资料正确的问答系统。检索结果可能同时命中官方指南、旧设计稿和当前 RTL；最终判断要遵守证据优先级。

# 3. 当前收录规模

表 1  当前分类与内容范围

| 中文范围 | 分类参数 | 条目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用基础 | foundation | 21 | Vivado、Tcl、综合、仿真、时序、AXI、AXI-Stream、FIFO、CDC、时钟、DMA |
| Aurora | aurora | 108 | 64B/66B、8B/10B、LocalLink、GT/复位、接口适配、验证工程 |
| PCIe / XDMA / NVMe | pcie | 114 | PCIe Gen3、XDMA、Root Port、H2C/C2H、MSI、FDMA、NVMe 数据通路 |
| DDR / MIG | ddr | 21 | DDR4 MIG、AXI BIST、校准、复位、实现与板级验证边界 |
| 以太网 / lwIP | ethernet | 38 | RGMII/GMII、帧解析、CRC、MAC/ACL、风暴过滤、分类 DMA、lwIP |
| 跨 IP 集成 | cross_ip | 88 | Aurora/PCIe/DDR/NVMe 之间的 CDC、FIFO、回压、描述符和集成验证 |
| 人工主题指南 | guide | 6 | 范围说明、四大专题速查和跨 IP 检查表 |

本轮从 554 个候选文件中形成 396 个去重条目，合并 158 个重复来源。全文约 17,054,012 字符，构建错误 0，缺失来源 0。

# 4. 明确不收录的内容

知识库按白名单组织，不是把整个磁盘扫进数据库。下面这些内容已经排除：

- HDMI、DisplayPort、USB、MIPI、摄像头和其他显示接口。

- 图像/视频处理，以及 SIFT、CNN、YOLO 等算法或工程。

- Vivado 大体量生成目录，例如 `.Xil`、`.cache`、`.runs`、`.sim`、`.gen`、`ip_user_files`。

- 波形、日志、渲染页和仅有图片、无法纯文本审计的中间截图。

- 商业报价、采购执行包等与技术设计无关的材料。

加密文件：两个密码保护的 Aurora Office 文件只保留路径、SHA-256 和重复来源，正文未解密，也不作为技术结论。获得密码或未加密副本后，再运行增量构建即可。

# 5. 资料来自哪里

表 2  主要来源目录

| 位置 | 用途 |
| --- | --- |
| C:\Users\MaiBo\Documents\XilinxDocs | 用户指定的 XilinxDocs 主目录；当前精选时钟类文档。 |
| F:\Xiliinx文档 | Vivado、AXI、FIFO、DMA、时序和 lwIP 等官方资料。 |
| R:\ | 远端映射盘上的 Aurora、DDR/MIG、PCIe/XDMA、NVMe/DDR 已验证或当前工程。 |
| E:\aurora_proc、E:\ddr_proc | 本机 Aurora 与 DDR 工程、脚本、RTL、约束和阶段性资料。 |
| E:\PCIE-CPU、E:\NVME_PRO | PCIe/XDMA、FDMA/Aurora、NVMe/DDR 集成设计和回归材料。 |
| E:\eth_storm_project | RGMII 风暴过滤、分类 FIFO、DataMover DMA 和验证规划。 |
| F:\lwip_echo_server | 精选 lwIP 应用层源码。 |

完整白名单、显式文件和排除规则位于：

E:\centOS\xilinx_knowledge_base\config\sources.json

# 6. 目录结构怎么读

表 3  知识库目录说明

| 目录或文件 | 作用 |
| --- | --- |
| README.md | 最短入口，列出主题页和常用命令。 |
| knowledge/ | 人工整理的结论型主题页。适合先读，能快速识别验证状态和关键风险。 |
| corpus/ | 原始 PDF、DOC/DOCX、XLSX、Markdown、RTL、Tcl、XDC、XCI 等抽取出的文本副本。 |
| index/xilinx_kb.sqlite3 | SQLite FTS5 全文索引；日常通过 search.ps1 使用，不必手工打开。 |
| index/manifest.json / .csv | 条目来源、SHA-256、修改时间、分类、抽取器、别名和文本路径。 |
| index/build_report.json | 最近一次构建统计、重复来源、错误和缺失来源。 |
| config/sources.json | 来源白名单、分类、标签、文件大小限制和排除规则。 |
| cache/extracted/ | 按文件哈希缓存抽取结果，加快增量重建。 |
| tools/ | 构建、检索和本指南生成脚本。 |
| build.ps1 / search.ps1 | 用户直接运行的 PowerShell 入口。 |

# 7. 检索命令完整说明

## 7.1 基本格式

.\search.ps1 '查询词' [--category 分类] [--limit 数量] [--json]

表 4  search.ps1 参数

| 参数 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 查询词 | 中文、英文、信号名、路径片段、错误码均可。 | 'usr_irq_ack CQ sink' |
| --category | 只查一个分类。 | --category pcie |
| --limit | 限制返回条数。 | --limit 15 |
| --stats | 显示各分类条目数与字符数，不需要查询词。 | .\search.ps1 --stats |
| --json | 以 JSON 输出，便于脚本继续处理。 | .\search.ps1 'channel_up' --json |
| --help | 显示命令帮助。 | .\search.ps1 --help |

## 7.2 可用分类

foundation  aurora  pcie  ddr  ethernet  cross_ip  guide

如果不知道应该选哪一类，先不加 `--category`。看一次结果后，再用分类收窄。

## 7.3 查询词怎么写

- 优先写 2～5 个辨识度高的词，例如 `Aurora rx_dst_rdy overflow`。

- 协议问题把接口名和行为放在一起，例如 `AW W independent handshake`。

- 找验证结果时加入 `PASS`、`未执行`、`errors=0`、`VALIDATION_SUMMARY`。

- 找 RTL 时直接用模块名、状态名、端口名或错误编码。

- 中文描述搜不到时，换成源码里的英文信号名；反过来也一样。

不要一上来写长句：`为什么 Aurora 收端不能反压并且 FIFO 多深才够` 不如拆成两次：先查 `Aurora RX 无反压 rx_dst_rdy`，再查 `FIFO overflow waterline`。

# 8. 如何看懂检索结果

每条结果至少包含四部分：

- 标题与分类：先判断它是官方基础资料、专题指南、当前工程还是跨 IP 资料。

- source：原始文件绝对路径。需要引用、修改或核对上下文时回到这里。

- corpus：知识库生成的文本副本。适合快速阅读和全文搜索，不替代原始文件。

- 命中片段：只展示附近文字。重要结论必须打开 source 或 corpus 查看完整上下文。

## 8.1 证据优先级

表 5  证据优先级

| 优先级 | 证据 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 官方 PG / UG / 协议规范 | 确认接口、参数和协议定义。 |
| 2 | *_verified 工程与验证摘要 | 确认实际 XCI/XDC、脚本和已完成的验证。 |
| 3 | 当前 RTL、测试平台、设计说明 | 确认代码实际行为和当前集成状态。 |
| 4 | 历史示例、过程记录、对话材料 | 解释背景；不能覆盖前三级证据。 |

## 8.2 状态词不能混用

表 6  知识库状态词

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已通过 | 有明确的仿真、编译、实现或板级结果，并写清具体层级。 |
| 已实现 | RTL、测试平台或脚本已经存在，但不能据此推断运行通过。 |
| 待验证 | 目标已定义，当前证据中没有完成结果。 |
| 设计边界 | 当前模型故意不覆盖，例如 GT、信号完整性、操作系统 ISR。 |
| 文档与 RTL 不一致 | 以当前 RTL 为行为基准，差异列为待收口项。 |

# 9. 各专题具体能查到什么

## 9.1 通用基础 foundation

这一类用于解决跨项目都会遇到的问题：Vivado 工程方法、Tcl、综合、仿真、静态时序、AXI/AXI-Stream、FIFO、CDC、时钟、AXI DMA 和 DataMover。

.\search.ps1 'report_timing_summary WNS TNS' --category foundation
.\search.ps1 'AXI AWVALID WREADY 4KB boundary' --category foundation
.\search.ps1 'FIFO Generator FWFT prog_full' --category foundation

## 9.2 Aurora

包括 Aurora 64B/66B 10.3125G、Aurora 8B/10B 1.25G、LocalLink/AXI 适配、GT 与协议复位、时钟、回压、CRC，以及 verified 工程的配置和验证摘要。

- 10.3125G、64-bit 用户接口的用户时钟约为 161.1328125 MHz；156.25 MHz 不能直接当作这个用户时钟。

- TX 可以反压，握手前 data/SOF/EOF/rem 必须保持；RX 没有 ready，后级需要 FIFO 和 overflow 策略。

- 64B/66B 当前有接口审计、XCI 编译/展开和接口仿真证据，但不能据此宣称实现、时序或上板通过。

.\search.ps1 '161.1328125 user_clk_out 64B66B' --category aurora
.\search.ps1 'rx_dst_rdy no backpressure overflow' --category aurora
.\search.ps1 'VALIDATION_SUMMARY synthesis NOT RUN' --category aurora

## 9.3 PCIe / XDMA / NVMe

包括 PCIe Gen3 x2、XDMA Endpoint、官方 Root Port/TPI、BAR、H2C/C2H、MSI/user IRQ、CQ Host-memory sink、FDMA/Aurora 适配，以及 NVMe/DDR 数据管线。

- RTDS_test-1ch 的 G2 最小闭环已有 512 B 双向数据、MSI、read-to-clear 和日志门禁 PASS 证据。

- G3 压力回归和 G4 板卡/软件验证未宣称完成。`usr_irq_ack` 证明 MSI 已发送，不证明 OS ISR 已运行。

- 官方 RP 的 DATA_STORE 是 H2C/描述符读取的数据源，不是 C2H 通用 Host RAM；C2H 应在 CQ 接口接收。

.\search.ps1 'RTDS_ROOTPORT_PASS errors=0' --category pcie
.\search.ps1 'CQ Host memory sink DATA_STORE C2H' --category pcie
.\search.ps1 'usr_irq_req usr_irq_ack msi_enable' --category pcie

## 9.4 DDR / MIG

包括 KU040 DDR4 MIG、AXI BIST、校准与 ui_clk 复位、AW/W 独立握手、行为仿真、实现时序和板级验证边界。

- AXI BIST 行为级仿真已通过；MIG + DDR4 器件模型联合仿真报告仍未收口。

- 2026-07-27 的实现产物显示 route 成功、WNS=0.010 ns、TNS=0，bitstream 已生成；这不等于板卡校准或真实 DDR 数据测试通过。

- 实现日志仍有 CFGBVS/CONFIG_VOLTAGE 和 no-routable-load 两类 DRC warning 待处理。

.\search.ps1 'init_calib_complete ui_clk_sync_rst axi_aresetn' --category ddr
.\search.ps1 'AW W independent handshake BRESP RRESP' --category ddr
.\search.ps1 'WNS 0.010 CFGBVS CONFIG_VOLTAGE' --category guide

## 9.5 以太网 / RGMII / 风暴过滤 / DMA

包括 RGMII 到 GMII、前导码/SFD、VLAN 与 FCS 剥离、CRC、目的 MAC、ACL、组播 Hash、帧数/字节数风暴、重复帧、GOOSE/SV/Other 分类和 DataMover S2MM 写 DMA。

- 当前有接收过滤顶层和写 DMA 顶层，但缺少最终系统顶层、寄存器封装、读 DMA、部分 Vivado IP/约束和正式 testbench。

- cfg_filter_en=0 只旁路策略过滤；RXER、长度、FIFO 资源和独立 CRC 检查仍可能丢帧。

- 验证 XLSX 定义了 22 个测试点和 17 个归并用例，这是测试规划，不是执行结果。

.\search.ps1 'DROP_CRC_ERR DROP_DST_MISS 丢弃优先级' --category ethernet
.\search.ps1 '风暴窗口 frame byte threshold epoch' --category ethernet
.\search.ps1 'GOOSE SV Other DataMover S2MM' --category ethernet

## 9.6 跨 IP 集成 cross_ip

用于查 Aurora、PCIe、DDR、NVMe 之间的接口转换、CDC、FIFO、描述符、地址窗口、回压和回归平台。很多系统问题不属于单一 IP，这一类通常比只查 `aurora` 或 `pcie` 更容易命中。

.\search.ps1 'FDMA Aurora bridge FIFO overflow' --category cross_ip
.\search.ps1 'descriptor payload commit pointer' --category cross_ip
.\search.ps1 '4KB boundary burst split' --category cross_ip

# 10. 常见任务怎么查

表 7  常见任务查询入口

| 你想做什么 | 建议第一条查询 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一次接手 Aurora 工程 | 'Aurora 工程速查' --category guide | 再查具体速率、XCI、时钟和验证摘要。 |
| 确认 PCIe 大仿真是否真的通过 | 'RTDS_ROOTPORT_PASS errors=0' | 打开问题台账和验证环境说明，核对 G2/G3/G4。 |
| 定位 DMA 数据没有到 Host | 'CQ sink DATA_STORE C2H' --category pcie | 检查 CQ handshake、地址、tkeep 和 scoreboard。 |
| 确认 DDR 是仿真通过还是上板通过 | 'DDR 验证层级 已通过 未执行' --category guide | 分别核对行为仿真、实现、联合仿真和板卡证据。 |
| 查以太网某帧为什么丢弃 | 'drop_reason 丢弃优先级' --category ethernet | 再加 CRC、MAC、ACL、storm 或 FIFO 关键词。 |
| 检查跨时钟域风险 | 'CDC toggle sticky clear async FIFO' | 同时查 foundation 和 cross_ip。 |
| 找 Vivado 命令 | '目标命令名' --category foundation | 先查 UG835，再看工程 Tcl 的实际调用。 |

# 11. 推荐的工作流程

## 11.1 回答一个技术问题

- 先查 guide，确认主题结论、边界和术语。

- 再查对应 category，找到官方资料、当前 RTL 和验证记录。

- 按证据优先级解决冲突。文档与 RTL 不一致时，先说明差异，不要混成一个结论。

- 打开 source 阅读完整上下文，记录文件路径和关键状态。

## 11.2 调试一个工程问题

- 用端口名、状态机名、错误码搜索，不要只用现象描述。

- 同时搜索接口两端。例如 valid/ready 错位时，把源模块和目标模块名放在同一查询里。

- 先确认方向、时钟、复位和尾包语义，再看数据内容。

- 查找已有 testbench、assertion、scoreboard 和问题台账，避免重复走旧路径。

- 最终以新日志和可重复用例收口，不用旧截图代替。

## 11.3 写设计或验证文档

先用主题页建立章节框架，再从 corpus 和 source 提取证据。引用验证结果时必须带层级，例如“行为级仿真 PASS”“实现时序满足”“板卡未执行”，不能只写一个笼统的“验证通过”。

# 12. 更新与重建知识库

## 12.1 增量重建

远端或本机资料有新增、修改后，优先运行增量构建。未变化文件会使用哈希缓存。

cd E:\centOS\xilinx_knowledge_base
.\build.ps1

## 12.2 干净重建

来源规则大改、索引异常或需要重新生成全部 corpus 时使用：

.\build.ps1 -Clean

## 12.3 查看详细构建过程

.\build.ps1 -VerboseReport

## 12.4 修改收录范围

编辑 `config/sources.json`。新增目录应写明 category、priority、tags 和 max_size_mb；排除项应放在目录名、后缀或路径关键词规则中。修改后先做增量构建，再检查统计和 build_report。

不要直接扫整个磁盘：知识库的价值来自范围受控和证据可追溯。新增来源时尽量指向 docs、rtl、sim、scripts、constraints 等明确目录，不要把完整 Vivado 工程生成树作为根目录。

# 13. 如何确认构建是否健康

.\search.ps1 --stats

然后检查下列文件：

- index/build_report.json：errors 和 missing_sources 应为 0；duplicates 是正常去重记录。

- index/manifest.json：检查新增文件的 source_path、category、extractor、chars 和 aliases。

- corpus/<category>/：确认新增条目有可读的 Markdown 文本副本。

- 运行四类代表性查询，确认中文、英文信号名和分类过滤都能命中。

当前健康状态：本指南生成时：documents=396，duplicates=158，errors=0，missing_sources=0。

# 14. 常见问题

表 8  常见问题与处理

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| 搜索没有结果 | 缩短查询词；去掉 category；改用信号名、模块名或英文术语。 |
| 结果太多 | 增加两个高辨识度关键词，或使用 --category 和 --limit。 |
| 结果中文显示乱码 | 从 search.ps1 运行，不要绕过其中的 UTF-8 环境设置。 |
| source 路径打不开 | 远端 R: 可能未挂载；先恢复映射盘。corpus 文本仍可用于定位。 |
| 同一资料出现多个位置 | 构建器按 SHA-256 合并正文，其他路径记录在 aliases/duplicate sources。 |
| 加密 Office 只有占位文字 | 需要文档密码或未加密副本；占位条目不会参与技术结论。 |
| 看到 bitstream，能否认为板卡通过 | 不能。bitstream 只证明构建完成，仍需板卡校准、数据和长稳证据。 |
| 设计文档与 RTL 冲突 | 以当前 RTL 行为为基准，同时记录差异并查验证用例；不要静默改写结论。 |
| 重建很慢 | 第一次抽取大 PDF 较慢；后续增量构建会使用 cache/extracted。 |
| 担心误收 HDMI/USB/图像资料 | 检查 config/sources.json 排除规则和 manifest 路径审计；当前验收为 0 命中。 |

# 15. 命令速查

# 进入知识库
cd E:\centOS\xilinx_knowledge_base

# 全库搜索
.\search.ps1 '查询词'

# 分类搜索
.\search.ps1 '查询词' --category aurora
.\search.ps1 '查询词' --category pcie
.\search.ps1 '查询词' --category ddr
.\search.ps1 '查询词' --category ethernet
.\search.ps1 '查询词' --category cross_ip

# 限制条数 / JSON 输出
.\search.ps1 '查询词' --limit 15
.\search.ps1 '查询词' --json

# 查看统计
.\search.ps1 --stats

# 增量 / 干净 / 详细重建
.\build.ps1
.\build.ps1 -Clean
.\build.ps1 -VerboseReport

# 16. 最后检查清单

- □ 我先看了 guide，再回到原始 source。

- □ 我知道当前结论属于仿真、实现、板卡还是软件层级。

- □ 我没有把“已实现”写成“已通过”。

- □ 我核对了接口方向、时钟、复位、回压和尾包语义。

- □ 我记录了原始文件路径，而不是只复制命中片段。

- □ 资料更新后，我重建并检查了 build_report。

一句话原则：先用知识库缩小范围，再用原始工程和验证证据下结论。

# 附录 A：主题页入口

knowledge\00_范围与来源.md  —  范围、来源、排除项和状态词。

knowledge\01_Aurora_工程速查.md  —  Aurora 速率、时钟、LocalLink、复位与验证边界。

knowledge\02_PCIe_XDMA_工程速查.md  —  XDMA Root Port、H2C/C2H、MSI 和大仿真状态。

knowledge\03_DDR_MIG_工程速查.md  —  DDR4 MIG、BIST、实现和板卡边界。

knowledge\04_以太网_工程速查.md  —  RGMII、风暴过滤、分类 FIFO 和 DMA。

knowledge\05_跨IP_集成检查表.md  —  CDC、FIFO、描述符、内存一致性和分层验收。

# 附录 B：关键索引文件

E:\centOS\xilinx_knowledge_base\index\xilinx_kb.sqlite3

E:\centOS\xilinx_knowledge_base\index\manifest.json

E:\centOS\xilinx_knowledge_base\index\manifest.csv

E:\centOS\xilinx_knowledge_base\index\build_report.json

E:\centOS\xilinx_knowledge_base\config\sources.json