# RTDS 部署与实测记录

日期：2026-10-16；记录生成时间：2026-10-16T16:04:41.017327+08:00。

ARM实验包已部署到/root/rtds_joint_lab_20261016，在板上GCC编译成功，最终源码与交付源码SHA256一致。ARM aarch64二进制已回收为arm/rtds_dma.aarch64。未更改RTL、内核、驱动和启动配置；未重新烧bit/MCS。

## 1. 实际通过项目

| 实验 | 本机经Windows SSH中转 | 远程Windows终端直接SSH到ARM | 本机运行编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| env | PASS | PASS | 20261016_154959_env_22527 |
| regs | PASS | PASS | 20261016_155001_regs_d8519 |
| config | PASS | PASS | 20261016_155002_config_c37d5 |
| ddr | PASS | PASS | 20261016_155005_ddr_aa567 |

两种入口最终功能寄存器一致，温度原始码允许变化。两轮DDR均H2C完成16Byte、C2H完成16Byte，逐字节为000102030405060708090a0b0c0d0e0f；DDR状态0x3，丢字计数0，队列0。配置测试结束恢复0x24=0x8000、0x28=0x8000。

本机入口PC时间由程序自动写入；远程终端复验记录了连接日期标签，未将ARM的2000年日期作为真实实验时间。精确先后依据ARM单调时钟。详细证据见validation/transport_comparison.json、board_runs内各轮result.json、run.log、summary.csv和.bin。

## 2. 离线验证

- ARM上17项Python/C测试全部通过，包括真实C程序对普通文件的搬运、短传输错误、参数对齐、逐字节错误、读清副作用、序号回绕、失败不归还，以及DMA超时和不确定归还写入不重试。

- Windows上16项通过，1项Linux本地编译测试跳过；该项已在ARM执行。

- Vivado 2020.2的Tcl离线测试通过：脚本加载无硬件操作；注入提交顺序0→1；队列满、busy、fault和link异常拒绝注入。该项使用桩函数，不是板上VIO/ILA实测。

## 3. JTAG实际限制和待测项

远程Vivado 2020.2批处理成功启动hw_server/cs_server，但get_hw_targets未找到target，报No matching targets；本机同版本只读枚举结果LOCAL_TARGETS为空。没有打开或复位FPGA目标、清历史、注入测试数据或结束其他人的会话。

当前证据只能说明这两次服务器连接未枚举出目标，不能确定根因是权限、USB驱动、下载线物理连接、供电或已有会话。权限提升并不保证解决。GUI可先用Open Target核对现场；目标恢复可见后按手册继续。

| 项目 | 状态 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 单块8Byte VIO上行 | 待测 | 需要可访问的JTAG target |
| 2块、8块和环回 | 待测 | 需要VIO注入；程序及离线判定已交付 |
| 原生PCIe/FDMA ILA布防及保存 | 待测 | 本轮无target；没有生成虚假波形 |
| 固化启动、直接下载bit分别回归 | 待测 | 本轮沿用当前现场，启动来源unknown |
| 真实Aurora、对端下行、I/O、MSI、reboot专项 | 本版范围外 | 另需对应接口和现场条件 |

远程失败日志在validation/jtag目录，本机枚举日志为validation/local_target_probe.log。脚本不会为了恢复JTAG而重烧逻辑或清空队列。

## 4. 备份和完整性

旧版资料备份：E:\PCIE-CPU\outputs\hardware_joint_lab_20261016\backups\20261016_153806，共8个文件；交付前核对原文件SHA256全部保持一致。

ARM更新前备份：

- /root/rtds_joint_lab_20261016_backup_20261016_154955_5326e.tar.gz

- /root/rtds_joint_lab_20261016_backup_20261016_160429_246ea.tar.gz

已回收的ARM备份在本机backups目录；其余压缩包仍保存在上述ARM路径。源码校验结果见validation/final_arm_sha256.json，文件发布清单见package_manifest.json。