# CPU-FPGA PCIe 软件寄存器方案（未来可增强版）

CPU-FPGA PCIe 软件接口设计文档
2026-09-21
建议稿，尚未在当前 RTL 中实现

规划版本：V3.00 Draft

日期：2026-09-21

适用工程：RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev

状态：软件/RTL 联调接口建议，尚未在当前 RTL 中实现

## 1. 设计目标

本方案以《CPU-FPGA PCIe交互方案V1.0》的寄存器交互框架为基础，结合当前 V2.01 工程的实际数据通路重新定义软件接口。

V1.0 假设每 100us 交换 1KiB 数据，使用单缓冲和简单状态电平；当前工程已经变为：

CPU 下行数据先通过 XDMA H2C 写入 FPGA DDR，再提交给 Aurora 10G；下行帧长为 16Byte，单批不超过 32KiB。

Aurora 10G 上行每个有效 64bit 拍只保存低 32bit，按连续小端 32bit 字流写入 DDR。

上行采用 8 个 256KiB 块，约每 100ms 封存一个非空块；CPU 完成 C2H 后显式确认释放。

Aurora 1G 的 6Byte 参数来自首个合法配置帧，仅用于独立周期发送。

新版接口的目标是：

保留 V2.01 的 0x00～0x38 偏移，现有软件可继续运行。

区分“提交、忙、完成、成功和失败”，不再把门铃清零解释为成功。

中断采用粘滞状态、掩码和 W1C 清除，读寄存器不产生破坏性副作用。

上行确认携带块序号，避免延迟或重复 ACK 释放错误块。

软件启动时可读取能力、地址窗口、长度粒度和块数量，不依赖硬编码。

定义 MMIO 与 DMA 的顺序要求、快照规则和并发限制。

## 2. 总体约定

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| BAR | XDMA AXI-Lite 用户 BAR；BAR 号和主机物理地址由 PCIe 枚举决定 |
| 偏移 | 本文均为相对于用户 BAR 基址的字节偏移 |
| 数据宽度 | 32bit |
| 字节序 | 小端 |
| 对齐 | 所有寄存器按 4Byte 对齐；禁止非对齐访问 |
| 访问粒度 | 软件默认使用完整 32bit 访问；命令寄存器至少要求低字节 WSTRB 有效 |
| 保留位 | 软件写 0；读取时忽略，禁止据此推断能力 |
| RO | 只读，软件写入无效 |
| RW | 可读写 |
| WO/W1P | 写 1 产生一次命令脉冲；读回 0 |
| W1C | 写 1 清除对应粘滞状态位；写 0 不影响 |
| RC-Legacy | 读取后清除，仅为旧软件兼容，新软件不使用 |
| 复位值 | 除固定标识、能力和地址窗口外均为 0 |

所有地址和长度均以 Byte 为单位。当前 FPGA DDR 对 CPU 暴露的有效低地址空间为 4MiB。

## 3. DDR 地址规划

| 区域 | 起始地址 | 结束地址 | 容量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留区 | 0x00000000 | 0x00007FFF | 32KiB | 保留，不作为 V3.00 业务缓冲 |
| 下行窗口 | 0x00008000 | 0x0000FFFF | 32KiB | CPU H2C 写入，FPGA 读取并发送到 10G |
| 保留区 | 0x00010000 | 0x000FFFFF | 960KiB | 后续扩展 |
| 上行块 0～7 | 0x00100000 | 0x002FFFFF | 8 × 256KiB | 10G 接收数据，CPU C2H 读取 |
| 保留区 | 0x00300000 | 0x003FFFFF | 1MiB | 后续扩展 |

上行块 k 的基址为：

UP_BLOCK_ADDR(k) = 0x00100000 + k * 0x00040000,  k = 0..7

## 4. 寄存器总表

### 4.1 V2.01 兼容区

这一段保持现有偏移。V3.00 软件可以读取这些寄存器，但新事务优先使用第 4.2 节扩展接口。

| 偏移 | 名称 | 属性 | 复位/固定值 | V3.00 语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | RO | 0x00003000 | 协议版本；低 16bit 按 0xMmrr 编码，M 为主版本、m 为次版本、rr 为修订号；高 16bit 保留为 0 |
| 0x04 | BUILD_DATE | RO | 构建日期 | BCD/十六进制显示格式 0xYYYYMMDD |
| 0x08 | UP_BLOCK_BYTES | RO | 0x00040000 | 单个上行块容量 256KiB |
| 0x0C | FPGA_TEMP | RO | 0 | bit15:0 温度原始值；bit16 busy；其余保留 |
| 0x10 | LEGACY_INT_STATE | RC-Legacy | 0 | bit0 队头可读通知；旧软件读取清除，不释放块 |
| 0x14 | LEGACY_UP_ACK | WO/W1P | 0 | 写 bit0=1 释放当前队头；仅兼容旧软件，无序号保护 |
| 0x18 | UP_HEAD_ADDR | RO | 0 | 最老待取块地址；队列空时为 0 |
| 0x1C | UP_HEAD_LEN | RO | 0 | 队头实际有效字节数；4Byte 整数倍；队列空时为 0 |
| 0x20 | LEGACY_DOWN_BUSY | RW-Legacy | 0 | 旧接口写 bit0=1 提交；读 bit0=1 表示忙，完成/拒绝后清 0 |
| 0x24 | DOWN_ADDR | RW | 0x00008000 | 下行 DDR 起始地址；提交时锁存 |
| 0x28 | DOWN_LEN | RW | 0 | 下行字节长度；提交时锁存 |
| 0x2C | DEVICE_STATUS | RO | 0 | 设备实时状态，见第 5.1 节 |
| 0x30 | UP_READY_COUNT | RO | 0 | 待取块数，范围 0～8 |
| 0x34 | UP_HEAD_SEQ | RO | 0 | 当前队头发布序号；队头稳定期间保持不变 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_COUNT | RO | 0 | 累计丢失的 32bit 有效字数，饱和到 0xFFFFFFFF |

### 4.2 V3.00 扩展区

| 偏移 | 名称 | 属性 | 复位/固定值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x3C | REG_MAGIC | RO | 0x52544453 | ASCII RTDS；用于识别扩展寄存器存在 |
| 0x40 | CAPABILITY0 | RO | 见第 5.2 节 | 接口能力与固定参数 |
| 0x44 | IRQ_STATUS | RO/W1C | 0 | 粘滞中断原因；写 1 清除对应位 |
| 0x48 | IRQ_MASK | RW | 0 | 中断使能；IRQ_STATUS & IRQ_MASK != 0 时请求中断 |
| 0x4C | ERROR_STATUS | RO/W1C | 0 | 粘滞错误分类，见第 5.4 节 |
| 0x50 | DOWN_COMMAND | WO/W1P | 0 | bit0 SUBMIT；其余保留 |
| 0x54 | DOWN_STATUS | RO | 0 | 下行忙、完成与结果码，见第 5.5 节 |
| 0x58 | DOWN_SW_TAG | RW | 0 | 软件事务标签；提交时与地址、长度一起锁存 |
| 0x5C | DOWN_DONE_TAG | RO | 0 | 最近一次完成事务的软件标签 |
| 0x60 | DOWN_BYTES_DONE | RO | 0 | 最近一次事务已从 DDR 消费并交给 10G 的字节数 |
| 0x64 | DOWN_ERROR_INFO | RO | 0 | 错误现场；格式见第 5.6 节 |
| 0x68 | UP_ACK_SEQ | WO | 0 | 写当前 UP_HEAD_SEQ 以确认并释放一个队头 |
| 0x6C | UP_HEAD_FLAGS | RO | 0 | 队头快照状态，见第 5.7 节 |
| 0x70 | UP_PUBLISHED_COUNT | RO | 0 | 累计发布的非空块数，32bit 自然回绕 |
| 0x74 | UP_ACKED_COUNT | RO | 0 | 累计成功确认释放的块数，32bit 自然回绕 |
| 0x78 | UP_ACK_ERROR_COUNT | RO | 0 | 空队列 ACK 或序号不匹配次数，饱和计数 |
| 0x7C | CONTROL | RW/W1P | 0 | 诊断控制与计数清除，见第 5.8 节 |
| 0x80 | DOWN_WINDOW_BASE | RO | 0x00008000 | 下行窗口基址 |
| 0x84 | DOWN_WINDOW_BYTES | RO | 0x00008000 | 下行窗口容量 32KiB |
| 0x88 | UP_WINDOW_BASE | RO | 0x00100000 | 上行窗口基址 |
| 0x8C | UP_WINDOW_BYTES | RO | 0x00200000 | 上行总容量 2MiB |
| 0x90 | TRANSFER_GRANULE | RO | 0x00040010 | bit31:16 上行长度粒度 4Byte；bit15:0 下行对齐/长度粒度 16Byte |

0x94～0xFF 保留。软件不得根据保留区当前读值推断硬件能力。

## 5. 位定义

### 5.1 DEVICE_STATUS（0x2C，RO）

| 位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | DDR_READY | DDR 后端可以接受事务 |
| 1 | DDR_CAL_DONE | MIG 校准完成；行为仿真时表示模型就绪 |
| 2 | DDR_RESP_ERR | DDR/AXI 响应错误曾发生，粘滞 |
| 3 | UP_OVERFLOW | 上行 FIFO 或块缓存溢出曾发生，粘滞 |
| 4 | DMA_TIMEOUT | DDR/FDMA 等待超时曾发生，粘滞 |
| 5 | PCIE_LINK_UP | PCIe 链路已建立并同步到寄存器域 |
| 6 | AURORA10G_CHANNEL_UP | 10G channel up 已同步到寄存器域 |
| 7 | AURORA10G_LANE_UP | 10G lane up 已同步到寄存器域 |
| 8 | AURORA1G_CHANNEL_UP | 1G channel up 已同步到寄存器域 |
| 9 | UP_QUEUE_FULL | 8 个上行块均等待软件确认 |
| 10 | DOWN_BUSY | 下行事务正在执行 |
| 11 | UP_HEAD_VALID | 0x18/0x1C/0x34/0x6C 为有效队头快照 |
| 31:12 | — | 保留 |

位 0～4 与当前 V2.01 已实现位保持一致；新增状态位需要 RTL 实现后才有效。

### 5.2 CAPABILITY0（0x40，RO）

| 位 | 名称 | 固定值/含义 |
| --- | --- | --- |
| 3:0 | UP_BLOCK_COUNT_MINUS1 | 7，表示 8 块 |
| 7:4 | DOWN_ALIGN_LOG2 | 4，表示 16Byte |
| 11:8 | UP_GRANULE_LOG2 | 2，表示 4Byte |
| 12 | CAP_IRQ_W1C | 1，支持非破坏性 W1C 中断 |
| 13 | CAP_DOWN_RESULT | 1，支持下行结果码和标签 |
| 14 | CAP_UP_SEQ_ACK | 1，支持带序号 ACK |
| 15 | CAP_ADDR_DISCOVERY | 1，支持地址窗口发现寄存器 |
| 31:16 | — | 保留 |

建议固定值为 0x0000F247。

### 5.3 IRQ_STATUS / IRQ_MASK（0x44 / 0x48）

| 位 | 中断原因 | 置位条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | UP_HEAD_READY | 队列由空变非空，或确认后仍有下一队头 |
| 1 | DOWN_DONE | 下行事务成功完成 |
| 2 | DOWN_ERROR | 下行事务被拒绝或执行失败 |
| 3 | UP_DROP | 上行丢失计数增加 |
| 4 | DDR_ERROR | DDR 响应错误或超时首次置位 |
| 5 | LINK_CHANGE | PCIe/10G/1G 链路状态变化 |
| 31:6 | — | 保留 |

IRQ_STATUS 是粘滞状态，读取不清除。软件处理完相应原因后写 1 清除。硬件在 W1C 与同拍新事件冲突时必须保留新事件，即“置位优先于清除”。

建议软件初始只使能 bit0、bit1、bit2、bit4。高频 UP_DROP 和 LINK_CHANGE 可由诊断程序按需使能。

### 5.4 ERROR_STATUS（0x4C，RO/W1C）

| 位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | DOWN_ZERO_LEN | 下行长度为 0 |
| 1 | DOWN_ALIGN_ERR | 下行地址或长度不是 16Byte 对齐 |
| 2 | DOWN_RANGE_ERR | 下行范围越过 0x8000～0xFFFF 或 32bit 地址回绕 |
| 3 | DOWN_BUSY_REJECT | 忙期间收到新的提交 |
| 4 | DOWN_LINK_ABORT | 事务期间 PCIe/DDR/10G 链路失效 |
| 5 | DOWN_DMA_ERROR | DDR 读或 FDMA 事务错误 |
| 6 | DOWN_TIMEOUT | 下行等待超时 |
| 7 | UP_FIFO_OVERFLOW | 上行接收 FIFO 无法保存新字 |
| 8 | UP_QUEUE_FULL | 无可写块导致数据丢失 |
| 9 | UP_DDR_ERROR | 上行 DDR 写响应错误 |
| 10 | UP_ACK_MISMATCH | UP_ACK_SEQ 与当前队头序号不一致 |
| 11 | UP_ACK_EMPTY | 空队列时收到 ACK |
| 31:12 | — | 保留 |

错误状态用于诊断，不替代 DOWN_STATUS.RESULT_CODE 的单事务结果。

### 5.5 DOWN_STATUS（0x54，RO）

| 位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BUSY | 有下行事务正在执行 |
| 1 | DONE | 至少有一次事务结果尚未被软件确认；读取不清除 |
| 2 | SUCCESS | 最近一次结果为成功 |
| 3 | ERROR | 最近一次结果为失败 |
| 7:4 | RESULT_CODE | 结果码，见下表 |
| 31:8 | — | 保留 |

| 结果码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK | 全部字节已经被 10G 发送接口握手接受 |
| 1 | ZERO_LEN | 长度为 0，未访问 DDR |
| 2 | ALIGN_ERR | 地址或长度不满足 16Byte 粒度 |
| 3 | RANGE_ERR | 地址范围非法或加法回绕 |
| 4 | BUSY_REJECT | 前一事务未结束，新提交被拒绝 |
| 5 | LINK_ABORT | 执行中链路失效 |
| 6 | DMA_ERROR | DDR/FDMA 读错误 |
| 7 | TIMEOUT | 等待超过硬件阈值 |
| 8～15 | — | 保留 |

DONE 由软件写 IRQ_STATUS.DOWN_DONE 或 DOWN_ERROR 对应位清除；硬件必须避免在清除旧结果的同拍丢失新结果。V3.00 仍只允许一个在途下行事务，不定义命令队列。

### 5.6 DOWN_ERROR_INFO（0x64，RO）

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 15:0 | 失败发生时的 16Byte 帧索引，第一帧为 0 |
| 23:16 | 最近一次 AXI/FDMA 响应或内部子状态码 |
| 31:24 | 保留 |

无错误时为 0。该寄存器与 DOWN_DONE_TAG、DOWN_BYTES_DONE 一起在完成时更新，并保持到下一次事务完成。

### 5.7 UP_HEAD_FLAGS（0x6C，RO）

| 位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | VALID | 当前存在稳定队头 |
| 1 | PARTIAL_WORD | 有效长度为 4Byte 但不是 8Byte 整数倍，末拍只使用低 4Byte |
| 2 | DROP_OCCURRED | 该块封存期间 UP_DROP_WORD_COUNT 曾增加 |
| 3 | DDR_ERROR_SEEN | 该块写入期间发生 DDR 写响应错误 |
| 6:4 | BLOCK_INDEX | 物理块号 0～7 |
| 31:7 | — | 保留 |

UP_HEAD_ADDR、UP_HEAD_LEN、UP_HEAD_SEQ 和 UP_HEAD_FLAGS 构成一个快照。只要 VALID=1 且软件尚未成功 ACK，这四个寄存器以及对应 DDR 内容必须保持稳定。

### 5.8 CONTROL（0x7C，RW/W1P）

| 位 | 名称 | 属性 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | CLEAR_DIAG | W1P | 清除可清诊断计数和粘滞错误；不释放上行块，不中止下行事务 |
| 1 | LEGACY_ENABLE | RW | 1：允许 0x10/0x14/0x20 旧语义；0：旧命令写入不产生动作 |
| 31:2 | — | — | 保留 |

为保证旧驱动可启动，硬件复位后 LEGACY_ENABLE 建议为 1。新版驱动确认 REG_MAGIC 和版本后可清 0，避免新旧两个控制入口被不同线程同时使用。

## 6. 软件操作流程

### 6.1 初始化

映射用户 BAR，使用 32bit 小端 MMIO 访问。

读取 VERSION。取 (VERSION >> 12) & 0xF 作为主版本；若小于 3，退回 V2.01 兼容流程。

读取 REG_MAGIC，必须等于 0x52544453；否则不得访问扩展区。

读取 CAPABILITY0、地址窗口和传输粒度，核对驱动支持能力。

写 IRQ_STATUS=0xFFFFFFFF、ERROR_STATUS=0xFFFFFFFF 清除上电遗留状态。

设置 IRQ_MASK，最后读取 DEVICE_STATUS 确认 DDR 和所需链路就绪。

新驱动独占设备后可将 CONTROL.LEGACY_ENABLE 清 0。

### 6.2 下行：CPU → DDR → Aurora 10G

等待 DOWN_STATUS.BUSY=0。

校验 addr 和 len：均为 16Byte 对齐，len>0，且完整落在下行窗口。

通过 XDMA H2C 把数据写入 FPGA DDR。

等待 H2C DMA 完成；执行驱动/平台要求的 DMA 与 MMIO 写屏障。

写 DOWN_ADDR、DOWN_LEN、DOWN_SW_TAG。

最后写 DOWN_COMMAND.SUBMIT=1。门铃必须是最后一个 MMIO 写。

等待中断或轮询 DOWN_STATUS.DONE=1。

读取 DOWN_STATUS、DOWN_DONE_TAG、DOWN_BYTES_DONE；失败时再读 DOWN_ERROR_INFO 和 ERROR_STATUS。

检查完成标签与提交标签一致，再对 IRQ_STATUS 的 DOWN_DONE/DOWN_ERROR 写 1 清除。

DOWN_STATUS.SUCCESS 只表示 FPGA 已把全部数据交给 10G 发送接口，不表示远端子机已经处理。若需要端到端执行确认，应由业务协议定义远端回执。

### 6.3 上行：Aurora 10G → DDR → CPU

收到 UP_HEAD_READY 中断，或轮询 UP_READY_COUNT>0。

读取 UP_HEAD_FLAGS，确认 VALID=1。

依次读取 UP_HEAD_SEQ、UP_HEAD_ADDR、UP_HEAD_LEN、UP_HEAD_FLAGS，再次确认 VALID=1 且序号未变化。按当前硬件规则队头本应稳定，双读用于发现驱动或设备异常。

校验地址属于上行窗口，长度不超过 256KiB 且为 4Byte 整数倍。

通过 XDMA C2H 读取 UP_HEAD_LEN 字节。

等待 C2H DMA 完成并完成 CPU 可见性同步。

写 UP_ACK_SEQ=本次读取的 UP_HEAD_SEQ。

若队列仍非空，硬件置位 UP_HEAD_READY 并展示下一队头；软件继续处理。

序号不匹配或空队列 ACK 不释放任何块，只增加 UP_ACK_ERROR_COUNT、置位对应错误。一个设备实例只能有一个上行队列消费者。

### 6.4 轮询模式

软件可以把 IRQ_MASK 清 0 后轮询，但仍应使用 IRQ_STATUS 的 W1C 语义维护事件状态。轮询间隔不得用来推断 100ms 块边界；空窗口不会发布，上行块间隔可能大于 100ms。

## 7. 顺序、一致性与并发

H2C 必须先完成，之后才能提交下行门铃；禁止用普通 CPU 内存屏障代替 DMA 完成通知。

C2H 必须完成后才能 ACK 上行块；ACK 后该 DDR 块可立即被硬件复用。

软件写 DOWN_ADDR/LEN/TAG 后需执行 MMIO 写屏障，再写 SUBMIT。

软件不得缓存 RO 状态寄存器；每次事务重新读取。

同一设备只允许一个下行提交者和一个上行消费者。多线程访问必须由驱动串行化。

V3.00 新接口与 Legacy 命令不能由两个软件组件同时使用。

32bit 计数器允许自然回绕；比较累计值使用无符号模 2^32 差值。

UP_DROP_WORD_COUNT 饱和，不回绕。计数变化只说明出现丢失，不提供数据流中的缺口位置。

## 8. 兼容策略

### 8.1 旧软件访问 V3.00 硬件

硬件复位时 LEGACY_ENABLE=1，保留以下行为：

读取 0x10 清旧通知，但不释放块。

写 0x14 bit0=1 释放一个当前队头。

写 0x20 bit0=1 使用 0x24/0x28 提交，读 0x20 得到忙状态。

旧软件无法获得精确错误结果，仍可能把拒绝后的清零误判为成功。V3.00 驱动不应使用该流程。

### 8.2 新软件访问 V2.01 硬件

若 (VERSION >> 12) & 0xF 为 2，或 REG_MAGIC 不匹配，驱动只访问 0x00～0x38，遵循 V2.01 流程：

下行以 0x20 清零作为“请求已被消费”，不得宣称远端成功。

上行使用 0x14 写 1，无序号保护；驱动必须保证单消费者和严格顺序。

中断仍使用 0x10 读清。

## 9. RTL 实现要求

本文是软件接口定义；实现时至少满足：

所有跨时钟状态先同步或使用握手/FIFO，再进入寄存器域；不得直接把链路状态作为另一时钟域状态机异步复位或组合使能。

下行提交时原子锁存地址、长度和标签；忙期间寄存器写入不得改变在途事务。

结果寄存器在事务完成时原子更新；先写内容，随后置位完成事件。

W1C 与新事件同拍时新事件优先，不能丢中断。

带序号 ACK 只有在队列非空且序号匹配时才释放一个块。

队头发布后，地址、长度、序号、flags 和 DDR 内容保持到有效 ACK。

非法下行请求不访问 DDR；结果码必须对应唯一拒绝原因，优先级建议为 busy、zero length、alignment、range、link。

所有新增状态和计数均定义明确复位值，保留位读 0。

## 10. 建议的软件数据结构

struct rtds_caps {
    uint32_t version;
    uint32_t capability0;
    uint32_t down_base;
    uint32_t down_bytes;
    uint32_t up_base;
    uint32_t up_bytes;
    uint32_t transfer_granule;
};

struct rtds_up_head {
    uint32_t seq;
    uint32_t addr;
    uint32_t len;
    uint32_t flags;
};

struct rtds_down_result {
    uint32_t status;
    uint32_t tag;
    uint32_t bytes_done;
    uint32_t error_info;
};

驱动 API 建议提供 query_caps、submit_down、wait_down、peek_up_head、read_up_block、ack_up_seq 和 get_errors，应用层不直接拼接门铃时序。

## 11. 相对 V1.0 和 V2.01 的主要变化

| 项目 | V1.0 | V2.01 当前实现 | V3.00 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行缓存 | 单次地址/长度 | 8×256KiB 队列 | 保持八块，新增序号 ACK 和队头 flags |
| 下行提交 | 状态电平 | 自动清零门铃 | 独立命令、忙、结果码、标签和完成字节数 |
| 中断 | 读清单一状态 | 读清通知 | 粘滞 W1C 状态 + 掩码，保留旧读清接口 |
| 错误报告 | 无 | 若干粘滞状态，无事务结果 | 分类错误、单事务结果和错误现场 |
| 能力发现 | 固定 BUF_LEN_MAX | 多数由软件硬编码 | magic、capability、窗口和粒度寄存器 |
| 软件并发 | 未定义 | 要求单消费者 | 明确单提交者/单消费者及标签匹配 |
| 完成含义 | 容易混淆 | 门铃清零仅表示消费结束 | 明确 FPGA 接口完成，不代表远端执行成功 |

## 12. 迁移建议

建议分两阶段实施：

先增加 0x3C～0x90 扩展区，保留现有 0x00～0x38 行为并更新软件驱动；使用现有寄存器测试补充 W1C、结果码、标签和序号 ACK 用例。

新驱动稳定后关闭 LEGACY_ENABLE，只保留旧偏移的只读兼容信息。是否在后续主版本删除 Legacy 命令，由软硬件联合评审决定。

本方案不改变当前 DDR 地址分区、16Byte 下行帧、上行低 32bit 压缩、8 块容量和 100ms 封存规则。