# CPU-FPGA PCIe软件寄存器说明 V2.01（当前实现）

CPU-FPGA PCIe 软件接口实现说明
2026-09-21
依据当前生产工程RTL整理

## 1. 文档用途

本文只描述当前生产工程已经实现的软件接口，供主机驱动和测试程序访问当前 bitstream。寄存器定义以 INFO_EXCH.v、PCIe.v、pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v、rtds_rx_block_writer.v 和当前 Block Design 参数为准。

本文不定义未来扩展寄存器。软件不得访问 0x3C 及以上偏移，也不得假设当前硬件具有事务结果码、IRQ mask或带序号的ACK接口。

## 2. 接口基本约定

寄存器接口为32bit AXI-Lite，小端格式。

表内偏移均相对于 INFO_EXCH 所在用户AXI-Lite BAR地址空间。

软件以32bit MMIO读写寄存器；可写寄存器支持AXI WSTRB字节使能。

未实现的读地址返回0。

当前BD参数为：VERSION=0x00002001、PROG_TIME=0x20260914、CH_BUF_LEN=0x00040000。

## 3. 当前寄存器表

| 偏移 | 名称 | 属性 | 复位值/固定值 | 当前RTL语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | RO | 0x00002001 | 当前业务接口版本V2.01 |
| 0x04 | PROG_TIME | RO | 0x20260914 | 当前BD配置的源码版本日期 |
| 0x08 | BUF_LEN_MAX | RO | 0x00040000 | 上行单块容量，256KiB |
| 0x0C | FPGA_TEMP | RO | 外部输入 | 返回当前温度接口原始值；本模块不换算单位 |
| 0x10 | INT_STATE | RC（读后清除） | 外部输入 | 返回当前中断状态；本次读地址握手同时产生单周期清除脉冲 |
| 0x14 | CPU_REC_STATE | W1P（写1脉冲）/RO | 0x00000000 | 写bit0=1产生一个时钟周期的上行读取完成确认；写0无效；读回通常为0 |
| 0x18 | FPGA_CPU_START_ADDR | RO | 0x00000000 | 最老待取上行块的DDR字节地址；队列为空时为0 |
| 0x1C | FPGA_CPU_LEN | RO | 0x00000000 | 最老待取上行块的有效字节数；队列为空时为0，非零值为4Byte整数倍 |
| 0x20 | CPU_WR_DONE | 写1启动/RO忙状态 | 0x00000000 | 空闲时写bit0=1启动一次下行任务；执行期间读回1；任务结束、参数不合法或链路中止后由硬件清0 |
| 0x24 | CPU_FPGA_START_ADDR | RW | 0x00008000 | 下行DDR起始地址；0x20.bit0=1期间写入被忽略 |
| 0x28 | CPU_FPGA_LEN | RW | 0x00008000 | 下行总字节数；0x20.bit0=1期间写入被忽略 |
| 0x2C | DDR_STATUS | RO | 当前值/保持至清除 | DDR当前工作条件以及已经发生的接收溢出、响应错误和超时事件，位定义见第4节 |
| 0x30 | UP_READY_BLOCK_CNT | RO | 0x00000000 | 已完成且尚未由CPU确认的上行数据块数，范围0～8 |
| 0x34 | UP_BLOCK_SEQ | RO | 0x00000000 | 当前最早一块待读数据的批次编号；每完成一个非空块递增，32bit自然回绕；队列为空时为0 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_CNT | RO | 0x00000000 | 累计丢失的32bit有效数据字数，达到 0xFFFFFFFF 后饱和 |

属性说明：RO为只读，RW为读写，RC为读取后触发清除，W1P为写1产生一个时钟周期的内部脉冲。0x20同时包含写入启动功能和只读忙状态，其行为已在表中直接说明。

## 4. DDR_STATUS位定义

DDR_STATUS由当前 PCIe.v 直接组合生成。

| 位 | 名称 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DDR_READY | 当前状态 | 1表示DDR后端允许业务访问 |
| 1 | INIT_CALIB_COMPLETE | 当前状态 | 1表示MIG初始化和校准完成 |
| 2 | DDR_AXI_RESPONSE_ERROR | 事件标志（保持至清除） | DDR AXI读写响应曾出现错误 |
| 3 | RX_OVERFLOW | 事件标志（保持至清除） | 上行接收或缓存曾发生溢出/丢字事件 |
| 4 | TIMEOUT | 事件标志（保持至清除） | DDR AXI或FDMA事务曾发生超时 |
| 31:5 | RESERVED | — | 当前固定为0 |

读取 0x10 INT_STATE 会产生清除脉冲，同时清除中断通知及上述事件标志。DDR_READY和INIT_CALIB_COMPLETE反映读取时的当前条件，不受该清除脉冲影响。因此处理中断时应先读取并保存 DDR_STATUS，再读取 INT_STATE。

## 5. DDR数据窗口和有效参数

### 5.1 CPU到FPGA/Aurora下行窗口

有效DDR地址范围：0x00008000～0x0000FFFF，共32KiB。

起始地址必须16Byte对齐。

长度必须非0、为16Byte整数倍且不大于32KiB。

起始地址 + 长度不得超过 0x00010000，也不得发生32bit地址溢出。

每16Byte作为一帧送往10G Aurora。

非法参数、提交时Aurora链路未就绪或任务无法启动时，硬件不发起有效下行搬运，并清除 CPU_WR_DONE。当前接口没有单独的成功/失败结果码。

### 5.2 FPGA/Aurora到CPU上行窗口

有效DDR地址范围：0x00100000～0x002FFFFF。

共8个块，每块 0x00040000 Byte（256KiB）。

第k块基址为 0x00100000 + k × 0x00040000，其中k为0～7。

每个有效64bit Aurora接收拍只保存低32bit；DDR内按接收顺序形成连续的小端32bit字数组。

FPGA_CPU_LEN为实际有效字节数，粒度为4Byte。

当前最早待取块的地址、长度和批次编号在软件确认前保持稳定；读 INT_STATE只清除中断通知，不改变待取数据块。

## 6. 软件操作流程

### 6.1 初始化

映射用户AXI-Lite BAR，以32bit小端方式访问寄存器。

读取 VERSION，确认值为 0x00002001。

读取 PROG_TIME和 BUF_LEN_MAX，确认分别为 0x20260914和 0x00040000。

轮询 DDR_STATUS，等待bit0和bit1均为1。

若 DDR_STATUS[4:2]非0，先保存状态，再读取 INT_STATE完成清除。

### 6.2 CPU到FPGA/Aurora下行

轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待其为0。

使用H2C DMA把待发送数据写入下行DDR窗口。

等待H2C DMA完成，并使用驱动提供的顺序保证，确保DDR数据写入完成后才操作下行提交寄存器。

写 CPU_FPGA_START_ADDR和 CPU_FPGA_LEN。

写 CPU_WR_DONE.bit0=1提交任务；无需先写0。

轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待硬件清0。

CPU_WR_DONE清0只表示硬件已经结束本次请求，可能是正常完成、参数不合法或链路中止；当前寄存器不能区分这几种结果。

### 6.3 FPGA/Aurora到CPU上行

收到中断后，先读取并保存 DDR_STATUS，再读取 INT_STATE清除通知。

读取 UP_READY_BLOCK_CNT；值为0时没有可取块。

依次读取 FPGA_CPU_START_ADDR、FPGA_CPU_LEN和 UP_BLOCK_SEQ，取得同一个最早待取块的地址、长度和批次编号。

使用C2H DMA读取该地址和长度的数据，并等待DMA完成。

写 CPU_REC_STATE.bit0=1，表示最早待取块已经读取完成，允许FPGA后续复用该块。

若 UP_READY_BLOCK_CNT仍非0，继续处理下一块；硬件也会重新产生通知。

## 7. 软件必须遵守的限制

同一时刻只允许一条软件流程处理上行数据。读取最早待取块的信息、执行C2H和写完成确认必须按顺序完成。

完成C2H DMA前不得写 CPU_REC_STATE，否则DDR块可能被后续数据复用。

下行忙期间不得依赖对 0x24/0x28 的写入；RTL会直接忽略这些写操作。

下行必须先完成H2C数据写入，再向 CPU_WR_DONE.bit0写1启动任务。

UP_DROP_WORD_CNT统计单位是32bit字，不是Aurora帧；计数饱和后保持 0xFFFFFFFF。

软件发现丢字计数增加时，只能确定发生过数据丢失，不能从DDR连续数组中定位具体缺口。

DMA完成与MMIO控制寄存器写入之间必须使用操作系统或驱动提供的内存顺序保证。

## 8. 当前RTL依据

| 内容 | 当前来源 |
| --- | --- |
| 寄存器偏移、读写和复位行为 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/INFO_EXCH.v |
| DDR_STATUS位拼接及BD连接 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/PCIe.v |
| 下行窗口、16Byte校验及任务结束条件 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v |
| 上行块地址、队列、序号和丢字计数 | rtl/rtds_rx_block_writer.v |
| 固定版本参数 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/bd/design_1/design_1.bd |