# CPU-FPGA PCIe软件寄存器说明 V2.02（辅助板与主处理板视角）

管理板CPU—辅助板FPGA—主处理板10G通道软件接口
文档修订 V2.02；RTL接口版本 V2.01（VERSION=0x00002001）
2026-09-23
角色名称依据《RTDS评估系统设计说明书 V1.00》；寄存器行为依据远端当前工程RTL

## 1. 文档用途

本文描述管理板CPU经辅助控制PCIe访问当前辅助板FPGA时的软件接口；10G Aurora对端是主处理板。角色名称依据远端docs中的《RTDS评估系统设计说明书 V1.00》，寄存器定义和数据搬运行为以INFO_EXCH.v、PCIe.v、pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v、rtds_rx_block_writer.v及当前Block Design参数为准。软件启动时须读取VERSION核对与bitstream匹配的接口版本。

本文不定义未来扩展寄存器。软件不得访问 0x3C 及以上偏移，也不得假设当前硬件具有事务结果码、IRQ mask或带序号的ACK接口。

## 2. 接口基本约定

寄存器接口为32bit AXI-Lite，小端格式。

表内偏移均相对于 INFO_EXCH 所在用户AXI-Lite BAR地址空间。

软件以32bit MMIO读写寄存器；可写寄存器支持AXI WSTRB字节使能。

未实现的读地址返回0。

当前BD参数为：VERSION=0x00002001、PROG_TIME=0x20260914、CH_BUF_LEN=0x00040000。

### 2.1 数据流方向

工程旧称中的“主机”指当前这块FPGA板，在系统说明书中对应“辅助板”；旧称“子机”指10G Aurora对端，对应“主处理板”。寄存器名中的CPU指管理板CPU，不是主处理板。CPU_FPGA、FPGA_CPU等寄存器名沿用RTL，不因角色称谓而改名。

本文“下行”：管理板CPU经辅助控制PCIe的H2C DMA写辅助板DDR，辅助板再由10G Aurora发送到主处理板。本文“上行”：主处理板经10G Aurora发送，辅助板接收后写入本板DDR，管理板CPU再经辅助控制PCIe的C2H DMA回读。

这两个方向按当前软件数据搬运命名。系统说明书中的50us应用数据方向是主处理板→辅助板；反向10G通路可承担经辅助板转发的启停控制。当前RTL只给出16Byte下行帧与上行100ms块缓存接口，不能据此认定50us业务组帧、解析校验或应用逻辑启停语义已经实现。管理板CPU也不参与2us/50us实时闭环。

## 3. 当前寄存器表

| 偏移 | 名称 | 属性 | 复位值/固定值 | 当前RTL语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | RO | 0x00002001 | 当前业务接口版本V2.01 |
| 0x04 | PROG_TIME | RO | 0x20260914 | 当前BD配置的源码版本日期 |
| 0x08 | BUF_LEN_MAX | RO | 0x00040000 | 辅助板上行单块容量，256KiB |
| 0x0C | FPGA_TEMP | RO | 外部输入 | 返回当前温度接口原始值；本模块不换算单位 |
| 0x10 | INT_STATE | RC（读后清除） | 外部输入 | 返回当前中断状态；本次读地址握手同时产生单周期清除脉冲 |
| 0x14 | CPU_REC_STATE | W1P（写1脉冲）/RO | 0x00000000 | 管理板CPU写bit0=1产生一个时钟周期的上行读取完成确认；写0无效；读回通常为0 |
| 0x18 | FPGA_CPU_START_ADDR | RO | 0x00000000 | 辅助板最老待管理板CPU读取的块的DDR字节地址；队列为空时为0 |
| 0x1C | FPGA_CPU_LEN | RO | 0x00000000 | 辅助板最老待管理板CPU读取的块的有效字节数；队列为空时为0，非零值为4Byte整数倍 |
| 0x20 | CPU_WR_DONE | 写1启动/RO忙状态 | 0x00000000 | 管理板CPU空闲时写bit0=1启动辅助板下行任务；执行期间读回1；任务结束、参数不合法或链路中止后由硬件清0 |
| 0x24 | CPU_FPGA_START_ADDR | RW | 0x00008000 | 辅助板下行DDR起始地址；0x20.bit0=1期间写入被忽略 |
| 0x28 | CPU_FPGA_LEN | RW | 0x00008000 | 辅助板下行总字节数；0x20.bit0=1期间写入被忽略 |
| 0x2C | DDR_STATUS | RO | 当前值/保持至清除 | DDR当前工作条件以及已经发生的接收溢出、响应错误和超时事件，位定义见第4节 |
| 0x30 | UP_READY_BLOCK_CNT | RO | 0x00000000 | 辅助板已完成且尚未由管理板CPU确认的上行数据块数，范围0～8 |
| 0x34 | UP_BLOCK_SEQ | RO | 0x00000000 | 辅助板当前最老待读块的批次编号；每完成一个非空块递增，32bit自然回绕；队列为空时为0 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_CNT | RO | 0x00000000 | 辅助板累计丢失的32bit有效数据字数，达到0xFFFFFFFF后饱和 |

属性说明：RO为只读，RW为读写，RC为读取后触发清除，W1P为写1产生一个时钟周期的内部脉冲。0x20同时包含写入启动功能和只读忙状态，其行为已在表中直接说明。

## 4. DDR_STATUS位定义

DDR_STATUS由当前 PCIe.v 直接组合生成。

| 位 | 名称 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DDR_READY | 当前状态 | 1表示DDR后端允许业务访问 |
| 1 | INIT_CALIB_COMPLETE | 当前状态 | 1表示MIG初始化和校准完成 |
| 2 | DDR_AXI_RESPONSE_ERROR | 事件标志（保持至清除） | DDR AXI读写响应曾出现错误 |
| 3 | RX_OVERFLOW | 事件标志（保持至清除） | 上行接收或缓存曾发生溢出/丢字事件 |
| 4 | TIMEOUT | 事件标志（保持至清除） | DDR AXI或FDMA事务曾发生超时 |
| 31:5 | RESERVED | — | 当前固定为0 |

读取 0x10 INT_STATE 会产生清除脉冲，同时清除中断通知及上述事件标志。DDR_READY和INIT_CALIB_COMPLETE反映读取时的当前条件，不受该清除脉冲影响。因此处理中断时应先读取并保存 DDR_STATUS，再读取 INT_STATE。

## 5. DDR数据窗口和有效参数

### 5.1 管理板CPU→辅助板→主处理板（10G发送窗口）

有效DDR地址范围：0x00008000～0x0000FFFF，共32KiB。

起始地址必须16Byte对齐。

长度必须非0、为16Byte整数倍且不大于32KiB。

起始地址 + 长度不得超过 0x00010000，也不得发生32bit地址溢出。

辅助板将每16Byte组成一帧，经10G Aurora发送到主处理板。

非法参数、提交时10G Aurora链路未就绪或任务无法启动时，辅助板不发起有效下行搬运，并清除CPU_WR_DONE。正常清0仅表示辅助板本地DDR读取及Aurora发送接口交付结束；当前接口没有独立结果码，也不能据此确认主处理板已经接收或执行。

### 5.2 主处理板→辅助板→管理板CPU（10G接收与回读窗口）

有效DDR地址范围：0x00100000～0x002FFFFF。

共8个块，每块 0x00040000 Byte（256KiB）。

第k块基址为 0x00100000 + k × 0x00040000，其中k为0～7。

辅助板对来自主处理板的每个有效64bit Aurora接收拍只保存低32bit；本板DDR内按接收顺序形成连续的小端32bit字数组。

FPGA_CPU_LEN为实际有效字节数，粒度为4Byte。

辅助板最早待管理板CPU读取的块，其地址、长度和批次编号在CPU确认前保持稳定；读INT_STATE只清除中断通知，不改变待取数据块。

### 5.3 100ms封存和8块循环队列

辅助板当前DDR管理时钟为250MHz，计满25,000,000拍形成约100ms窗口。在容量与写入通路允许时，辅助板把来自主处理板的有效64bit Aurora接收拍低32bit顺序写入当前块；到窗口边界后先完成在途DDR写响应，再封存并发布非空块。“非空”指该窗口至少有一个32bit字成功写入辅助板DDR，不要求写满256KiB。若整个窗口没有成功写入数据，就不发布块、不增加待读计数，也不推进写块指针。因此中断并非固定每100ms产生一次。

例如0～100ms成功写入1000Byte，则约100ms时发布块0，报告的长度为1000Byte；100～200ms没有数据时不发布空块；200～300ms再次写入数据时，继续使用块1并在该窗口结束后发布。这里“每100ms封存一块”只表示每100ms到一个封存边界，实际是否产生待读块取决于有无成功写入的数据。

辅助板DDR的块0位于0x00100000，块1位于0x00140000，依次到块7的0x002C0000；写指针按0→1→…→7→0循环。管理板CPU尚未确认的块不会被覆盖。例如块0封存后，辅助板改写块1；管理板CPU完成块0的C2H并写CPU_REC_STATE.bit0=1后，块0才在后续回绕时可再次使用。

“复用余量”从辅助板封存一块并交给管理板CPU开始，到写指针下一次需要该块为止。假设每个100ms窗口都有数据且成功发布一块，N块队列的标称余量为(N－1)×100ms。系统说明书中的A/B两块乒乓在0～100ms写A、100～200ms写B、200ms再需A，所以A在100ms发布后有约100ms供管理板CPU读取并确认。

当前辅助板RTL的8块方案在0～100ms写块0、100～200ms写块1，依次到700～800ms写块7；800ms起写指针才再次需要块0，所以块0在100ms发布后有约700ms的标称复用余量。若管理板CPU在500ms开始处理块0，该块已经等待约400ms，离800ms复用点尚有约300ms；必须在此前完成该块C2H和CPU_REC_STATE确认，才能无缝复用。

管理板CPU侧软件通过UP_READY_BLOCK_CNT知道辅助板有多少块待读；FPGA_CPU_START_ADDR、FPGA_CPU_LEN、UP_BLOCK_SEQ始终描述最老的那一块。读取INT_STATE只清通知，真正释放一块必须在C2H完成后写CPU_REC_STATE.bit0=1。一次中断后应持续处理队头直到块计数为0，不要每读一块就等待下一次中断。

辅助板单块容量为256KiB，即65,536个保存下来的32bit字。若在100ms窗口结束前写满，主处理板之后送来的字会丢失，即使管理板CPU及时取走其他块也无法避免。若8个已发布块都未被管理板CPU确认，新数据也会丢失；两种情况都不会覆盖尚未确认的旧块。接收FIFO或DDR写入跟不上瞬时输入时也可能丢字，软件应监视UP_DROP_WORD_CNT是否增长。

100ms和700ms是“已发布旧块”的标称复用等待时间，不是保证连续满速接收的缓存时长。实际窗口从逻辑复位计时，不与软件轮询对齐；DDR写响应、已有积压和读数耗时也会影响可用余量。即使软件在复用期限内确认了旧块，仍须单独保证每窗口输入量不超过256KiB，并通过丢字计数验证FIFO与DDR写入能跟上瞬时输入。

例如管理板CPU侧软件每500ms检查一次：若原先辅助板队列为空、每个100ms窗口都有数据并成功发布，届时通常积累约5块。软件应在这次处理里依次读取并确认全部待读块；若每次只取1块，积压会增加并最终占满8块。500ms只是取数间隔示例，不能保证不丢字：单窗口输入量和FIFO/DDR写入速度仍须满足上面的限制。

## 6. 软件操作流程

### 6.1 初始化

管理板CPU映射辅助板的用户AXI-Lite BAR，以32bit小端方式访问寄存器。

读取 VERSION，确认值为 0x00002001。

读取 PROG_TIME和 BUF_LEN_MAX，确认分别为 0x20260914和 0x00040000。

轮询 DDR_STATUS，等待bit0和bit1均为1。

若 DDR_STATUS[4:2]非0，先保存状态，再读取 INT_STATE完成清除。

### 6.2 管理板CPU经辅助板发送至主处理板

轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待其为0。

管理板CPU使用H2C DMA把待转发数据写入辅助板下行DDR窗口。

等待H2C DMA完成，并使用驱动提供的顺序保证，确保DDR数据写入完成后才操作下行提交寄存器。

写 CPU_FPGA_START_ADDR和 CPU_FPGA_LEN。

写 CPU_WR_DONE.bit0=1提交任务；无需先写0。

轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待硬件清0。

CPU_WR_DONE清0只表示辅助板本地请求结束，可能是正常发送完成、参数不合法或链路中止；当前寄存器不能区分这些结果，也不表示主处理板已收到。

### 6.3 管理板CPU回读主处理板经辅助板接收的数据

收到中断后，先读取并保存DDR_STATUS，再读取INT_STATE清除通知；若采用轮询，即使没有新中断，也应检查UP_READY_BLOCK_CNT。

读取 UP_READY_BLOCK_CNT；值为0时没有可取块。

依次读取 FPGA_CPU_START_ADDR、FPGA_CPU_LEN和 UP_BLOCK_SEQ，取得同一个最早待取块的地址、长度和批次编号。

管理板CPU使用C2H DMA按队头地址和长度读取辅助板DDR数据，并等待DMA完成。

管理板CPU写CPU_REC_STATE.bit0=1，表示最早待取块已经读取完成，允许辅助板后续复用该块。

确认一块后重新读取UP_READY_BLOCK_CNT；非0就继续读取下一队头，直到计数为0。不应依赖每个待读块各产生一次新中断。

## 7. 软件必须遵守的限制

管理板CPU侧同一时刻只允许一条软件流程处理辅助板上行数据。读取最早待取块的信息、执行C2H和写完成确认必须按顺序完成。

完成C2H DMA前不得写 CPU_REC_STATE，否则DDR块可能被后续数据复用。

下行忙期间不得依赖对 0x24/0x28 的写入；RTL会直接忽略这些写操作。

下行必须先完成H2C数据写入，再向 CPU_WR_DONE.bit0写1启动任务。

UP_DROP_WORD_CNT统计单位是32bit字，不是Aurora帧；计数饱和后保持 0xFFFFFFFF。

软件发现丢字计数增加时，只能确定发生过数据丢失，不能从DDR连续数组中定位具体缺口。

DMA完成与MMIO控制寄存器写入之间必须使用操作系统或驱动提供的内存顺序保证。

## 8. 当前RTL依据

| 内容 | 当前来源 |
| --- | --- |
| 寄存器偏移、读写和复位行为 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/INFO_EXCH.v |
| DDR_STATUS位拼接及BD连接 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/PCIe.v |
| 下行窗口、16Byte校验及任务结束条件 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v |
| 上行块地址、队列、序号和丢字计数 | rtl/rtds_rx_block_writer.v |
| 固定版本参数 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/bd/design_1/design_1.bd |