# RTDS 软件配置与操作说明

适用当前业务接口 VERSION=0x00002001。驱动同事通过现有调试程序完成寄存器访问和 DMA，无需业务应用参与。上、下行可独立测试。

# 1. 软件配置

| 项目 | 推荐值／要求 |
| --- | --- |
| 寄存器访问 | 用户 AXI-Lite BAR，32bit 小端 MMIO；表内地址均为 BAR 相对偏移 |
| 下行卡端地址 | 0x00008000 |
| 下行写入、回读长度 | 均为 0x00000010，即16Byte |
| 上行地址、有效长度 | 每块分别读取 0x18、0x1C，不能自行递增或硬编码 |
| 初测通知方式 | 轮询 0x30；自动测试可用1ms／500ms；人工观察单独等待确认，超时停止 |
| DMA完成 | 使用驱动完成接口，检查错误和完成字节数；缓存同步、缓冲区对齐及MMIO顺序由驱动保证 |
| 并发 | 同一时刻只允许一条流程执行上行读取与归还；清通知统一由一方处理 |

BAR地址、卡端DDR地址、CPU DMA缓冲区是三种不同地址。 本文 H2C/C2H 的地址参数为卡端DDR字节地址，不是BAR地址。下面的函数名是操作示意，应替换为实际驱动接口。

# 2. 初始化

1. 确认PCIe设备枚举、驱动绑定及用户BAR映射成功。

2. 读取并保存：0x00=0x00002001、0x04=0x20260914、0x08=0x00040000。

3. 读取 0x2C，业务操作前要求 (value & 0x3)==0x3。

4. 保存 0x2C/0x38。若 0x2C & 0x1C 非零，先停止业务并留存现场；需要验证读清时才读一次 0x10，复查异常后再决定是否继续。

5. 软件每轮保存丢字基线；测试中 0x38 增加即记录丢字。读取 0x10 不会清除该累计计数。

# 3. 下行：16Byte写入后回读

## 配置与数据

card_addr = 0x00008000
len       = 0x00000010
tx_buf    = 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
rx_buf    = A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5

## 必做步骤

| 顺序 | 软件操作 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 轮询 0x20.bit0，等于0才继续 | 下行空闲 |
| D2 | 写 0x24=0x8000、0x28=0x10，分别读回 | 地址、长度与写值一致；配置不会自动启动任务 |
| D3 | 分配符合驱动要求的两个DMA缓冲区，填入上述数据 | 两个缓冲区各至少16Byte，写、读缓冲区分开 |
| D4 | H2C(card_addr, tx_buf, len)，等待完成 | 无错误，完成字节数为16 |
| D5 | C2H(card_addr, rx_buf, len)，等待完成及缓存同步 | 无错误，完成字节数为16 |
| D6 | 比较全部16Byte，失败时打印偏移、期望值和实际值 | 逐字节一致；小端32bit读值为 03020100、07060504、0B0A0908、0F0E0D0C |
| D7 | 保存 0x20/0x24/0x28/0x2C | 忙位为0，配置仍为 0x8000/0x10，无新异常 |

本流程通过记录为：BAR配置、H2C写DDR、C2H回读16Byte及数据比对通过。 不将其记录为完整下行发送通过。

## 可选：提交命令检查

当前单机测试如果需要覆盖启动寄存器，在D6比对通过后：再次确认 0x20=0、地址和长度正确 → 写 0x20=1一次 → 轮询直到bit0返回0 → 保存状态及驱动日志。无需先写0，也不要求软件一定采到中间的1。

0x20回0只表示任务结束，拒绝、中止也可能回0，不能单凭它判定数据发送成功。忙时不得改 0x24/0x28 或重复启动。

有效下行限制：地址16Byte对齐、长度为正且16Byte整倍数、最大32KiB，地址范围 0x8000～0xFFFF，地址加长度不超过 0x10000。

# 4. 上行：等待数据、读取、比对、归还

上行不通过写 0x20 启动，也不写 0x24/0x28。运行接收流程后等待可读数据即可；无数据超时不能记录为通过。

上行主机软件不需要构造并通过H2C写入测试载荷；软件负责准备C2H接收缓冲区及校验依据。当前VIO模式由FPGA内部固定源生成数据，PC脚本经Vivado触发注入，ARM软件读取；有效长度8Byte，期望值为 11 00 00 00 22 00 00 00。真实上行由子机产生数据，经Aurora进入主机FPGA和DDR，主机软件按约定格式、序号及校验规则检查，不能套用固定8Byte模式。接收缓冲区预填A5只是初始化，不是上行载荷；主机预写DDR再读回只能验证DDR往返，不能据此判定上行接收通过。

| 顺序 | 软件操作 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 保存 0x24/0x28、0x2C/0x38 基线，轮询 0x30 | 数量为0继续等待；超时保存日志，不写归还命令 |
| U2 | 0x30>0 后，记录本批数量N；读取 0x18/0x1C，可选读 0x34 作顺序日志 | 数量在1～8；地址为上行块合法基址，有效长度为正、4Byte整倍数且不超过256KiB；本轮单块期望8Byte |
| U3 | 保存 0x2C/0x38，再读一次 0x10 保存通知并清通知 | 清通知不释放块，地址、长度仍保持；0x10=0不能判定队列空 |
| U4 | 分配并初始化读缓冲区，从返回地址执行C2H，等待完成及缓存同步 | 驱动无错误，完成请求字节数；本轮演示读取16Byte，仅比较有效8Byte |
| U5 | 比较全部有效数据 | 本轮为 11 00 00 00 22 00 00 00；数据错误时保存日志，不继续归还 |
| U6 | DMA完成且比对通过后，向 0x14 写32bit值1 一次，最低字节写使能有效 | 只归还当前最老的一块；无需再写0，不通过读回 0x14 判定成功 |
| U7 | 继续处理本批剩余块，再读 0x30，非零继续，直至0 | 每块重新读地址和长度，每块完成后仅确认一次 |
| U8 | 保存 0x30/0x18/0x1C/0x2C/0x38，复查 0x24/0x28 | 无新数据时数量、地址、长度为0；0x2C 错误位无新增、0x38 未增加，下行配置不变 |

上行合法块基址：0x100000 + k × 0x40000，k=0～7。软件只校验并使用返回地址，不自行维护块号；复位后首块为 0x100000，后续不固定。0x34=0不能用来判断没有数据。

若现有工具仅支持16Byte读取，先确认驱动长度与对齐规则；本轮固定8Byte测试可从同一卡端地址读取16Byte，只比对前8Byte，后8Byte无规定值。日志区分“有效长度8”和“DMA请求长度16”，不改变 0x1C 的含义。

处理顺序示意：

N = read32(0x30)
while N > 0:
    重复N次:
        addr      = read32(0x18)
        valid_len = read32(0x1C)
        C2H(addr, rx_buf, 请求长度)
        等DMA完成并同步缓冲区
        比对valid_len个有效字节
        write32(0x14, 1)       // 本块一次确认
    N = read32(0x30)

DMA失败、比对失败或超时立即退出当前流程并保存日志，不继续执行确认。

# 5. 中断方式：轮询通过后另测

1. 驱动注册并使能XDMA用户通知中断，先检查 0x30；已有数据直接处理，不只等下一次中断。

2. 收到用户通知后，先保存 0x2C，再读 0x10 清通知，唤醒取数流程。

3. 取数流程仍按第4节处理 0x30，逐块DMA、比对、确认，直到队列为空。

4. 保留 0x30 轮询兜底；中断次数不是块数，读清后队列仍非空时，新数据到达也可能没有新通知。

5. 用户通知与DMA完成事件分别处理。清通知和归还不由多个线程或驱动、应用重复执行；不要整体禁用DMA完成所需的中断。

# 6. 最少日志与通过结论

保存：设备和驱动标识、固定寄存器读值、BAR偏移、DMA卡端地址、有效长度、请求／完成字节数、期望／实际数据、确认次数、0x2C/0x38 及错误日志。中断专项另记实际用户通知次数。

- 下行：16Byte写入、回读、全部数据一致，地址／长度配置正确，无新异常。

- 上行：实际读到有效数据并比对，读清不释放块，每块DMA完成后一次归还，队列处理至空，无丢字，下行配置不变。

- 只有寄存器读写或状态变化时，记录为BAR检查通过，不替代DMA数据通路通过。

# 7. 联动观察补充

确认 0x24=0x8000 为地址、0x28=0x10 为16Byte长度；原 0x28=0x8000 属误写。

人工演示按“ILA布防→注入→确认入队→C2H及比较→归还”分步；每步看完Linux、VIO及提示窗口再继续。窗口只读，2秒停留不等确认；逐步流程待实现。等待不冻结硬件。

ILA看地址及VALID与READY同时为1的握手，检查BRESP／RRESP；VIO看启动、接收计数和链路状态。轮询遗漏以事件、波形补充。

# 8. 实测范围补充

10月27日完成DDR16Byte往返及两轮8槽VIO队列测试，保存18组ILA／CSV。真实Aurora、子机、中断送达、持续性能仍待验证。