| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| RTDS |  |
| 产品版本Product version | Total 7 pages 共 7 页 |
| V1.0 |  |

Aurora 64b66b IP仿真报告

| Prepared by 拟制 |  | Date 日期 | 2026-4-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |

# Revision Record 修订记录

| Revision Version 修订版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者 | Date 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 完成初稿 |  | 26.4.9 |

# 1 概述

- 1.1 测试目的

验证 Aurora 64B/66B IP 核在典型配置下能否正常完成链路初始化（channel_up），并实现双工可靠数据传输，无数据错误。

- 1.2 测试环境

仿真工具：Xilinx Vivado Simulator

顶层测试文件：aurora_64b66b_0_TB.v

本工程设计了FRAME_GEN（帧生成器）、FRAME_CHECK（帧检查器）两个模块来辅助搭建测试环境。

仿真测试框图如下：DUT1 的 frame_gen_i 持续向 Aurora 核发送数据，这些数据通过串行口 TXP/TXN 输出，并由DUT2 接收数据。DUT2 的 frame_gen_i 也独立地持续向自身的 Aurora 核发送数据，通过其 TXP/TXN 输出，并由DUT1 接收数据。

图1 Aurora 仿真测试框图

# 2 仿真与波形分析

## 2.1 链路建立

- lane_up和channel_up 均正常拉高，标志链路建立。

## 2.2 错误统计

- soft_err 与 hard_err 始终为 0。

- 当CRC_VALID=1时，CRC_PASS_FAIL_N=1表示上一个完整数据帧 CRC 校验通过，这是 Aurora IP 的标准行为。

- DATA_ERR_COUNT（8-bit）在整个仿真周期保持为 0。

## 2.3 数据收发

- TX 侧：

- 帧生成器按每帧10 个 64-bit数据发送，s_axi_tx_tlast 在每帧第 10 拍拉高，s_axi_tx_tkeep=0xFF。s_axi_tx_tready 因aurora内部反压每 32 周期短暂拉低一次，符合预期。

- RX 侧：

- m_axi_rx_tvalid 随有效数据拉高，m_axi_rx_tlast 与 TX 侧对齐。接收数据与发送数据完全匹配（0x5555.../0xAAAA... 交替帧）。

## 2.4 local link转换

- 下图表示了local link到转换到AXIS接口的数据。REM的7对应TKEEP的FF，REM的3对应TKEEP的F0。由于经过一级的reg_slice，转换后的AXIS接口的数据相比转换前的LL接口数据延迟一拍输出。

- 下图表示了AXIS接口的数据转换到LL接口数据。TKEEP的FF对应REM的7，TKEEP的F0对应REM的3。由于经过两级的reg_slice，转换后的LL接口的数据相比转换前的AXIS接口数据延迟两拍输出。

## 3 结论与建议

- Aurora 64B/66B 核在给定测试条件下仿真通过。链路能够正常初始化，channel_up 稳定拉高。帧生成器与帧检查器工作正常，双工数据传输无任何数据错误。Aurora 64B/66B 数据传输功能符合设计预期。

- 建议：后续项目仿真加速时，可以保留 EXAMPLE_SIMULATION 参数，用于缩短仿真周期。