| 文档名称： |  |  |  | 文档编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTDS评估系统设计说明书 |  |  |  | RD-DEV-01.04 |
| 编 写 |  | 日 期 | 2026-9-16 | 文档类型：设计文档 |
| 审 核 |  | 日 期 | 2026-9-16 | 文档版本：V1.01 |
| 批 准 |  | 日 期 | 2026-9-16 |  |

摘 要：

本文档为RTDS评估系统设计说明书，规定RTDS验证装置的总体设计方案、系统架构、数据流与时序、接口协议（含后台机与管理板之间的TCP网络通讯协议）及可靠性设计要求，给出管理板（RK3588）、主处理板（FPGA）、辅助板（FPGA）与后台机软件的模块划分、模块设计、模块间接口与工作规划，作为装置软件与FPGA逻辑开发、集成联调、测试验收与运行维护的统一依据。

版本及修订说明：

| 日 期 | 版 本 | 描 述 | 更改人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-9-16 | 1.00 | 首版发布 |  |
| 2026-9-23 | 1.01 | 主处理板本地缓存方式由乒乓数据块A/B切换调整为当前值缓存（DDR保持最近一次应用数据），同步修订工作原理、设计原则与约束、数据流、可靠性、PCIE接口与术语等相关表述 |  |

目   录

1. 概述	2

1.1 编写目的	2

1.2 适用范围	2

1.3 术语、定义和缩略语	2

2. 系统总体结构	4

2.1 装置组成	4

2.2 工作原理	5

3. 系统方案	6

3.1 设计原则与设计约束	6

3.2 功能分配与部署方案	7

3.3 数据流设计	7

3.4 时序设计	8

3.5 可靠性设计	10

4. 模块设计	10

4.1 管理板（RK3588）	10

4.2 主处理板	11

4.3 辅助板	12

4.4 后台机软件	13

4.5 网络通讯协议	13

4.6 接口与协议汇总	15

4.7 模块划分与工作规划	16

RTDS评估系统设计说明书

概述

编写目的

本文档规定RTDS评估系统（以下简称“RTDS验证装置”或“装置”）的总体设计方案、系统架构、数据流与时序、模块划分及模块间接口协议（含基于TCP的网络通讯协议），明确管理板、主处理板、辅助板与后台机的功能分配与设计要求，为装置软件与FPGA逻辑的开发、集成联调、测试验收及运行维护提供统一依据。

本文档适用于装置总体设计人员、FPGA逻辑设计人员、嵌入式及后台软件开发人员、系统集成人员、测试人员与运维人员阅读。

适用范围

本文档适用于RTDS验证装置软件版本V1.01，覆盖管理板嵌入式软件、主处理板与辅助板FPGA逻辑、后台机数据显示软件的设计与实现，以及后台机与管理板之间的网络通讯协议。

本文档不涉及硬件电路原理图、PCB、结构与散热设计，也不包含功率放大与一次设备侧的设计内容，相关内容见硬件设计文件。

术语、定义和缩略语

装置涉及的主要术语、定义和缩略语见表1。

表1 术语、定义和缩略语

| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RTDS | Real Time Digital Simulator | 实时数字仿真系统，本装置用于其验证评估 |
| FPGA | Field Programmable Gate Array | 现场可编程门阵列，主处理板与辅助板的核心器件 |
| AURORA | Aurora高速串行协议 | 板间光纤高速串行传输协议，本系统含主频1G与主频10G两条通道 |
| PCIE | Peripheral Component Interconnect Express | 高速串行计算机扩展总线，管理板对下属板卡的管理通道 |
| DDR | Double Data Rate SDRAM | 板载大容量存储器；辅助板DDR划分为乒乓数据块A/B管理，主处理板DDR按当前值方式缓存应用数据 |
| 后台机 | Background Computer | 运行后台数据显示软件的上位机，经以太网与装置交互，完成过程数据展示与操作命令下发 |
| 乒乓缓存 | Ping-Pong Buffer | 缓存或DDR按数据块划分，读写分块交替切换，避免读写冲突与数据撕裂；本系统辅助板DDR采用本方式，主处理板DDR采用当前值缓存方式 |
| 模拟量数据流 | Analog Data Stream | 辅助板至主处理板的实时采样数据流，周期2us，经AURORA（主频1G）光纤通道传输 |
| 应用数据流 | Application Data Stream | 主处理板至辅助板的仿真结果数据流，周期50us，经双向的AURORA（主频10G）光纤通道传输 |
| ASDU | Application Service Data Unit | 应用服务数据单元，本协议中指报文中的“类型+数据”部分 |
| 录波 | Wave Recording | 装置对过程数据的连续记录，后台机可按数据总长度与本帧数据偏移分帧读取 |
| TCP | Transmission Control Protocol | 面向连接的可靠传输协议，后台机与管理板之间的通信协议，管理板为服务端，端口8006 |
| 小端字节序 | Little-Endian | 多字节字段低字节在前、高字节在后的排列方式，本协议所有多字节字段均采用 |
| 心跳报文 | Heartbeat Message | 通信双方按固定周期发送的保活报文，用于链路在线状态检测与断链判定 |

系统总体结构

装置组成

RTDS验证装置由管理板、主处理板和辅助板组成，装置对外通过以太网接入后台机，系统结构如图1所示。

1）后台机：运行后台数据显示软件，经以太网与装置交互，完成仿真过程数据展示、装置状态监视与操作命令下发。

2）管理板：以CPU RK3588为核心，运行嵌入式Linux与通讯控制模块，向上经以太网与后台机通信，向下经主控PCIE与辅助控制PCIE分别对主处理板、辅助板进行配置下发、运行监视与数据回读。

3）主处理板：以FPGA为核心，由PCIE控制模块、模拟数据接收模块、应用逻辑、应用数据发送控制模块与本地缓存模块组成，其中模拟量接收经AURORA（主频1G）光纤通道、应用数据发送经AURORA（主频10G）光纤通道，是装置的实时仿真计算核心。

4）辅助板：以FPGA为核心，由PCIE控制模块、模拟数据控制模块、应用数据接收模块与应用数据缓存模块组成，其中模拟量上送经AURORA（主频1G）光纤通道、应用数据接收经AURORA（主频10G）光纤通道，承担模拟量数据接入与仿真结果输出。

图1 RTDS验证装置系统结构图

工作原理

装置工作原理分为配置下发与实时闭环两条链路：配置命令由后台机经管理板逐级下发至两块FPGA板卡；实时闭环构成“辅助板产生模拟数据—主处理板计算—辅助板输出”的验证链路。各环节的数据流向如下：

1）配置下发：后台机经以太网向管理板通讯控制模块下发应用逻辑启停状态与模拟数据模式；通讯控制模块经辅助控制PCIE将模拟数据模式转发至辅助板模拟数据控制模块。应用逻辑启停状态提供两条可选下发路径，由通讯控制模块按下发的定值配置选择其一、同一时刻仅启用一条：路径一经主控PCIE直接下发至主处理板应用逻辑模块；路径二经辅助控制PCIE下发至辅助板，再由辅助板经双向的AURORA（主频10G）光纤通道转发至主处理板应用逻辑模块。

2）辅助板按2us节拍产生模拟数据，经数据模式选择后组帧，通过AURORA（主频1G）光纤通道将模拟量数据流送至主处理板；

3）主处理板将接收数据写入模拟量数据缓存，应用逻辑按节拍读取并完成实时仿真计算；计算结果（应用数据）同时写入应用数据发送控制模块的应用数据发送缓存与本地缓存模块的DDR当前值缓存区；写入完成后经PCIE向管理板触发中断，管理板响应中断并将数据读入管理板DDR，作为后台显示的数据源之一。

4）主处理板按50us节拍组织应用数据帧，经AURORA（主频10G）光纤通道将应用数据流回传辅助板；

5）辅助板完成接收解析与校验后，经数据缓存写入DDR乒乓数据块A/B，供输出通道按节拍取用，实现仿真结果的连续输出；该数据块可经辅助控制PCIE由管理板回读，作为后台显示的另一种数据源。

管理板不参与2us/50us实时闭环数据链路，仅经主控PCIE与辅助控制PCIE完成两块FPGA板卡的配置下发、状态监视与应用数据回读，并经以太网与后台机交互，实现过程数据的集中展示。

系统方案

设计原则与设计约束

设计原则

1）实时优先：数据通路采用全流水设计，模拟量数据与应用数据按固定节拍处理，保证闭环时延确定可控。

2）通道化数据流：模拟量数据流与应用数据流分走独立的AURORA光纤通道，带宽与周期独立配置，互不干扰。

3）主从管理：管理板为主站，主处理板与辅助板为从设备，配置下发、状态监视与数据回读统一经PCIE管理通道完成。

4）缓存分块：辅助板DDR按数据块分块管理，采用乒乓方式切换，读写地址分离，避免读写冲突导致数据撕裂；主处理板DDR采用当前值缓存方式，保持最近一次写入的应用数据，按应用周期覆盖刷新。

5）状态可观测：AURORA链路状态、PCIE链路状态均可观测，异常可记录、可上报、可告警。

6）故障隔离：管理通道与后台通道的异常不得影响实时闭环链路运行，装置在断链条件下仍能持续仿真。

设计约束

1）模拟量数据流周期2us，应用数据流周期50us，两者节拍比25:1。

2）板间数据交互采用光纤AURORA通道：模拟量通道主频1G，应用数据通道主频10G；其中应用数据通道为双向链路，两个方向收发独立、互不干扰。

3）管理板与主处理板之间采用主控PCIE，管理板与辅助板之间采用辅助控制PCIE。

4）管理板CPU为RK3588，运行嵌入式Linux及通讯控制模块。

5）辅助板DDR划分为乒乓数据块A/B两块，乒乓切换使用；主处理板DDR不再划分乒乓数据块，按当前值方式缓存应用数据。

6）后台机与装置之间通过以太网通信。

7）应用逻辑须在50us的应用周期内完成本周期计算并输出结果，不得跨周期占用。

功能分配与部署方案

装置按“后台机—管理板—主处理板—辅助板”分层部署，各部分的功能分配与部署方案见表2。

表2 功能分配与部署方案

| 部分 | 载体 | 部署内容 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后台机 | 上位机软件 | 后台数据显示软件 | 过程数据展示、状态监视、配置与控制命令下发 |
| 管理板 | RK3588嵌入式Linux | 嵌入式Linux操作系统、通讯控制模块 | 系统平台与设备驱动支撑、后台机通信、主控/辅助控制PCIE管理、装置状态汇总 |
| 主处理板 | FPGA逻辑 | PCIE控制模块、模拟数据接收模块、应用逻辑、应用数据发送控制模块、本地缓存模块 | 实时仿真计算、模拟量接收、应用数据回传 |
| 辅助板 | FPGA逻辑 | PCIE控制模块、模拟数据控制模块、应用数据接收模块、应用数据缓存模块 | 模拟数据接入、应用数据接收与输出 |

数据流设计

装置数据流分为模拟量数据流、应用数据流以及管理与监控数据流三类，分别承载实时采样数据、仿真计算结果和配置监视信息，设计如下。

模拟量数据流（2us周期）

1）辅助板采集模拟数据，模拟数据控制模块按配置选择数据模式，按2us节拍组织模拟量数据帧。

2）辅助板FPGA经AURORA（主频1G）将模拟量数据流通过光纤通道发送至主处理板。

3）主处理板AURORA（主频1G）接收数据，完成帧解析与校验。

4）有效数据写入模拟量数据缓存（2us周期），供应用逻辑按节拍读取。

5）管理板经主控PCIE读取通道状态，异常时经以太网上报后台机告警。

应用数据流（50us周期）

1）主处理板应用逻辑完成实时仿真计算，计算结果（应用数据）同时写入应用数据发送缓存与本地缓存模块的DDR当前值缓存区。

2）应用数据发送缓存按50us周期组织应用数据帧。

3）主处理板经AURORA（主频10G）将应用数据流通过光纤通道发送至辅助板。

4）辅助板AURORA（主频10G）接收数据，经数据缓存校验后写入DDR乒乓数据块A/B。

5）DDR乒乓数据块A/B轮转切换，供输出通道按节拍取用，实现仿真结果的连续显示。

管理与监控数据流（PCIE/以太网）

1）后台机经以太网向管理板下发配置与控制命令，订阅装置状态与过程数据。

2）管理板通讯控制模块经主控PCIE访问主处理板PCIE控制模块，完成配置下发、状态读取、数据回读，并可访问主处理板DDR当前值缓存区；应用逻辑启停状态可经本通道直接下发至主处理板应用逻辑模块（路径一）。

3）管理板经辅助控制PCIE访问辅助板PCIE控制模块，完成辅助板的配置下发（含数据模式选择）与运行监视，并可回读辅助板DDR中的应用数据；应用逻辑启停状态亦可经本通道下发至辅助板，由辅助板经AURORA（主频10G）光纤通道转发至主处理板（路径二）。

4）应用逻辑启停状态的两条下发路径由管理板通讯控制模块按下发的定值配置选择，定值由后台机经以太网下发并保存于管理板，变更在启停命令下发前生效；同一时刻仅启用其中一条，两条路径的启停结果保持一致。

5）管理板汇总装置整体状态，按周期上传后台机显示；装置异常时即时上报告警。

时序设计

两条实时数据流的关键时序参数见表3。

表3 数据流时序参数

| 数据流 | 通道 | 周期 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟量数据流 | AURORA光纤（主频1G） | 2us | 辅助板→主处理板 | 实时采样数据，写入模拟量数据缓存 |
| 应用数据流 | AURORA光纤（主频10G） | 50us | 主处理板↔辅助板（双向链路） | 仿真计算结果，经辅助板数据缓存写入DDR乒乓数据块A/B；反向承载路径二的启停状态转发 |
| 管理通道 | 主控PCIE | 事件/周期 | 管理板↔主处理板 | 配置、状态、数据回读 |
| 辅助管理通道 | 辅助控制PCIE | 事件/周期 | 管理板↔辅助板 | 配置、状态监视 |
| 后台通道 | 以太网 | 周期/事件 | 管理板↔后台机 | 状态汇总上传、命令下发 |

时序要求：模拟量数据缓存按2us周期刷新，应用逻辑每个节拍读取最新模拟量数据；应用数据发送缓存按50us周期刷新，模拟量节拍与应用节拍之比为25:1；应用逻辑须在一个应用周期内完成本周期计算并将结果写入应用数据发送缓存。

端到端闭环时延按50us应用周期设计：模拟数据获取与传输、应用逻辑计算、应用数据回传与DDR写入各环节须在一个应用周期内完成；具体时延分配以联调实测结果为准，实测数据记入测试报告。

可靠性设计

1）链路监视：AURORA通道监视链路就绪与误码状态，PCIE链路监视链路训练状态，异常时上报管理板并经以太网告警后台机。

2）数据完整性：数据帧含帧头帧尾标识与累加和校验，错帧丢弃并计数，通道误码率可经管理通道读取。

3）缓存管理：辅助板DDR划分为乒乓数据块A/B并采用乒乓切换，读写地址分离，避免读写冲突导致数据撕裂；主处理板DDR采用当前值缓存方式，同一缓存区按周期覆盖写入，由写入节拍与PCIE读取窗口的时序配合保证读出数据的完整性。

4）管理板可靠性：通讯控制模块运行监视，异常看门狗重启；与后台机断链时装置闭环仿真不受影响，关键状态本地缓存。

5）上电与复位：装置上电后按“管理板—主处理板—辅助板”顺序完成自检与配置下发，链路未就绪前不启动实时闭环；运行中发生不可恢复故障时由看门狗复位，复位后重新完成同步。

6）网络通道：后台机与管理板之间采用TCP长连接并以心跳报文维持（心跳周期1s，连续3个周期无报文判定链路中断）；链路中断后管理板本地缓存关键状态与告警，后台机按退避策略自动重连（初始2s，逐步增大至30s上限），链路恢复后补传缓存数据。

模块设计

管理板（RK3588）

管理板以CPU RK3588为核心，由操作系统与通讯控制模块两部分组成，是装置的管理与通信中枢，不参与2us/50us实时闭环数据链路。

通讯控制模块

1）后台机通信：接收后台机下发的配置与控制命令，按周期上传装置状态与过程数据；通信协议与报文处理见“网络通讯协议”。

2）装置管理：经主控PCIE与辅助控制PCIE分别对主处理板和辅助板完成配置下发、状态监视与数据回读；其中应用逻辑参数（含启停下发路径）以定值方式管理，由后台机下发、本模块保存并生效；应用逻辑启停状态提供“主控PCIE直发主处理板”与“经辅助板AURORA（主频10G）转发”两条下发路径，由本模块按该定值选择并保持一致。

3）状态汇总：汇总AURORA链路、PCIE链路与各板卡运行状态，形成装置整体状态。

4）异常处理：链路异常、校验错误、缓存越限等事件的本地记录与上报；通信中断期间关键状态本地缓存，恢复后补传。

5）网络接口：经以太网与后台机建立TCP连接（管理板为服务端，服务端口8006，后台显示软件为客户端），承载配置命令、控制命令、状态数据与过程数据；通信断链时装置侧闭环仿真继续运行，关键状态本地缓存，链路恢复后补传；心跳周期、断链判定与重连策略见“网络通讯协议”，报文格式见表4~表6。

操作系统

管理板运行嵌入式Linux操作系统，承担系统平台与设备驱动职责，为通讯控制模块提供运行环境与硬件访问能力，主要内容如下。

1）系统平台：嵌入式Linux内核移植与裁剪，文件系统、启动脚本与系统服务配置，提供进程管理、日志记录与异常处理等基础能力。

2）设备驱动：以太网驱动与PCIE驱动实现，主控PCIE与辅助控制PCIE经驱动封装为统一的设备访问接口，供通讯控制模块调用。

3）主控PCIE接口：主控PCIE用于管理板对主处理板的管理，完成应用逻辑参数配置、AURORA通道与缓存状态读取、过程数据回读，并可经PCIE控制模块访问主处理板DDR中的当前值缓存区。主处理板侧由PCIE控制模块承接，以寄存器与数据窗口方式提供服务，地址空间由接口协议规范定义。

4）辅助控制PCIE接口：辅助控制PCIE用于管理板对辅助板的管理，完成辅助板采集与数据模式配置、数据缓存与DDR管理状态读取、DDR应用数据回读。辅助板侧由PCIE控制模块承接，服务方式与主控PCIE保持一致。

主处理板

主处理板以FPGA为核心，是装置的实时仿真计算核心，由PCIE控制模块、模拟数据接收模块、应用逻辑、应用数据发送控制模块与本地缓存模块组成。

PCIE控制模块

承接管理板主控PCIE访问，提供配置寄存器、状态寄存器与数据回读窗口，支持对DDR当前值缓存区的访问，并完成PCIE链路训练状态监视与上报。

模拟数据接收模块

AURORA（主频1G）经光纤通道接收辅助板发送的模拟量数据流，完成帧同步、帧解析与校验；有效数据按2us周期写入模拟量数据缓存，供应用逻辑按节拍读取。

应用逻辑

应用逻辑为实时仿真计算核心，按2us节拍读取模拟量数据缓存完成计算，计算结果（应用数据）同时送应用数据发送控制模块的应用数据发送缓存与本地缓存模块的DDR，两条通路并行写入；须在50us应用数据周期内完成本周期计算与结果输出，运行状态与加载版本信息经PCIE控制模块供管理板读取。应用逻辑启停状态可经主控PCIE直接接收（路径一），或经辅助板由AURORA（主频10G）光纤通道转发接收（路径二），两条路径由管理板通讯控制模块按定值配置选择。

应用数据发送控制模块

应用数据发送缓存按50us周期接收应用逻辑输出的应用数据并组织应用数据帧，与本地缓存模块的DDR写入并行进行，同一份应用数据同时送入两条通路；应用数据帧经双向的AURORA（主频10G）光纤通道发送至辅助板；发送侧记录帧序号与校验和，供对端校验与丢帧统计。本通道为双向链路，路径二启用时接收辅助板经本通道反向转发的应用逻辑启停状态，并送应用逻辑模块执行。

本地缓存模块

本地缓存模块与应用数据发送控制模块并行接收同一份应用数据，并以当前值方式缓存至DDR内存中：DDR不再划分为乒乓数据块，而是设置当前值缓存区，按50us应用周期写入本周期应用数据并覆盖上一周期数据，使DDR中始终保持最近一次计算结果；每个周期写入完成后，本模块经PCIE向管理板触发中断，管理板响应中断后经PCIE控制模块读取该当前值；数据有效标志、写入序号与数据长度等状态同时以寄存器方式供管理板查询。

辅助板

辅助板以FPGA为核心，承担模拟量数据接入与仿真结果输出，由PCIE控制模块、模拟数据控制模块、应用数据接收模块与应用数据缓存模块组成。

PCIE控制模块

承接管理板辅助控制PCIE访问，提供采集配置、通道配置与状态寄存器，完成PCIE链路状态监视与上报，并支持DDR应用数据回读；路径二启用时，承接管理板下发的应用逻辑启停状态，并经双向的AURORA（主频10G）光纤通道反向转发至主处理板。

模拟数据控制模块

按管理板经PCIE下发的配置选择模拟量数据模式（数据类型、通道使能等），配置变更在帧边界生效，不产生错帧；模拟数据经模式选择后按2us周期组织为数据帧，经光纤通道发送至主处理板，发送侧添加帧序号与校验和，链路状态与发送统计经PCIE控制模块上报管理板。

应用数据接收模块

AURORA（主频10G）经光纤通道接收主处理板回传的应用数据流，解析校验后写入数据缓存，再写入DDR乒乓数据块A/B；错帧丢弃并计数，丢帧率可经PCIE读取。

应用数据缓存模块

DDR划分为乒乓数据块A/B两块，乒乓轮转存储应用数据，供输出通道按节拍取用，实现仿真结果的连续输出；输出侧应用数据可经PCIE控制模块回读，数据块状态经PCIE控制模块供管理板监视。

后台机软件

后台机软件运行于上位机，完成过程数据展示、控制界面操作、配置控制与数据记录，其中控制界面为使用者提供装置运行控制与曲线显示控制的操作入口，功能要求如下。

1）后台数据显示：以曲线形式展示管理板上送的应用数据流，支持时间轴缩放。

2）控制界面：以图形界面方式为使用者提供应用逻辑参数选择、应用逻辑启停控制与曲线显示更新三类操作，各项操作均触发相应报文的发送或显示行为的变更，具体要求如下。

1）参数选择：应用逻辑参数以下拉框形式给出全部可选项，供使用者选择；所选取值作为控制报文中应用逻辑参数的取值下发装置。

2）启停控制：设置使能按钮，由使用者控制应用逻辑的启动与停止；按钮状态与装置侧实际生效状态保持一致，装置回显状态异常时给出提示。

3）报文触发：使用者按下使能按钮后，后台软件立即按表5组织报文类型1（控制/心跳报文），将应用逻辑使能与所选参数主动发送至管理板，无需等待下一个心跳发送周期。

4）曲线更新：设置更新按钮，控制曲线界面的显示更新。按下更新按钮后，后台软件开始将接收到的应用数据自动绘制到曲线界面；曲线显示满屏后，后台软件停止刷新显示，仅继续接收数据，直至使用者再次按下更新按钮后重新开始绘制。

3）配置与控制：向装置下发仿真配置、应用逻辑参数与管理命令，并反馈执行结果。

4）数据记录：过程数据与告警事件本地记录，支持导出与离线分析。

网络通讯协议

网络通讯采用TCP协议：后台显示软件为客户端（Client），管理板CPU为服务端（Server），TCP服务端口号8006。本协议承载后台机对装置的配置与控制命令下发，以及装置状态与过程数据的上传，报文格式定义如下。

通信方式与连接管理

1）连接建立：后台机启动后主动向管理板8006端口发起TCP连接请求，管理板监听并接受连接；同一时刻仅维持一个后台机客户端连接，新连接建立时释放原有连接。

2）连接维持：双方以心跳报文维持链路，后台机按1s周期发送心跳报文；管理板连续3个心跳周期未收到任何报文即判定链路中断并释放连接。

3）断链与重连：链路中断后装置实时闭环仿真继续运行，管理板将关键状态与告警事件本地缓存；后台机按退避策略自动重连（初始间隔2s，逐步增大，上限30s），连接恢复后由管理板补传缓存数据。

4）帧同步：接收方按长度字段界定帧边界，出现非法同步标志、长度越限或校验和错误时丢弃当前帧并计入错帧统计，随后重新搜索帧头。

5）数据上送：后台机通过报文类型1（控制/心跳报文）使能应用逻辑后，管理板按100ms周期扫描数据缓存区；检测到新数据时，将整段数据拆分为多包报文主动上送后台机，每包按表6填写数据总长度、本帧数据长度与本帧数据偏移，后台机据此完成拼接还原。

报文总体格式

- 报文总体格式见表4，各字段均采用小端字节序。

表4 网络报文总体格式

| 域 | 字段（长度） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 同步(8B) | 同步标志(2B) | 固定为 0xEB90 |
|  | 长度(2B) | ASDU长度与结束标志长度之和 |
|  | 长度(2B) | 与前一长度字段相同，用于长度校验 |
|  | 同步标志(2B) | 固定为 0xEB90 |
| ASDU | ASDU类型(1B) | 报文类型标识，取值见报文类型定义 |
|  | ASDU数据(NB) | 由ASDU类型定义 |
| 结尾(2B) | SUM(1B) | 校验和：ASDU类型与ASDU数据的累加和 |
|  | 结束标志(1B) | 固定为 0x10 |

其中：长度字段取值为“ASDU长度 + 结束标志长度（2B）”，即本帧中同步域之后的全部字节数；两个长度字段取值必须一致，不一致时判为错帧并丢弃。

校验和SUM为ASDU类型与ASDU数据全部字节的算术累加和，取低8位。

接收方以同步标志0xEB90判定帧起始，以结束标志0x10判定帧结束，帧长度以长度字段为准。

- 报文类型1为控制报文与心跳报文，由后台机发送给管理板，用于维持TCP链路，并设置应用逻辑使能、模拟数据模式与数据来源，ASDU数据格式见表5。

表5 报文类型1（控制/心跳）ASDU数据格式

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1B | 固定为 1 |
| 子类型 | 1B | 数据来源选择：0 辅助板缓存数据；1 主处理板缓存数据 |
| 保留（Revs） | 2B | 保留字段，填 0 |
| 应用逻辑使能 | 4B | bit0 有效：0 停止，1 使能；其余位保留 |
| 模拟数据模式 | 4B | 模拟量数据模式选择值 |

说明：本报文由后台机周期性发送，同时承担链路心跳与运行参数设置两项职责。参数设置包括应用逻辑使能（bit0：0 停止，1 使能）、模拟数据模式以及数据来源；数据来源由子类型选择，取值0为辅助板缓存数据、取值1为主处理板缓存数据。仅作心跳使用时，各参数字段保持上一次下发的取值，不改变装置运行状态。应用逻辑使能后，管理板按100ms周期扫描数据缓存区并以报文类型2上送数据，见“通信方式与连接管理”。

- 报文类型2为数据应答报文，由管理板发送给后台机，按表5设置的数据来源回传相应缓存中的过程数据，并回显当前生效的应用逻辑使能与模拟数据模式，ASDU数据格式见表6。

表6 报文类型2（数据应答）ASDU数据格式

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1B | 固定为 2 |
| 子类型 | 1B | 本次回传数据的来源，取值与表5设置的数据来源一致：0 辅助板缓存数据；1 主处理板缓存数据 |
| 结果 | 1B | 0 表示执行成功，非 0 为错误码（取值待协议定稿定义） |
| 应用逻辑使能 | 4B | 回显当前生效值：bit0 为 0 表示停止，1 表示使能；其余位保留 |
| 模拟数据模式 | 4B | 回显当前生效的模拟量数据模式选择值 |
| 数据总长度 | 4B | 最新数据长度；0 表示当前无有效数据 |
| 本帧数据长度 | 4B | N，本帧携带的数据长度 |
| 本帧数据偏移 | 4B | 本帧数据在整段数据块中的偏移位置 |
| 录波数据 | NB | 变长数据域，本帧携带的过程数据 |

说明：数据按分帧方式传输，管理板将整段数据拆分为多包上送，后台机依据数据总长度、本帧数据长度与本帧数据偏移三个字段完成分片接收与拼接还原；数据总长度为0表示当前无有效数据。子类型指示本次回传数据的来源，取值与表5的数据来源设置一致；应用逻辑使能与模拟数据模式为回显字段，供后台机校核下发结果是否生效；结果字段为0表示执行成功，非0为错误码（取值待协议定稿定义）。

接口与协议汇总

装置各接口与通道的通信方式、承载内容及关键约定见表7。

表7 接口与协议汇总

| 接口/通道 | 通信方式 | 承载内容 | 关键约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后台通道 | 以太网 TCP（后台机客户端↔管理板服务端：8006） | 配置命令、控制命令、状态与过程数据 | 小端字节序；TCP长连接+心跳（端口8006），报文格式见表4~表6；数据按100ms周期扫描数据缓存区分包上送；断链本地缓存、恢复后补传，装置闭环不受影响 |
| 主控PCIE | PCIE（管理板↔主处理板） | 应用逻辑配置与启停（路径一）、状态、数据与DDR当前值缓存区回读 | 寄存器+数据窗口，链路训练状态监视 |
| 辅助控制PCIE | PCIE（管理板↔辅助板） | 采集与数据模式配置、状态监视、应用数据回读、应用逻辑启停转发（路径二） | 寄存器+数据窗口 |
| 模拟量AURORA通道 | 光纤AURORA（主频1G） | 模拟量数据流 | 2us周期帧，帧序号+累加和校验 |
| 应用AURORA通道 | 光纤AURORA（主频10G） | 应用数据流（主处理板→辅助板）；路径二启用时反向承载辅助板→主处理板的应用逻辑启停状态转发 | 双向链路，收发方向独立；50us周期帧，帧序号+累加和校验 |
| DDR数据块 | 板内存储 | 应用数据缓存与交换 | 辅助板乒乓数据块A/B两块、乒乓轮转；主处理板为当前值缓存区，按50us应用周期覆盖刷新 |

模块划分与工作规划

装置的模块划分与工作规划见表8。

表8 模块划分与工作规划

| 序号 | 模块 | 主要工作内容 | 前置依赖 | 工作量（人日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理板通讯控制模块 | 以太网TCP通信（服务端8006）、连接与心跳管理、控制/心跳报文（表5）与数据应答报文（表6）的收发与解析、数据缓存区扫描与分包上送、经操作系统PCIE设备接口完成主处理板与辅助板管控、状态汇总与异常上报 | RK3588系统与PCIE驱动就绪 | 12 |
| 2 | 管理板操作系统与驱动 | 嵌入式Linux操作系统移植与裁剪、以太网与PCIE驱动实现，为主控PCIE与辅助控制PCIE提供统一的设备访问接口 | 硬件 | 10 |
| 3 | 主处理板PCIE控制模块 | 寄存器/数据窗口、链路训练监视 | PCIE IP核 | 8 |
| 4 | 主处理板模拟数据接收模块 | 光纤接收、帧解析校验、2us周期缓存 | AURORA IP核 | 10 |
| 5 | 主处理板应用逻辑 | 实时仿真计算、2us/50us节拍调度 | 模拟量数据缓存、应用数据发送缓存 | 20 |
| 6 | 主处理板应用数据发送控制模块 | 50us周期组帧发送、帧序号与校验 | AURORA IP核 | 10 |
| 7 | 主处理板本地缓存模块 | 应用数据DDR当前值缓存、按周期覆盖刷新、写入完成经PCIE触发中断、状态上报与PCIE回读 | DDR控制器 | 10 |
| 8 | 辅助板PCIE控制模块 | 采集配置、状态寄存器、链路监视 | PCIE IP核 | 6 |
| 9 | 辅助板模拟数据控制模块 | 数据模式选择、2us周期采集组帧发送 | AURORA IP核 | 8 |
| 10 | 辅助板应用数据接收模块 | 接收解析、DDR写入、丢帧统计 | AURORA IP核、DDR控制器 | 10 |
| 11 | 辅助板应用数据缓存模块 | 乒乓数据块A/B管理与输出调度、应用数据PCIE回读 | DDR控制器 | 8 |
| 12 | 后台机数据显示软件 | 数据展示、状态监视、配置控制、数据记录 | 管理板通信协议 | 12 |
| 13 | 集成与联调 | 链路联调、闭环时延测试、系统测试 | 上述全部模块 | 15 |
| 合计 |  |  |  | 139 |

说明：以上工作量为软件与FPGA逻辑的编码及自测估算，不含需求评审、详细设计评审与现场试点，合计约139人日；AURORA与PCIE的IP核验证优先安排，以支撑后续模块联调。