# RTDS 主机上行数据软件应用操作

| 顺序 | 操作 | 判据或注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通过现有驱动接口进行 32bit 小端访问，确认 0x00／0x04／0x08 | 期望 00002001／20260914／00040000 |
| 2 | 确认 0x2C 低两位为 3，保存 0x38 和 0x24／0x28 | 上行测试不写 0x20／0x24／0x28 |
| 3 | 如有旧块，按正常 C2H 流程读取并归还；随后等待新数据 | 初测最好 0x30=0 |
| 4 | 轮询 0x30，等待可读数据块 | 本例每块有效长度为 8Byte；初测可 1ms 轮询、500ms 后记超时 |
| 5 | 读取 0x18／0x1C／0x34；先保存 0x2C，再读 0x10 清通知 | 期望长度 8；清通知不减少块数 |
| 6 | C2H 从队头地址读取对齐长度，等待 DMA 完成并比对有效数据 | 本例读取 16Byte，只比较前 8Byte：11 00 00 00 22 00 00 00 |
| 7 | 向 0x14.bit0 写 1 一次，最低字节写使能有效 | 只归还当前一块；无需再写 0，不靠读回值判完成 |
| 8 | 再读队列、异常和丢字状态 | 无新触发时队列为空，地址／长度为 0，丢字不增加，0x24／0x28 不变 |

若第一阶段只调 BAR，可先观察块数、地址／长度、通知清除，不做 C2H；未读块保留。若诊断时直接归还，则必须记录为丢弃测试数据，不能记录为读取比对通过。

中断专项需应用先通过驱动接口启用并等待通知。收到通知后仍按 0x30 取块到空；清通知由一方统一负责。中断是否送达应用，以实际收到的驱动事件或回调为准。