# RTDS PCIe 软硬件联调与烧录操作手册

版本：V3.0；核对日期：2026-10-15；工具：Vivado 2020.2；FPGA：xcku040-ffva1156-2-i；PCIe 对端：RK3588 / Linux。

本手册从“PCIe 和现有访问工具已经调通”开始，按一次共同操作流程组织，不划分驱动与应用章节。软件同事使用现有工具执行文中的 read32、write32、H2C、C2H；这些名称是操作示意，不是未经确认的现成命令。

当前用户已确认按加快 Flash 配置的工序完成 PCIe 联通。寄存器、数据比对、通知、GPIO 和长期稳定性的条目仍需逐项记录实测，不自动标为通过。本次只整理文档、证据清单及调试辅助脚本，不重跑综合/实现，不改 RTL、BD、IP 或管脚，不执行现场烧写和 VIO 输出。

## 1. 先看这一页：本轮固定顺序

| 步骤 | 共同操作 | Vivado 此时做什么 | 达到什么条件再继续 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认使用主工程冷启动文件；若已固化且正常，直接进入步骤 3 | 查看文件名/哈希；不重新 Program | 文件身份已记录 |
| 2 | 需要固化时，用配置存储器编程写 MCS，勾选 Erase、Program、Verify；完成后整机断电再上电 | 编程会暂时加载 SPI 辅助设计；此时不用找 VIO/ILA | Program/Verify successful；冷启动重新建链 |
| 3 | 保持冷启动现场，连接 JTAG、关联匹配 LTX | 只 Refresh Device，不再 Program Device | 看到两组 VIO、四组 ILA、MIG 和 PCIe 内部 JTAG 调试核 |
| 4 | 记录启动状态，间隔 1 秒再读一次 | 刷新两组 VIO；三个输出保持 0；不点 Trigger、不清历史 | 新 VIO link/DDR/时钟正常；旧 VIO status 低两位为 3，无 fault |
| 5 | 读固定寄存器和状态，读写回验配置寄存器 | VIO 只刷新；BAR 检查不要求 ILA 触发 | 版本、DDR 状态、配置读回正确 |
| 6 | 用 16Byte 数据完成 H2C 写 DDR、C2H 回读 | PCIe ILA 先布防，再执行对应 DMA；旧 VIO start 仍为 0 | 全部 16Byte 一致；DMA 无错误；无新丢字/DDR 错误 |
| 7 | 软件先准备轮询 0x30，再产生一个上行测试块 | FDMA ILA Run Trigger 等待后，旧 VIO rx_test_start 提交 0→1 | 一块 8Byte；读清通知不释放；C2H 完成且比对后一次归还 |
| 8 | 重复单块、多块、用户通知检查 | 每轮先布防再触发；新 VIO 保持观察 | 每块一次确认，队列可排空，计数稳定 |
| 9 | 有实际 10G/1G 对端时做下行发送和 GPIO/同步帧验证 | 下行 FDMA ILA 先 Run Trigger，再写 0x20=1；GPIO 用示波器/逻辑分析仪 | 对端内容及 I/O 实测正确 |
| 10 | 连续运行和冷启动复测，归档证据 | 保存 VIO、寄存器、CSV/WDB 和文件身份 | 按第 12 节条目记录通过/失败/未执行 |

“▶ Run Trigger”用于先等待指定事件，“▶▶ Run Trigger Immediate”用于立即查看当前短窗口。具体图标以鼠标悬停显示的文字为准。VIO 观察不需要点击 Trigger；VIO 输出必须真正提交到硬件，不能只修改编辑框。

## 2. 工程、交付文件及当前编译模式

远程工程的两个访问路径指向同一主工程位置：

R:\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev

C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev

XPR 为 RTDS_test_DDR4_64bit.xpr；已实现运行是 impl_pcie_diag_20261014。不要因为打开了另一个测试工程 GUI，就改用测试工程的 bit 或源文件。

本轮冷启动文件目录：

C:\project\RTDS\pcie_cold_boot_audit_20261014\main_spi4_50_gui

| 文件 | 用途 | 当前大小 / SHA256 |
| --- | --- | --- |
| TOP_main_spi4_50.bit | JTAG 临时下载；生成配置文件的输入 | 8,196,610 Byte；5131C34A2C2C4D84564A867D4B177105951C43C361DCD8D892D18CEF564C7E45 |
| TOP_main_spi4_50.ltx | 与上述逻辑匹配的调试探针描述，保留在电脑上 | 276,641 Byte；4E388540548B63F639255A7C6FF0947FFDA6CC7380FC4866571E7687EE6D56E5 |
| TOP_main_spi4_50.mcs | 推荐的 Flash 固化输入，起始地址 0 | 23,054,784 Byte；B27306B9C3D8F8723BD1D0463D192C67ABD647C879C2EDD448C6446BAEFAA58A |
| TOP_main_spi4_50.bin | 同目录已有的 Flash 二进制输入 | 不是 LTX，也不能用它替换本手册的 bit 生成输入；若采用 BIN，需明确地址为 0 并使用匹配编程流程 |

2026-10-14 GUI 日志实际记录以 BIN 完成 Flash Program/Verify。新手复做统一推荐选 MCS，文件本身携带地址信息；不必为了换扩展名重烧已验证正常的 Flash。MCS 比 bit 大是文本编码格式导致，不能据此估算上电传输时间。

原工程完整备份仍位于：

C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev_backup_before_pcie_diag_20261014

当前 XPR 的生产源文件集及诊断 runs 保存 RX_VIO_TEST_ENABLE=1，匹配 LTX 中也确实存在 u_pcie/G_RX_VIO.U_VIO_RX_START。当前是真实 DDR 存储链路上的 VIO 上行注入模式：

上行：VIO固定字 → 原block writer → FDMA → AXI → DDR → XDMA C2H → CPU

下行：CPU H2C → DDR → 原下行业务 → 10G Aurora

该编译模式隔离真实 Aurora RX/FIFO 上行输入。VIO start=0 也不会恢复真实上行。以后接实际子机上行时，必须将 RX_VIO_TEST_ENABLE=0 并重新综合、实现、生成和固化另一套产物；这属于逻辑模式变化，不能只重新生成 bit，也不是本次文档整理会执行的操作。

## 3. 软件访问地址与全部业务寄存器

### 3.1 四种地址分别使用

| 地址类型 | 例子 | 用在哪里 |
| --- | --- | --- |
| CPU 侧用户 BAR 映射基址 | 由现场枚举与工具给出 | read32(USER_BAR_BASE+offset)，手册简写为 read32(offset) |
| 用户 BAR 相对偏移 | 0x00、0x24、0x30 | INFO_EXCH 业务寄存器，32bit、小端、按 4Byte 对齐 |
| FPGA 内部 AXI-Lite 地址 | 0x40000000+offset | BD 内部地址；XDMA 的用户 BAR 已配置相应地址翻译，软件不要再次加 0x40000000 |
| 卡端 DDR 字节地址 | 下行 0x8000；上行由 0x18 返回 | 传给 H2C/C2H 的卡端地址；不是 CPU 缓冲区地址，也不是用户 BAR 偏移 |

CPU 的 DMA 缓冲区由现有访问工具分配/映射，另有自己的 CPU/总线地址，不可拿 DDR 卡端地址代替。当前用户 AXI-Lite 为用户 BAR0，XDMA 控制为 BAR1；实际使用的工具入口必须是用户业务 BAR。最可靠的初验是偏移 0 返回 0x00002001，不能只凭“读出了非零”判断 BAR 正确。

### 3.2 完整寄存器表

| 偏移 | 名称 | 访问 | 复位值/固定值 | 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | RO | 0x00002001 | 接口版本；未随诊断版升级，不能单独识别 bit 身份 |
| 0x04 | PROG_TIME | RO | 0x20260914 | BD 常量；不是本次 bit 生成日期 |
| 0x08 | BUF_LEN_MAX | RO | 0x00040000 | 一个上行块最大 256KiB |
| 0x0C | FPGA_TEMP | RO | 当前状态 | [15:0] SYSMON 原始码，bit16 为 TEMP_RD 周期提示，[31:17]=0；不是直接摄氏度 |
| 0x10 | INT_STATE | 读清通知/相关错误 | 当前通知，主要使用 bit0 | 先保存 0x2C，再读一次；读取不释放块，不能用其是否为 0 判断队列空 |
| 0x14 | CPU_REC_STATE | 写 bit0=1 产生一次确认；读通常 0 | 0 | 每完成一块 C2H 后写 1 一次；不需要再写 0；不凭读回判断确认完成 |
| 0x18 | FPGA_CPU_START_ADDR | RO | 队列空时 0 | 当前最老待取块的 DDR 字节地址 |
| 0x1C | FPGA_CPU_LEN | RO | 队列空时 0 | 队头有效字节数，4Byte 整数倍 |
| 0x20 | CPU_WR_DONE | 空闲时写 1 启动；读 bit0 忙 | 0 | 下行任务结束/拒绝/中止后硬件清 0；不是成功结果码 |
| 0x24 | CPU_FPGA_START_ADDR | RW，忙时忽略写 | 0x00008000 | 下行起始 DDR 地址，16Byte 对齐 |
| 0x28 | CPU_FPGA_LEN | RW，忙时忽略写 | 0x00008000 | 下行总字节数；当前 RTL 复位为 32KiB，联调主动写 0x10 |
| 0x2C | DDR_STATUS | RO 当前位及粘滞位 | 当前状态 | bit0 DDR_READY；bit1 校准完成；bit2 AXI 响应错误；bit3 RX 溢出；bit4 DDR/FDMA 超时；其余 0 |
| 0x30 | UP_READY_BLOCK_CNT | RO | 0 | 已完成且未归还块数，0～8；轮询的主要依据 |
| 0x34 | UP_BLOCK_SEQ | RO | 空时 0，第一块编号也可为 0 | 队头块顺序号，32bit 自然回绕；不用它判断空队列 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_CNT | RO，复位清零 | 0 | 累计丢失的 32bit 字数，饱和于 0xFFFFFFFF；读 0x10 不清它 |

未实现偏移读回 0，但不作为可用接口，不试写保留偏移。旧 V2.0 Word 表中 0x28 出现的 0x10 是联调示例值；当前 RTL 的真实复位值为 0x8000，本手册按源码修正。

健康 DDR 条件为 (DDR_STATUS & 3)==3；初测期望 DDR_STATUS & 0x1C == 0。先保存原始值，再读 0x10 清通知和可清错误，复查是否重新出现。清错不会修复正在发生的故障，也不会清累计丢字、VIO 注入 fault 或诊断历史。

### 3.3 不带副作用的第一次读取顺序

读 0x00 → 0x04 → 0x08 → 0x0C → 0x20 → 0x24 → 0x28

→ 0x2C → 0x30 → 0x18 → 0x1C → 0x34 → 0x38

保存以上结果后，确实需要清通知时才单独读 0x10

不要在自动“全寄存器刷新”中无条件包含 0x10。后台自动读清会使通知看起来始终为 0，并破坏清前错误证据。已有工具若自动处理了通知，需在本轮日志注明；队列判断仍看 0x30。

## 4. 完整烧录、固化、冷启动和连接顺序

### 4.1 当前文件已经生成且身份匹配：直接使用

已有 bit/MCS 无需再生成，更不需要重新综合/实现。先记录第 2 节文件哈希；确认 Flash 型号与实际板卡一致。当前 GUI 使用 mt25ql128-spi-x1_x2_x4，容量 128Mbit = 16MiB；Flash 型号以该板器件和已验证选择为准。

在主工程 Vivado 打开 Hardware Manager → Open Target → Auto Connect，选择 xcku040_0。保留一个 GUI 连接当前 JTAG target。

右键 FPGA → Add Configuration Memory Device；已有该器件则直接使用，不重复添加。选择匹配的 mt25ql128-spi-x1_x2_x4。

右键配置存储器 → Program Configuration Memory Device。Configuration file 选 TOP_main_spi4_50.mcs；若要求 PRM，选同目录、同次生成的 .prm。

地址范围使用配置文件指定范围（use_file），勾选 Erase、Program、Verify。LTX 不填入 Flash 配置文件栏；不要把 spi_xcku040_pullnone.bit 当成业务 bit。

点击 Program，等日志明确出现擦除成功及 Program/Verify Operation successful。此步骤会暂时将 FPGA 配置为 SPI 编程辅助设计，业务和原 VIO/ILA 会消失；辅助阶段的 missing probes 不能当成业务逻辑已坏。

编程完成后结束当前业务访问，按现有整机操作断电，确认各电源轨已放电，再按实际使用方式上电。这里不规定未经测量的“必须断电几秒”。

观察 FPGA 配置完成、LED16 心跳、LED17 灭和现有软件连接状态。不要再点 Program Device，否则会改成 JTAG 重配置现场，失去这次冷启动证据。

在 Hardware Manager 重新连接 target，关联 TOP_main_spi4_50.ltx 后 Refresh Device，按第 5 节观察。软件按现有工具重新建立设备访问、BAR 映射和 DMA 缓冲区。

Boot from Configuration Memory / boot_hw_device 用于按模式管脚重新启动配置，不会把所选 bit 写入 Flash；不能代替 Program Configuration Memory Device，也不能代替整机断电上电。GUI 的 PROGRAM.FILE 只是电脑侧属性，不证明 Flash 当前内容。

2026-10-14 已见过两次测试 bit 的 JTAG Program 成功，随后 Boot/Refresh 才出现 Xicom 50-38 和 Labtools 27-3176；不能将这种混合过程记为同一个 bit 的冷启动失败。

### 4.2 仅需要重新导出启动配置时

只修改四项启动配置、逻辑和已实现布线均未变化时，复用现有 routed design，重新导出 bit/LTX/MCS 即可。前置动作必须先打开已实现设计。在主工程 GUI 的 Tcl Console 先执行：

open_run impl_pcie_diag_20261014

current_design

等加载完成，current_design 返回 TOP 后才执行下面的代码。使用带时间戳的新目录，避免覆盖已确认成功的交付文件：

set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design]

set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]

set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design]

set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE Yes [current_design]

set boot_out C:/project/RTDS/pcie_cold_boot_audit_20261014/main_spi4_50_[clock format [clock seconds] -format %Y%m%d_%H%M%S]

file mkdir $boot_out

write_bitstream $boot_out/TOP_main_spi4_50.bit

write_debug_probes $boot_out/TOP_main_spi4_50.ltx

write_cfgmem -format mcs -size 16 -interface SPIx4 \

-loadbit [list up 0x0 $boot_out/TOP_main_spi4_50.bit] \

-file $boot_out/TOP_main_spi4_50.mcs

四项配置已经保存在主工程 RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/constrs_1/new/DDR4_PIN.xdc。注意旧 routed checkpoint 可能保留旧属性，所以复用旧实现结果时仍应在当前打开的 design 上明确设置并确认。无需为了文档复核重新运行上述导出命令。

如改过 RTL、BD、IP、参数、管脚或诊断探针，不能照搬“不重跑综合/实现”的结论；必须使用对应的新实现产物。当前启动版与原诊断版的配置帧数据哈希一致，仅启动相关命令改变，核对记录为 candidate_bitstream_verification.json。

### 4.3 仅 JTAG 临时下载

右键 FPGA → Program Device，Bitstream file 选 .bit，Debug probes file 选同版 .ltx，Program 成功后 Refresh。JTAG 下载不持久化 Flash，断电后从 Flash 加载的仍是原内容。

该动作会重置 FPGA 业务、清空诊断累计历史，并造成 PCIe 端点消失后重现。当前 CPU 的固化软件不保证会重新初始化链路；因此日常联调优先保留已成功冷启动的板内程序，不能把 JTAG 下载当成每轮测试的必需步骤。恢复现场时按已验证的整机冷启动流程重新建立连接。

### 4.4 冷启动后只关联 LTX，不重下载

可在 GUI 的 Device Properties 中设置 Probes file。界面不易找到时，在已连接 target 的 Tcl Console 执行：

set dev [get_hw_devices xcku040_0]

current_hw_device $dev

set_property PROBES.FILE {C:/project/RTDS/pcie_cold_boot_audit_20261014/main_spi4_50_gui/TOP_main_spi4_50.ltx} $dev

set_property FULL_PROBES.FILE {C:/project/RTDS/pcie_cold_boot_audit_20261014/main_spi4_50_gui/TOP_main_spi4_50.ltx} $dev

refresh_hw_device $dev

这段不执行 program_hw_devices 或 boot_hw_device。探针 UUID 不匹配时先核对板内程序与 LTX 身份，不强行忽略警告。首次空白波形面板先点“+”添加探针，不能把“没添加信号”当成采样时钟停止。

## 5. 上电后默认观察：不需要 Trigger 或 VIO 启动

### 5.1 先保存，再考虑清除

在 Dashboard Options 勾选两组 VIO；面板为空时用“+”添加全部信号。

确认旧 VIO rx_test_start=0，新 VIO clear_vio=0、capture_axi_vio=0。上电默认均为 0；已是 0 无需反复提交。

点击 Refresh Inputs 或启用自动刷新，保存第一次读数，再间隔约 1 秒保存第二次，必要时 10 秒保存第三次。此时不清诊断历史、不发注入、不启动 DMA。

依次看新 VIO live_vio：bit7=1、bit6=0、bit0=1、bit1=1、bit2=1、bit3=1、bit4=1、bit5=1。无业务 IRQ 时常见 0x00BF，有 IRQ 时可为 0x01BF；不能只死比整字数值。

看 uptime_vio 增加、seq_vio 持续更新、age_vio 不持续累加；然后看 history_vio[3]=1、掉链/PLL/复位计数是否增加。初始 ups_vio 不一定精确为 1，链路可能在观察器稳定前已经建立。

旧 VIO 应为 busy=0、fault=0、status[1:0]=3；若队列为空、无通知，常见 status=3。rx_test_status_r=1 仍表示只有 DDR ready，PCIe 未就绪。

软件读取第 3.3 节的无副作用寄存器清单；保存 0x2C 和 0x38 基线。

live_vio[2]=1 只证明 PCIe 时钟心跳被观察到，不代表 PCIe link up；建链看 bit3，AXI 复位释放看 bit4。first_link_vio=0xFFFFFFFF 表示本次观测范围内未见 link；其他值为本次 FPGA 业务复位后的相对毫秒，不是 CPU 开机时间。

监测从 FPGA 配置完成且相关时钟开始后才工作，不能记录 bit 尚未装入时的电气过程。重新 Program、整机掉电或板级复位会改变/清掉历史。不要为“开始观察”先点清零。

### 5.2 三种操作互不替代

| 动作 | 实际作用 | 不能替代什么 |
| --- | --- | --- |
| 新 VIO clear_vio 0→1 | 清诊断历史/计数；不驱动 PCIe 或 DDR 复位 | 不清业务通知、丢字、注入 fault，不是重新训练 PCIe |
| 软件读 0x10 | 清业务通知及可清错误标志 | 不归还上行块，不清诊断历史，不清累计丢字 |
| 软件写 0x14=1 | 归还一个最老待取块 | 不是清通知，不是启动接收，不能在 DMA 完成前执行 |

确需分段统计时，先保存旧 VIO/寄存器日志，再将新 VIO clear 提交 0→1，确认刷新后提交回 0。PCIe 时钟停止时，原生域清除会等时钟恢复；不连续抖动 clear。清除后，当前已经为真的“曾经”位会很快再次置位；当前 link 已高时不一定重新产生一次 0→1 计数。

### 5.3 LED 与外部 I/O

| 板级信号 | FPGA 管脚 | 预期/观察方法 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED17，user_lnk_up | AP10，LVCMOS33 | 当前板低有效：灭通常对应 link=1；与新 VIO bit3 交叉确认 | 只证明链路状态，不证明 BAR/DMA 数据正确 |
| LED16，led | AP11，LVCMOS33 | 主工程用板载 250MHz 产生心跳，正常应闪烁 | 旧测试工程 LED16 用 XDMA 时钟及 AXI 复位，含义不同，不能混用 |
| PERST#，pcie_rst_n | H24，LVCMOS33 | 新 VIO bit0/PHY ILA；若测上电释放顺序，用外部示波器 | FPGA 内部观测不能覆盖配置之前 |
| cpu_sync_50us | TEST3 / AM11，LVCMOS33 | 示波器看 50µs 周期，高/低各约 25µs；CPU 对应输入可同步记录边沿 | 无 BAR 偏移，当前 ILA/VIO 没有此信号；GPIO 边沿不表示 DDR 已有可取块 |

GPIO 测试：先确认 AM11 到 RK3588 的实际接线及共地，在测试点观察波形；软件使用已接线对应的 GPIO 输入，只用上升沿计节拍。GPIO 数字编号/控制命令取决于现有固化软件，手册不编造引脚编号。不能操作 CPU GPIO 时，仅记录板侧电气测量通过，CPU 接收及调度时延待测。1G 未建链时，50µs GPIO 仍应运行。

## 6. 寄存器与控制接口联调：不要求先做 DMA

| 编号 | 软件动作 | Vivado/VIO 动作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 连续读取 0x00/0x04/0x08 各 100 次，记录错误/不一致次数 | 两组 VIO 只刷新；不用 Trigger | 固定为 2001/20260914/40000；无访问错误 |
| R02 | 读 0x2C/0x30/0x38，记录基线 | 确认 link、DDR 为 1，rx_start=0 | DDR 低两位为 3；块数 0～8；无新丢字 |
| R03 | 等 0x20=0；保存 0x24/0x28；写 0x24=0x8000、0x28=0x10，分别读回 | 不操作 VIO，不要求 ILA 触发 | 读回匹配，单独写地址/长度不会启动业务 |
| R04 | 在仍空闲且无并行业务时，写另一组合法配置 0x24=0x8010、0x28=0x20 并读回；然后恢复 0x8000/0x10 | 保持 start=0 | 配置可重复写回；不写 0x20=1，此项不发 Aurora |
| R05 | 第 8 节注入一块后，保存 0x2C/0x38，读一次 0x10；再次读取 0x30/0x18/0x1C/0x34 | 新 VIO看 IRQ 位，旧 VIO看通知位/块数 | 通知清除，但块数和队头不变；无其他清通知者时首次通知应可见 |

只有寄存器访问能力时，先执行 R01～R04。R05 可看状态变化，但不要为了清空测试块而直接写 `0x14`；后续仍应读完有效数据再归还。当前硬件已能看见 VIO/寄存器相关状态，不代表每一次 BAR AR/AW 都能在现有 ILA 中看见。

软件拥有写寄存器能力后可以继续后面的控制验证；H2C/C2H 尚未接入时，将数据比对项目标为待测，不用“寄存器能读”替代数据通路结论。测试名不区分软件实现在哪一层。

## 7. 先验证 DDR 搬运：16Byte H2C → C2H

固定数据：

卡端地址：0x00008000

请求长度：0x00000010（16Byte）

TX：00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

RX初值：A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5

确认 DDR、PCIe 就绪，旧 VIO start=0，0x20=0。本项不要求 10G 建链。

需要 ILA 时，打开 u_pcie/U_PCIE_LINK_DEBUG/ila，按第 10 节设正常连续采样；本次先布防 H2C 写地址握手触发。先 Run Trigger，再执行 H2C。

执行 H2C(0x8000,TX,16)，等待现有工具返回完成，检查错误及实际完成字节数。不要只固定睡眠后假定完成。

保存这一轮 PCIe ILA。随后为 C2H 单独重新布防读地址握手触发；先 Run Trigger，再执行 C2H。

执行 C2H(0x8000,RX,16)，等待完成及所需 CPU 缓存同步。

比较全部 16Byte。小端 32bit 字应为 03020100、07060504、0B0A0908、0F0E0D0C。

保存 0x2C/0x38、新 VIO 掉链/PLL/复位计数、DMA 错误与完成字节数。0x2C[4:2] 无新置位、0x38 不增加。

不需要点 VIO start，不需要写 0x20=1。当前 FDMA ILA 只看业务 adapter，CPU 直接 H2C/C2H 不经过该业务接口，所以它没有触发是正常可能情况。PCIe ILA 看 XDMA M_AXI，可验证 VALID/READY 握手及数据，但最终成功仍以完整 CPU 缓冲区比对为准。

扩展数据：全 0、全 FF、AA55 交替、递增字节、带固定种子的伪随机；扩展长度 16、32、256、4096、32768Byte，均保持本次下行窗边界与工具对齐要求。先串行完成，再考虑并发；每次实际回读前先把 RX 填成与期望不同的图样。

## 8. 上行固定数据闭环：先 ILA，后 VIO，最后归还

### 8.1 单块操作表

| 顺序 | 软件与检查 | Vivado 操作 | 预期/下一步条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 读 0x30，首次要求为空；保存 0x24/0x28/0x2C/0x38 | 旧 VIO start 先提交 0；busy=0、status[1:0]=3、fault=0 | 如有旧块，先按正常流程读完/归还，不盲确认 |
| U2 | 先准备轮询 0x30（建议 1ms 间隔、首次等 500ms） | FDMA ILA 添加 fdma_wareq 为唯一条件 ==1，点击 Run Trigger | 显示等待触发；不要点 Immediate |
| U3 | 开始等待块数增加；不循环读 0x10 | 旧 VIO rx_test_start 提交为 1；新 VIO输出保持 0 | 发生器只响应这一次 0→1 |
| U4 | 等 0x30=1，读取 0x18/0x1C/0x34 | 旧 VIO accepted=2，busy 最终=0，fault=0，blocks=1 | 有效长度 8Byte；正常首次地址 0x100000，以后用返回地址 |
| U5 | 保存 0x2C/0x38，单独读一次 0x10；复读队头 | 保存 FDMA 波形，旧 VIO观察通知变化 | 读清通知不释放；块数、地址、长度、序号稳定 |
| U6 | C2H(返回地址,RX,8)，等完成及缓存同步，逐字节比对 | 如需观察 C2H，先单独给 PCIe ILA 布防读握手 | 有效数据 11 00 00 00 22 00 00 00 |
| U7 | 成功后写 0x14=1 一次 | 不点 VIO start | 一次归还一个最老块；不需要再写 0 |
| U8 | 没有新触发时，复查 0x30=0、0x18/0x1C=0，0x24/0x28 未被上行改变 | 旧 VIO blocks=0，busy=0；start 可保持 1 | 丢字不增加，无新 DDR 错误 |
| U9 | 开始下一轮时重复 U1～U8 | busy=0 后提交 start=0，再提交 1；采波形则先重新 Run Trigger | 每次一个独立测试块 |

预期 FDMA 写请求：fdma_wsize=1，fdma_wdata=64'h00000022_00000011，正常写状态 0→1→2→3→0。两个输入 32bit 字拼成一个 64bit 写拍；不是两个 DDR 拍。

writer 周期为 250MHz / 25,000,000 拍 = 100ms。发生器先等当前周期结束再送字，还要等下一次块登记，正常从触发到块可读约 100～200ms 加事务处理时间。busy 的短中间变化可能被面板刷新漏掉，不能因未看见 busy=1 判失败；最终 accepted、fault、块状态和数据结果必须核对。

accepted=2 只说明两个输入字被接受，不等于 DDR 写成功。busy 回 0 也可能是异常退出，需 fault=0、块已登记且 C2H 数据一致。注入 fault 在本次设计中保持到全局复位；新 VIO clear 和读 0x10 都不清它。

若现有工具只支持 16Byte DMA，可在确认工具支持后从同一基址读 16Byte，只比对前 8Byte。后 8Byte 没有规定值，日志分别写“有效 8Byte/请求 16Byte”，不要改动 0x1C 的含义。

### 8.2 不归还时的稳定性与多块

先形成一块且不写 0x14，在 1 秒内多次读 0x18/0x1C/0x34，应保持相同；读清通知也不应改变它们。之后完成 C2H 和一次归还。

多块测试从空队列开始，逐次 start=0→1，每次等 busy=0 且块数增加后再产生下一次。先积 2 块，再可扩展至 8 块；不得在 busy=1 时快速连续点 start。每次形成一个 8Byte 块；队头不因后续入队改变。

读取流程：读 0x30 得 N → 重复 N 次“重新读队头地址/长度/序号 → C2H 完成并比对 → 写 0x14=1 一次” → 再读 0x30，继续至 0。第一次序号可为 0；第 8 块之后的环形地址必须使用返回值，不在软件中自行加地址。

VIO 发生器在队列满 8 块时会拒绝新启动，不能用“第九次点击无响应”证明真实 Aurora 流的溢出策略。真实流过载、连续接收、接收 FIFO 及 CDC 要在正式接收模式下另测。

### 8.3 用户通知测试

轮询闭环通过后，先排空队列，使能现有工具的 XDMA 用户通知并开始等待 → FDMA ILA Run Trigger → 旧 VIO start=0→1 → 保存通知日志及 0x2C → 单独读 0x10 清通知 → 按 0x30 把队列读完并归还。

中断次数不是块数。已有待取块时再次入队不保证每块一次新通知；读清后队列仍非空时不能只等下一次通知。保留 0x30 轮询兜底；只有一个流程负责清通知和归还，防止双重确认。用户通知与 DMA 完成是不同事件，不能为避免自动清通知而整体关闭 DMA 完成所需的机制。

## 9. 下行业务、GPIO 与 1G 周期帧

### 9.1 10G 下行发送

第 7 节 DDR 写后回读先通过；确认实际 10G 对端能够接收。当前 VIO 上行模式不妨碍下行；但当前 VIO/ILA 不直接提供 10G channel_up 探针，需要对端/板级现有手段确认。

等 0x20=0。H2C 将第 7 节 16Byte 数据写到 0x8000，等待完成；写 0x24=0x8000、0x28=0x10，读回。

FDMA ILA 用 fdma_rareq==1 为唯一条件，先 Run Trigger；再由软件写 0x20=1 一次。

轮询 0x20.bit0 到 0；不要求一定采到中间的 1。FDMA 期望 raddr=0x8000、rsize=2，在两次 fdma_rvalid=1 的有效拍看到 0706050403020100、0F0E0D0C0B0A0908。

对端核对收到一个完整 16Byte 帧及全部内容；保存 0x2C/0x38 和诊断计数。

仅 0x20 回 0 不足以判成功：非法参数、链路未就绪或中止也可回 0。FDMA 看见两拍仅证明业务读接口活动，不证明 Aurora 对端已经接收。没有对端时，只把 DDR 搬运和启动返回记录为对应的局部检查。

合法下行地址范围 0x8000～0xFFFF，起始地址 16Byte 对齐；长度大于 0 且为 16Byte 整倍数，最大 32768Byte，地址+长度不超过 0x10000。业务忙时，写 0x24/0x28 和重复启动会被忽略。

### 9.2 1G 首次配置与外部观察

当前设计在下行业务首个有效读拍提取 Byte1（fdma_rdata[15:8]），首次合法编号 1～10 用于锁定 duty/Vin。仅 H2C 写 DDR 不会触发配置，必须实际开始并接受该下行业务读拍。第 7 节数据 Byte1=1，适合作为首次配置。

编号 1：duty=3000（0x0BB8）、Vin=0x00500000。预期 1G 完整 16Byte 帧：

B8 0B 00 00 50 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1G 用户接口按先发字节放高位的四个 32bit 拍观察，应为 B80B0000、5000F000、00000000、00000000。Byte6=F0 是同步标识，不要把 10G 下行原始 16Byte 帧与查表产生的 1G 帧混成同一数据格式。

配置保持到主机全局复位；第二次提交不同合法编号不覆盖第一次配置。要测试全部编号，需逐次以可识别的新复位/冷启动现场开始，重新做启动检查。当前 1G configured、configured_id、tx_valid/ready/data、skipped_periods 没有进入已实现的 VIO/ILA 或 BAR，不能在 GUI“+”中凭名称添加；用对端验帧或外部设备结果记录。

1G 发送尝试由 250MHz 的每 500 拍源事件产生，间隔 2µs。跨到 31.25MHz 用户域后发送四拍；反压或正在发送会跳过周期，不保证对端每 2µs 都收到一帧。50µs GPIO 每周期含 25 个 2µs 源事件，和源时间基准相关，但不能据此承诺 CPU 收到 GPIO 与子机完整帧到达完全同时。

外部接线依据当前 XDC：1G RX AH2/AH1、TX AH6/AH5、参考 AB6/AB5；10G RX Y2/Y1、TX AA4/AA3、参考 V6/V5。只供核对已知接线，不在本轮修改这些管脚。

## 10. ILA 设置与触发方法

### 10.1 实例选择、按钮和窗口

hw_ila_1 等编号可能变化，始终按实例路径选核。当前四组为 PCIe 原生、FDMA、温度、PHY，全部探针见附录 B。

第一轮统一用 CONTROL.CAPTURE_MODE=ALWAYS，即每个采样时钟连续存储；Trigger Mode 为 BASIC_ONLY；单窗口，FDMA/温度 1024 点、PCIe/PHY 2048 点；触发位置可先用 128。GUI 中找不到 Capture Mode 时用本手册附带 helper 设置，不必在 Settings 面板反复查找。

VIO/FDMA/温度/PHY 观察使用板载 250MHz，4ns/点；1024 点约 4.096µs，2048 点约 8.192µs。PCIe 原生 ILA 使用 XDMA axi_aclk，不同于板载业务时钟，即使请求配置名义为 250MHz，也应按实际时钟周期换算，不能套用所有板载窗口。100ms 块周期无法用一屏连续 ILA 覆盖；FDMA 抓单次写，VIO/寄存器看块登记。

| 目的 | 核 | 触发条件 | 先后顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看当前 link/LTSSM | PCIe 原生 | Immediate | 点击 ▶▶，无需软件或 VIO 操作 |
| 上行注入写入 | FDMA | fdma_wareq==1 | 先 ▶ 等待，再旧 VIO start=0→1 |
| 下行业务读出 | FDMA | fdma_rareq==1 | 先 ▶ 等待，再软件写 0x20=1 |
| CPU H2C 写入 DDR | PCIe 原生 | ila_axi[1:0]==2'b11，其余位 X | 先 ▶ 等待，再 H2C |
| CPU C2H 读取 DDR | PCIe 原生 | ila_axi[7:6]==2'b11，其余位 X | 先 ▶ 等待，再 C2H |
| 观察掉链 | PCIe 原生 | link probe1 的下降沿；或已建立后比较等于 0 | 先布防，再等待真实事件；不以复位 CPU 制造本轮故障 |
| 独立看 GT/复位 | PHY | Immediate | 点击 ▶▶；不需要发业务 |
| 温度 DRP | 温度 | den_in==1 | 先 ▶，等约 1ms 周期，无需发业务 |

PCIe 原生 ILA 的 probe1 在 GUI 叫 ila_flags_1，probe2 叫 ila_flags_2，probe3/4 为 _3/_4；无数字后缀的 ila_flags 是 capture_event，不要误当 link。以 LTX/附录映射为准。

本轮 helper 只采用普通连续采集，不启用稀疏事件存储。旧事件 CSV 曾出现 event 全 0 且 ticks 步长 1，不能作为跨毫秒稀疏历史。将来启用 BASIC 事件存储后，需确认保留样点事件位有效并用 ticks 差值还原间隔；不能把点序号直接当连续时钟。

### 10.2 本次辅助 Tcl：加载本身不操作硬件

脚本安装位置：

source C:/project/RTDS/DDR/RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev/debug/joint_debug_20261015/pcie_joint_debug.tcl

加载仅定义命令并打印用法，不下载、不 Boot、不写 VIO、不读清业务寄存器。命令如下：

| 命令 | 功能/使用时机 |
| --- | --- |
| ::rtds_joint::snapshot | 刷新两组 VIO，保存全部原始值并解码；每阶段开始和结束各执行一次 |
| ::rtds_joint::arm fdma_up | FDMA 写请求触发；调用后再手动点旧 VIO start |
| ::rtds_joint::arm fdma_down | FDMA 读请求触发；调用后再软件写启动寄存器 |
| ::rtds_joint::arm dma_write | PCIe M_AXI AW 握手触发；调用后再 H2C |
| ::rtds_joint::arm dma_read | PCIe M_AXI AR 握手触发；调用后再 C2H |
| ::rtds_joint::arm temp | 等温度 den_in；无需其他动作 |
| ::rtds_joint::now native | PCIe 原生 ILA Immediate |
| ::rtds_joint::now phy | PHY ILA Immediate |
| ::rtds_joint::save fdma | 采集完成后上传/显示并保存该核 CSV 和原生 ILA 数据 |
| ::rtds_joint::save native | 保存 PCIe 原生核；其他可用名称为 phy、temp |

arm/now 会重设所选 ILA 的采集/触发设置，改变的是调试核配置，不发业务。当前有尚未保存的波形时先保存，再重新布防。save 不在 GUI 长时间等待；确认采集已完成再调用。输出位于主工程 reports/joint_debug_20261015。

脚本没有设置 VIO 输出的命令，避免自动注入或清历史；start、clear、capture_axi 三个输出按手册在 GUI 有意识地逐项提交。脚本已经做 Tcl 解析及模拟对象检查，尚未在本轮实际板上执行，第一次使用以 Vivado 接受设置、正确核路径和实际波形为准。

### 10.3 保存失败现场

出现超时、数据不一致、fault、掉链或新 DDR 错误：停止产生新业务 → 保存软件日志及无副作用寄存器 → snapshot 保存 VIO → 保存已完成 ILA → 需要时再读一次 0x10 并注明该读清动作。DMA 失败时不写 0x14；不要先 clear、Program 或重启后才取证。

PCIe 不能建链时，现有只读内部调试脚本仍可作为补充：

source C:/project/RTDS/DDR/RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev/debug/pcie_diag_20261014/read_pcie_receiver_detect.tcl

它访问 PCIe 核内调试地址，不访问业务 BAR/DDR。确认签名 ABCD 和 lane 数 2；Receiver Detect 的 PHYSTATUS=1 且 RXSTATUS=011 表示检测到远端接收器，000 表示该记录未检测到。该检测看 FPGA TX→CPU RX 终端，不等于 RX 数据收发正常。前几槽为早期记录，末槽会更新，不能把四槽当当前同一轮连续采样。

## 11. 故障现象与下一步

| 现象 | 先看什么 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| LED17 灭，固定寄存器错误/全 FF | bit/LTX/MCS 身份、软件所用用户 BAR、访问错误码、live bit3/4 | 先核对映射和访问宽度，不因 LED 灭直接判数据接口通过 |
| BAR 能读，PCIe ILA 没触发 | 当前操作是否只是 BAR；ILA 是否布防了 DMA AXI | BAR 不在该 ILA，改以寄存器结果验证；做 H2C/C2H 时再采 |
| H2C/C2H 通过，FDMA ILA没触发 | 是否只做了直接 DDR 搬运 | 属于不同接口，按第 9 节提交业务后再抓 FDMA |
| start=1，busy/块数不变 | start 是否真的提交 0→1、busy、fault、就绪、blocks 是否已满 | 先满足条件；忙时/未就绪时的边沿被丢弃，不自动排队 |
| accepted=2，块迟迟不就绪 | 是否已等 100～200ms、fault、DDR_STATUS、FDMA 状态 | 保存现场；不将“两个字已接受”当写成功 |
| 0x10=0，0x30>0 | 是否有后台读清或先前已清通知 | 仍需按队列取块；不要只等待新通知 |
| 读清后块还在 | 0x30/0x18/0x1C | 正常；C2H 完成比对后才写 0x14 |
| 0x20 很快回 0 | 对端是否就绪、FDMA数据、实际对端结果 | 可能正常结束也可能拒绝/中止，没有独立成功结果码 |
| live[2]=1 但 link=0 | live[0/1/3/4]、history、LTSSM、PHY | 时钟存在不代表 link；保留冷启动配置与Receiver Detect证据 |
| PCIe VIO 快照不更新 | uptime、seq、age、clock_alive | age 增长且时钟活性低时原生快照是旧值，不继续解读旧 speed/width |
| PHY 某个 CPLLLOCK=0 | QPLL1LOCK及当前 plltype | 当前使用 QPLL1，CPLL 未使用，不能要求十位全部为 1 |
| Xicom 50-38/调试链读取错误 | 是否仍处于 SPI 辅助设计、LTX是否匹配、JTAG状态 | 固化结束后冷启动重新识别；必要时降低JTAG频率并重连，保留日志；不据此直接判PCIe失败 |
| GUI波形为空但核可见 | 是否添加探针、是否已有采集、ILA时钟是否运行 | 先“+”添加信号，再按本章触发；不自动重建工程 |

## 12. 配合验证条目与结果记录

以下均为待执行清单，除用户已确认的 PCIe 联通外，不预填通过。普通基线建议：单块闭环 100 次、冷启动 10 次、连续运行至少 30 分钟；这些是本轮建议样本量，不是已经验证的可靠性指标。

| 编号 | 条目 | 方法与关键证据 | 通过判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 冷启动联通 | 第 4 节；记录文件哈希、启动方式、LED、软件连接结果 | 同一产物可重复冷启动，恢复访问；单次成功不等于稳定性通过 |
| T02 | 上电默认监测 | 第 5 节，未清历史的首次/1s/10s snapshot | link/DDR/时钟正常，uptime/seq更新，掉链/PLL/复位计数无新增 |
| T03 | 固定寄存器一致性 | R01 | 100 次读值与常量一致，无访问错误 |
| T04 | 配置写读/恢复 | R03/R04 | 配置读回一致，不自动启动 |
| T05 | DDR 写后回读 | 第 7 节，16Byte开始并扩展图样/长度 | 完成字节数准确，全部数据一致，无新错误 |
| T06 | VIO 上行单块 | U1～U9 | 一次触发一块8Byte，真实C2H数据一致，一次归还 |
| T07 | 通知与块生命周期 | R05/U5～U8 | 读清不释放；读完确认后才移除队头 |
| T08 | 不归还队头稳定 | 第 8.2 节 | 地址/长度/序号稳定，不被后续入队改变 |
| T09 | 2～8块排队与环回 | 第 8.2 节，保留每块序号/地址 | 数量与触发一致，按序读完/确认，跨8块后无地址误用 |
| T10 | 用户通知 | 第 8.3 节 | 实际通知可记录，仍能处理至空，无重复确认 |
| T11 | 下行业务发送 | 第 9.1 节 | FDMA数据和对端完整帧内容均正确 |
| T12 | 50µs I/O | 第 5.3 节 | 板侧周期/占空比正确；CPU侧可操作时另记边沿/超期统计 |
| T13 | 1G 首次配置/周期帧 | 第 9.2 节 | 首次编号锁定，对端字节正确；反压/丢周期按实际测量记录 |
| T14 | 持续运行 | 交替DDR回读与VIO闭环，阶段性snapshot | 无数据不一致、丢字增长、新DDR错误或非预期掉链 |
| T15 | 异常参数拒绝 | 正常通过后，分别测len=0、len=15、未对齐地址、窗口越界；每次独立记录 | 不产生合法发送；回空闲不当成功码；恢复合法配置后可继续正常业务 |
| T16 | 正式真实上行 | 使用RX_VIO_TEST_ENABLE=0的另行构建和实际对端 | 覆盖Aurora RX/FIFO/CDC/流过载及完整数据比对；当前bit不覆盖 |

T15 不在首次通路验证中混入；每条异常前保存原配置和状态，确认无在途任务，执行后恢复合法配置。忙时配置忽略、链路中断恢复等测试需有可控业务时长/硬件条件，否则记录未执行，不能凭软件没采到忙位宣布通过。

每条保存：时间、板卡/连接、文件SHA256、冷启动或JTAG方式、用例编号、VIO开始/结束、寄存器开始/结束、DMA卡端地址、有效/请求/完成长度、数据图样/逐字节比对、触发次数、归还次数、通知次数、错误及证据文件名。附带 CSV 记录模板可直接填写。

## 13. 与旧手册的衔接及依据

本手册保留 docs 旧文档作为历史参考，不覆盖它们。遇到冲突以当前 RTL、BD、匹配 LTX 和本手册逐项核对结果为准：

| 旧说明 | 本轮核准 |
| --- | --- |
| “没有 VIO/JTAG AXI、只有两组 ILA” | 当前两组 VIO、四组 ILA、一个 PCIe 内部 JTAG AXI、一个 MIG；内部JTAG AXI仅用于核内调试 |
| “每次先下载 impl_1/TOP.bit” | 当前冷启动使用main_spi4_50_gui产物；已成功冷启动后只关联LTX，不为观察而重下载 |
| “诊断版尚未综合/实现完成” | 2026-10-14 已完成实现及启动文件生成；本轮不沿用早期交付状态 |
| “读0x10清除全部问题” | 只清通知/相关可清错误，不释放块，不清累计丢字或VIO fault/诊断历史 |
| “当前连接真实上行” | 当前generic=1，真实Aurora上行被测试源替换 |
| “0x28复位为0x10” | 当前RTL实际为0x8000；0x10是手动设置的16Byte测试长度 |

核对源码：INFO_EXCH.v、PCIe.v、TOP.v、TEMP_RD.v、pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v、rtl/rtds_rx_vio_stim.v、rtl/rtds_rx_block_writer.v、rtl/rtds_pcie_link_debug.v、rtl/rtds_pcie_link_observer.v、rtl/rtds_sync_timebase.v、rtl/rtds_1g_periodic_tx.v、当前 design_1.bd、XPR、XDC 和 TOP_main_spi4_50.ltx。源快照及校验表存于本轮交付目录，未把仿真通过当作板级数据通过。

全部信号的附录 A/B 单独提供于同目录 RTDS_现有VIO_ILA全部信号速查_20261015.md；本手册 Word 版本已将该附录完整合并在正文后。现场只需查步骤时可使用 RTDS_联调现场操作卡_20261015.md。

工具行为参考：run_hw_ila / UG835 2020.2 (https://docs.amd.com/r/2020.2-English/ug835-vivado-tcl-commands/run_hw_ila)、commit_hw_vio / UG835 2020.2 (https://docs.amd.com/r/2020.2-English/ug835-vivado-tcl-commands/commit_hw_vio)、boot_hw_device / UG835 2020.2 (https://docs.amd.com/r/2020.2-English/ug835-vivado-tcl-commands/boot_hw_device)。工具说明仅支撑操作语义，寄存器和信号定义以本工程核对为准。

# RTDS 现有 VIO / ILA 全部信号速查

核对日期：2026-10-15。与 main_spi4_50_gui/TOP_main_spi4_50.ltx 对照。实例编号 hw_vio_1/2、hw_ila_1～4 可能改变，按下表实例路径识别。本表也是《RTDS PCIe 软硬件联调与烧录操作手册》的附录 A/B。

## A. 两组 VIO：全部 20 个输入、3 个输出

方向以 VIO 核为参考，IN=逻辑送给 VIO 的观察，OUT=VIO 驱动逻辑。两组 VIO 均使用板载业务 250MHz，输出控制和观察路径已有寄存处理。不要把在 GUI 中添加探针误认为修改硬件设计。

### A.1 旧 VIO：上行固定数据注入

实例 u_pcie/G_RX_VIO.U_VIO_RX_START，常见 hw_vio_1。信号名前缀 u_pcie/。

| 端口 | LTX 信号名 | 位宽 | 解释与正常期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN0 | rx_test_busy_r | 1 | 包含等周期、两字输入、等真实块登记；空闲 0 |
| IN1 | rx_test_accepted_r | 2 | 本次已接受的 32bit 字数 0/1/2，成功后可保持 2；不是 DDR 完成计数 |
| IN2 | rx_test_status_r | 4 | bit0 DDR ready；bit1 同步后的 PCIe link；bit2 注入 fault；bit3 原业务通知请求 |
| IN3 | rx_test_blocks_r | 4 | 已完成未归还块数 0～8；与软件 0x30 交叉核对 |
| OUT0 | rx_test_start | 1 | 默认 0；提交 0→1 一次产生两个字 0x11/0x22；保持 1 不重复；busy 时/未就绪时边沿被忽略 |

status=1：DDR ready、PCIe 未 ready；status=3：DDR/PCIe ready、无 fault/通知；status=B：低两位 ready、bit3 通知。fault=1 时不要仅按低两位为 3 继续触发。fault 保持到全局复位，新 VIO clear 和软件读清都不清它。

### A.2 新 VIO：PCIe 链路与稳定性观察

实例 u_pcie/U_PCIE_LINK_DEBUG/vio，常见 hw_vio_2。表中信号名前缀 u_pcie/U_PCIE_LINK_DEBUG/。GUI 的 snapshot_vio_1/_2/_3 是 LTX 将一个大快照拆分后的实际名字。

| 端口 | LTX 实际信号名 | 位宽 | 含义 / 推荐进制 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN0 | live_vio | 16 | 当前独立状态位，见 A.3；Binary/Hex |
| IN1 | history_vio | 4 | 曾经状态位，见 A.4；Binary |
| IN2 | ups_vio | 16 | 已观察的 link 0→1 次数，饱和；Unsigned Decimal |
| IN3 | downs_vio | 16 | link 1→0 次数，饱和；Unsigned Decimal |
| IN4 | persts_vio | 16 | PERST# 1→0 次数，不是启动时低电平时长；Unsigned Decimal |
| IN5 | pll_losses_vio | 16 | QPLL1LOCK 1→0 次数；Unsigned Decimal |
| IN6 | uptime_vio | 32 | 本次板载业务复位释放后的运行毫秒，自然回绕 |
| IN7 | snapshot_vio_1 | 32 | 原 RTL snapshot[271:240]，一致性原生摘要，见 A.5；Hex |
| IN8 | snapshot_vio_2 | 64 | 原 snapshot[335:272]，LTSSM 曾经过位图，bit N 表示状态 N 出现过；Hex |
| IN9 | snapshot_vio_3 | 128 | 原 snapshot[239:112]，AXI握手/错误计数打包，见 A.6；Hex |
| IN10 | snapshot_vio | 112 | 原 snapshot[111:0]，ticks/跳变/响应错误/dwell，见 A.7；Hex |
| IN11 | seq_vio | 16 | 跨域一致性快照更新序号，自然回绕；快照持续变化时应更新 |
| IN12 | age_vio | 32 | 距上一次快照更新的毫秒，饱和；正常很小，不能持续增长 |
| IN13 | first_link_vio | 32 | 首次观察 link=1 的 uptime 毫秒，FFFFFFFF=尚未看到 |
| IN14 | first_perst_vio | 32 | 首次观察 PERST# 高的 uptime 毫秒，不是低脉宽，FFFFFFFF=尚未看到 |
| IN15 | ar_falls_vio | 16 | axi_aresetn 1→0 次数；名称 ar 指 AXI reset，不是 AXI AR 事务 |
| OUT0 | clear_vio | 1 | 默认0，0→1清诊断历史/计数；不驱动功能复位；清后提交回0 |
| OUT1 | capture_axi_vio | 1 | 默认0；为1时AXI活动也可产生原生capture_event，主要供事件资格采集；不发起AXI事务 |

普通连续 ILA 采样时不需要将 capture_axi_vio 置 1；它也不打开/关闭 XDMA 业务。所有 VIO 输入多了显示寄存，PCIe 编码状态通过 held-bus handshake 一致传递，不是独立逐位同步编码总线。新 VIO 能在 PCIe 时钟停止时继续显示板载域信息，原生快照则可能停在旧值，必须结合 clock_alive 和 age 解读。

### A.3 live_vio 全部位

| 位 | 为1表示 | 初次健康空闲值/注意 |
| --- | --- | --- |
| 0 | PERST# 已释放/输入为高 | 1 |
| 1 | QPLL1LOCK | 1 |
| 2 | 观察到 PCIe 时钟心跳 | 1；不是 link up |
| 3 | user_lnk_up | 1；与 LED17 灭对应 |
| 4 | axi_aresetn 高，AXI 复位已释放 | 1 |
| 5 | DDR ready | 1 |
| 6 | 板载业务 reset 有效 | 正常为0 |
| 7 | 观察器 settle 已完成 | 1 |
| 8 | 原业务 IRQ 请求 | 空队列通常0，待取通知时可1；不等同CPU实际收到中断次数 |
| 15:9 | 保留 | 0 |

健康空闲可见 00BF，有通知可见 01BF。过去失败现场 00A7 表示 PERST/PLL/时钟/DDR/settled 有效，但 link/AXI reset release 为0。

### A.4 history_vio 全部位

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 观察器稳定后曾观察 PERST# 低；未置1不证明配置前从未复位 |
| 1 | 曾观察 QPLL1LOCK |
| 2 | 曾观察 PCIe 时钟活动 |
| 3 | 曾观察 link=1 |

清历史后，当前为真的曾经位会很快重新置位。board_reset 清板载历史；PCIe PERST/AXI reset 本身不被用作诊断历史的统一复位。历史位图没有事件先后顺序。

### A.5 snapshot_vio_1 的32位摘要

| 位范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 5:0 | cfg_ltssm_state |
| 8:6 | cfg_current_speed：1=Gen1，2=Gen2，4=Gen3；未建链前不作协商速率结论 |
| 12:9 | cfg_negotiated_width：有效协商后2=x2；未建链的异常/初始值如8不等于真实x8连接 |
| 13 | user_lnk_up |
| 14 | axi_aresetn |
| 15 | 同步后的 PERST# |
| 16 | 同步后的 QPLL1LOCK |
| 21:17 | local_error code，只在bit22=1时解释 |
| 22 | local_error_valid |
| 23 | err_cor |
| 24 | err_nonfatal |
| 25 | err_fatal |
| 31:26 | 0 |

LTSSM 的完整数值以当前 AMD PCIe 核定义为准；本轮常用0x00/0x01为Detect Quiet/Active，L0使用该核定义的0x10。不要把RK3588控制器自己的LTSSM编码与FPGA编码混用。link=1、有效speed/width、事务结果是主要联合判据，不单独只比一个状态码。

### A.6 snapshot_vio_3 的128位计数

| 位范围 | 单独字段位宽 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | 32 | XDMA M_AXI AWVALID且AWREADY握手次数，按写突发地址计数，不是字节数 |
| 63:32 | 32 | XDMA M_AXI ARVALID且ARREADY握手次数，按读突发地址计数 |
| 79:64 | 16 | err_cor 有效周期计数 |
| 95:80 | 16 | err_nonfatal 有效周期计数 |
| 111:96 | 16 | err_fatal 有效周期计数 |
| 127:112 | 16 | local_error_valid 有效周期计数 |

均饱和。错误有效持续多拍会累计多次，不是去重后的物理故障个数。AW/AR 只看 XDMA DMA AXI 口，不包含用户 AXI-Lite BAR；BAR 读写时计数不增加可属正常。记录本轮差值，饱和后差值失去统计意义，先保存旧值后再分段清历史。

### A.7 snapshot_vio 的112位扩展信息

| 位范围 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | native_ticks | PCIe 原生时钟计数，自然回绕；清历史不清此自由计数 |
| 47:32 | transitions | LTSSM 跳变次数，饱和 |
| 63:48 | berror_count | BVALID且BREADY且BRESP非零的有效写响应计数，饱和 |
| 79:64 | rerror_count | RVALID且RREADY且RRESP非零的有效读拍计数，饱和 |
| 111:80 | dwell | 当前 LTSSM 连续停留时钟数，状态变化归零，饱和 |

ticks/dwell 单位是 PCIe 原生时钟周期，不是毫秒。需要换算时用当前实际 axi_aclk 周期。32bit ticks 会回绕，跨界差值按模2^32计算；VIO刷新不能代替逐拍波形。

## B. 四组 ILA 的全部已有信号

当前 LTX 为31个RTL/IP ILA探针端口（原生11、FDMA14、温度6）及PHY的1个10bit端口。PHY端口在GUI/LTX拆成10个1bit对象，总计可见41个信号对象。两种计数口径不要混用。

### B.1 PCIe 原生 ILA：11个端口

实例 u_pcie/U_PCIE_LINK_DEBUG/ila，采样时钟为 XDMA axi_aclk。深度2048；所有下列信号前缀 u_pcie/U_PCIE_LINK_DEBUG/。触发与payload一同寄存。

| 端口 | LTX实际信号 | 位宽 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| probe0 | ila_ltssm | 6 | 原生LTSSM寄存副本 |
| probe1 | ila_flags_1 | 1 | user_lnk_up，原RTL ila_flags[0] |
| probe2 | ila_flags_2 | 1 | axi_aresetn，原ila_flags[1] |
| probe3 | ila_flags_3 | 1 | PERST#同步副本，原ila_flags[2] |
| probe4 | ila_flags_4 | 1 | QPLL1LOCK同步副本，原ila_flags[3] |
| probe5 | ila_speed | 3 | cfg_current_speed |
| probe6 | ila_width | 4 | cfg_negotiated_width |
| probe7 | ila_flags | 1 | capture_event，原ila_flags[4]；不是link |
| probe8 | ila_ticks | 32 | 原生自由运行周期计数 |
| probe9 | ila_errors | 9 | 错误打包，见下表 |
| probe10 | ila_axi | 216 | XDMA M_AXI观察，见下表；不是M_AXI_LITE |

ila_errors：

| 位 | 内容 |
| --- | --- |
| 4:0 | local_error code，bit5有效时解释 |
| 5 | local_error_valid |
| 6 | err_cor |
| 7 | err_nonfatal |
| 8 | err_fatal |

ila_axi的全部216位：

| 位范围 | 内容 | 解读方法 |
| --- | --- | --- |
| 0 | AWVALID | 与bit1同时1才接受写地址 |
| 1 | AWREADY | VALID可跨多拍保持，不能只数VALID |
| 2 | WVALID | 与bit3同时1才接受写数据 |
| 3 | WREADY | 写反压时检查数据/strb/last保持 |
| 4 | BVALID | 与bit5同时1才接受写响应 |
| 5 | BREADY | 当前接收许可 |
| 6 | ARVALID | 与bit7同时1才接受读地址 |
| 7 | ARREADY | 读地址接收许可 |
| 8 | RVALID | 与bit9同时1才接受读数据 |
| 9 | RREADY | 接收许可 |
| 11:10 | BRESP | 0=OKAY；非零结合握手看响应错误 |
| 13:12 | RRESP | 0=OKAY；非零结合握手看响应错误 |
| 14 | WLAST | 与有效写接受拍共同解释 |
| 15 | RLAST | 与有效读接受拍共同解释 |
| 23:16 | WSTRB | 每位对应WDATA的一个有效字节 |
| 55:24 | AWADDR[31:0] | 卡端字节地址低32位，仅接受时计为事务 |
| 87:56 | ARADDR[31:0] | 卡端字节地址低32位 |
| 151:88 | WDATA[63:0] | 仅写握手拍计入成功接受数据 |
| 215:152 | RDATA[63:0] | 仅读握手拍计入已接受数据 |

当前没捕获 AWLEN/ARLEN、AXI ID 和 AXI-Lite BAR，因此不能仅凭这一组完整重建所有突发边界或软件寄存器事务。CPU对DDR直接DMA可见；业务FDMA经过互连另一入口，不等于XDMA这个M_AXI口的活动。

### B.2 FDMA业务ILA：14个端口

实例 u_pcie/ila_FDMA_inst，板载clk_250m，深度1024。前缀 u_pcie/。

| 端口 | LTX信号名 | 位宽 | 含义/有效条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| probe0 | fdma_raddr | 32 | 下行业务读起始字节地址低32位 |
| probe1 | fdma_rareq | 1 | 下行业务读请求；适合启动触发 |
| probe2 | fdma_rbusy | 1 | CONV_DMA读事务非空闲 |
| probe3 | fdma_rdata | 64 | 仅在fdma_rvalid=1计入已接受数据 |
| probe4 | fdma_rsize | 16 | 本次读64bit拍数，16Byte帧为2，不是字节数 |
| probe5 | fdma_rvalid | 1 | 实际读数据接受脉冲，等于CONV_DMA的RVALID且RREADY；不是单纯RVALID |
| probe6 | fdma_waddr | 32 | 上行业务写起始字节地址低32位 |
| probe7 | fdma_wareq | 1 | 上行writer写请求；VIO注入时用其触发 |
| probe8 | fdma_wbusy | 1 | CONV_DMA写事务进行中，包含等写响应 |
| probe9 | fdma_wdata | 64 | 上行当前写数据；需结合源valid，缺少直接接受探针 |
| probe10 | fdma_wsize | 16 | 写64bit拍数，当前writer为1；尾字也可发1拍但只有低4Byte有效 |
| probe11 | fdma_w_source_valid | 1 | writer提供数据有效；不是接受脉冲，不能按其保持周期数计写成功 |
| probe12 | adapter_rx_state_dbg | 4 | writer写状态0空闲/1请求/2数据/3等最终响应 |
| probe13 | adapter_tx_state_dbg | 4 | 发送桥FDMA读状态0空闲/1请求/2数据/3等读busy清零 |

两种状态都常见0→1→2→3→0，含义不同。缺少fdma_w_accept、wdone、werror、wstrb和B响应，不能用busy回0/状态回0判写成功。真实成功需块登记、软件状态和C2H比对。故障排空也可能产生rvalid，不能据此证明数据已交付10G。

### B.3 温度ILA：6个端口

实例 u_temp_rd/ila_temp_inst，板载clk_250m，深度1024。TEMP_RD周期为1ms；单屏只有约4.096µs。

| 端口 | 完整信号名 | 位宽 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| probe0 | u_temp_rd/den_in | 1 | SYSMON DRP操作使能；适合==1触发 |
| probe1 | u_temp_rd/dwe_in | 1 | 当前代码与den_in同步置1；不描述成dwe=0的纯读 |
| probe2 | u_temp_rd/cnt_time | 32 | 0～249999循环；Immediate可看活动 |
| probe3 | u_temp_rd/daddr_in | 8 | DRP地址，当前保持0 |
| probe4 | u_temp_rd/temp | 16 | SYSMON do_out原始码，不是摄氏温度 |
| probe5 | u_temp_rd/busy | 1 | TEMP_RD周期末提示，不是SYSMON busy_out，也不是PCIe/DDR忙 |

此核没有drdy_out。不能只凭原始码变化证明一次DRP操作完成；需要温度标定/换算时依据对应SYSMON型号手册，不将原始寄存器值直接标℃。

### B.4 PHY ILA：一个10bit端口，GUI拆为10个信号

实例 ila_pcie_phy，板载clk_250m，深度2048；每个被观察信号先经过两级FDRE采样，再加ILA输入管线。同步后的值适合看状态先后，不用于测亚周期模拟细节。

| probe0位 | LTX信号名 | 来源 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | pcie_diag_phy_value_0 | 逻辑lane0 TXRESETDONE | 1=TX复位流程完成 |
| 1 | pcie_diag_phy_value_1 | 逻辑lane0 RXRESETDONE | 1=RX复位流程完成，不证明接收数据/对端存在 |
| 2 | pcie_diag_phy_value_2 | 逻辑lane0 CPLLLOCK | 当前使用QPLL1，不能要求此位一定1 |
| 3 | pcie_diag_phy_value_3 | 逻辑lane1 TXRESETDONE | 同lane0 |
| 4 | pcie_diag_phy_value_4 | 逻辑lane1 RXRESETDONE | 同lane0 |
| 5 | pcie_diag_phy_value_5 | 逻辑lane1 CPLLLOCK | QPLL1配置下不作主要判据 |
| 6 | pcie_diag_phy_value_6 | QPLL1LOCK | 当前应重点检查为1 |
| 7 | pcie_diag_phy_value_7 | PCIe硬核RESETN | 高为释放 |
| 8 | pcie_diag_phy_value_8 | PCIe硬核PIPERESETN | 高为释放 |
| 9 | pcie_diag_phy_value_9 | PCIe硬核MGMTRESETN | 高为释放 |

逻辑lane按顶层TX pin关系映射，不按生成代码内部gen索引猜测。当前实际lane0/1使用GTHE3_CHANNEL_X0Y0/X0Y1，QPLL common为X0Y0。以上十位全部为1也不等于已经建链；建链仍看user_lnk_up和实际事务。

## C. 其他调试核和未覆盖信号

| 核 | 实例/用途 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| debug hub | dbg_hub | JTAG调试枢纽，板载约250MHz；不是业务状态探针 |
| MIG校准核 | u_pcie/u_rtds_ddr4_backend/u_ddr4_mig | Memory Calibration Debug查看CAL PASS；不是backend事务采集器 |
| PCIe内部JTAG AXI | u_pcie/design_1_wrapper_inst/design_1_i/xdma_0/inst/pcie3_ip_i/inst/debug_wrapper_U/jtag_axi4l_m_inst | 只用于官方PCIe调试空间LTSSM/reset/RXDET；不是通往业务BAR/DDR的任意JTAG总线主机 |

当前没有进入VIO/ILA的信号包括：用户BAR AXI-Lite AW/AR/W/R、CPU确认脉冲、fdma_w_accept/wdone/werror/wstrb、backend recovery细节、1G configured/id/tx握手/skipped_periods、cpu_sync_50us及2µs源事件、10G完整收发握手。它们不能通过GUI添加不存在的探针补出来。

优先使用已有寄存器、DMA比对和外部I/O测量形成闭环。确需新增信号时才另做RTL/ILA修改及实现；当前手册及辅助脚本不要求重新生成逻辑。