| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| RTDS |  |
| 产品版本Product version | Total pages 共 9 页 |
| V1.0 |  |

CPU-FPGA PCIe寄存器表单

| Prepared by 拟制 | 买博 | Date 日期 | 2026-9-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |

# Revision Record 修订记录

| Revision Version 修订版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者 | Date 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | CPU-FPGA PCIe寄存器表单 |  | 26.9.23 |

# 1 文档用途

本文说明管理板CPU通过辅助控制PCIe访问主机FPGA的寄存器，以及下发和取回数据的方法。软件启动时应读取VERSION，确认当前FPGA程序的接口版本与驱动匹配。

# 2 接口基本约定

寄存器每次按32bit访问，采用小端字节序；底层接口是AXI-Lite。

表中的地址偏移都从INFO_EXCH所在的用户AXI-Lite BAR基址算起。BAR是PCIe提供给CPU访问这组寄存器的地址区域；0x20、0x24等是偏移量，不是固定的CPU物理地址。

软件像读写内存一样，通过32bit MMIO访问寄存器。可写寄存器支持按字节写入（AXI WSTRB字节使能）。

未实现的读地址返回0。

当前工程的固定参数为：VERSION=0x00002001（接口版本）、PROG_TIME=0x20260914（工程配置的版本日期值）、CH_BUF_LEN=0x00040000（上行单块容量256KiB）。软件启动时读取这些值，用于确认驱动与当前FPGA程序的接口约定相符。

## 2.1 数据流方向

本文的“主机”指连接管理板CPU的这块FPGA板；“子机”指通过光纤连接、运行应用逻辑的对端。图1中的“主机-RK3588”是管理板CPU所在板，本文用“管理板CPU”称呼它。寄存器名中的CPU也指管理板CPU。

“下行”：管理板CPU通过辅助控制PCIe将数据写入主机DDR，主机再通过10G Aurora光链路发给子机。

“上行”：子机通过10G Aurora光链路发出数据，主机接收并写入本板DDR，管理板CPU再通过辅助控制PCIe读回。

图1 RTDS验证装置系统结构图（管理板CPU、主机FPGA与子机）

# 3 当前寄存器表

| 偏移 | 名称 | 属性 | 复位值/固定值 | 当前RTL语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | RO | 0x00002001 | 当前业务接口版本V2.01 |
| 0x04 | PROG_TIME | RO | 0x20260914 | 当前BD配置的源码版本日期 |
| 0x08 | BUF_LEN_MAX | RO | 0x00040000 | 主机上行单块容量，256KiB |
| 0x0C | FPGA_TEMP | RO | 外部输入 | 返回温度接口的原始值；本模块不换算温度单位 |
| 0x10 | INT_STATE | RC | 外部输入 | 返回当前中断状态；读取时清除中断通知和相关异常标志 |
| 0x14 | CPU_REC_STATE | W1P（写1脉冲）/R | 0x00000000 | W1P：管理板CPU每写一次bit0=1，只产生一个时钟周期的“本块读完”确认；不保持为1，写0无效，读回通常为0 |
| 0x18 | FPGA_CPU_START_ADDR | RO | 0x00000000 | 主机最老待管理板CPU读取的块的DDR字节地址；队列为空时为0 |
| 0x1C | FPGA_CPU_LEN | RO | 0x00000000 | 主机最老待管理板CPU读取的块的有效字节数；队列为空时为0，非零值为4Byte整数倍 |
| 0x20 | CPU_WR_DONE | 写1启动/R忙状态 | 0x00000000 | 管理板CPU空闲时写bit0=1启动下行任务；执行时读回1，任务结束、参数不合法或链路中止后硬件清0 |
| 0x24 | CPU_FPGA_START_ADDR | RW | 0x00008000 | 主机下行DDR起始地址；0x20.bit0=1期间写入被忽略 |
| 0x28 | CPU_FPGA_LEN | RW | 0x00008000 | 主机下行总字节数；0x20.bit0=1期间写入被忽略 |
| 0x2C | DDR_STATUS | RO | 当前值/保持至清除 | DDR是否就绪，以及已发生的读写错误、接收溢出和超时；位定义见第4节 |
| 0x30 | UP_READY_BLOCK_CNT | RO | 0x00000000 | 主机已完成、尚未由管理板CPU确认的上行块数，范围0～8 |
| 0x34 | UP_BLOCK_SEQ | RO | 0x00000000 | 当前最早待读块的批次编号；每完成一个非空块递增，32bit自然回绕；队列为空时为0 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_CNT | RO | 0x00000000 | 累计丢失的32bit有效数据字数，达到0xFFFFFFFF后保持不变 |

属性说明：RO表示只读；RW是普通读写，写入的地址或长度会保留，直到再次修改或复位；RC表示读取时清除通知。W1P与普通写寄存器不同：向0x14的bit0写一次1，只产生一个时钟周期的“本块已读完”确认，寄存器不会一直保持1；确认下一块时可直接再写1，无需先写0。0x20则是写1启动任务、读回忙状态。

# 4 DDR_STATUS位定义

DDR_STATUS由主机内部逻辑生成，软件按下表读取即可。

| 位 | 名称 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DDR_READY | 当前状态 | 1表示DDR后端允许业务访问 |
| 1 | INIT_CALIB_COMPLETE | 当前状态 | 1表示MIG初始化和校准完成 |
| 2 | DDR_AXI_RESPONSE_ERROR | 事件标志（保持至清除） | DDR AXI读写响应曾出现错误 |
| 3 | RX_OVERFLOW | 事件标志（保持至清除） | 上行接收或缓存曾发生溢出/丢字事件 |
| 4 | TIMEOUT | 事件标志（保持至清除） | DDR AXI或FDMA事务曾发生超时 |
| 31:5 | RESERVED | — | 当前固定为0 |

软件启动时用DDR_STATUS的bit0、bit1确认DDR已就绪；bit2～bit4用于记录内部异常，供故障排查参考。读取INT_STATE会清除中断通知和这些异常标志，所以需要留存错误信息时，应先读取并保存DDR_STATUS，再读取INT_STATE。bit0、bit1反映当前状态，不受清除操作影响。读INT_STATE不会归还待取数据块。

# 5 DDR数据窗口和有效参数

## 5.1 管理板CPU→主机→子机（10G发送窗口）

有效DDR地址范围：0x00008000～0x0000FFFF，共32KiB。

起始地址必须是16Byte的整数倍。

长度必须大于0，是16Byte的整数倍，且不超过32KiB。

起始地址 + 长度不得超过 0x00010000，也不得发生32bit地址溢出。

主机每取出16Byte组成一帧，经10G Aurora光链路发送给子机。

参数不合法、提交时10G Aurora链路未就绪或任务无法启动时，主机不会执行有效下行发送，CPU_WR_DONE会清0。正常清0只表示主机已完成本地DDR读取并把数据交给发送接口；当前接口没有单独的结果码，因此不能仅凭清0判断子机已收到或执行数据。

## 5.2 子机→主机→管理板CPU（10G接收与回读窗口）

有效DDR地址范围：0x00100000～0x002FFFFF。

共8个块，每块 0x00040000 Byte（256KiB）。

第k块基址为 0x00100000 + k × 0x00040000，其中k为0～7。

对子机送来的每个有效64bit接收拍，主机只把低32bit存入DDR；这些32bit数据字按接收顺序连续保存，采用小端格式。

FPGA_CPU_LEN为实际有效字节数，粒度为4Byte。

当前最早待读的上行块，其地址、长度和批次编号在管理板CPU确认读完前保持不变。读取INT_STATE只清除中断通知，不改变待读块。

## 5.3 上行数据块的读取与异常提示

主机约每100ms整理一次上行数据。该时段有数据成功写入DDR，且写入结果已确认时，UP_READY_BLOCK_CNT才增加；没有数据时，不会新增可读块或通知。

每块最多256KiB。FPGA_CPU_START_ADDR、FPGA_CPU_LEN和UP_BLOCK_SEQ分别给出当前最早待读块的地址、实际有效字节数和批次编号；管理板CPU确认读完前，这三个值保持不变。

管理板CPU收到中断，或轮询发现UP_READY_BLOCK_CNT不为0后，按寄存器给出的地址和长度完成DMA读取，再向CPU_REC_STATE.bit0写1确认。之后重新读取块数，逐块处理到没有待读块；无需每读完一块都等下一次中断。

若UP_DROP_WORD_CNT增加，表示有32bit有效数据字未写入DDR。软件应记录数据不完整；可读的旧块仍可继续读取。

# 6 软件操作流程

## 6.1 初始化

- 管理板CPU映射主机的用户AXI-Lite BAR，按32bit小端方式访问寄存器。

- 读取 VERSION，确认值为 0x00002001。

- 读取 PROG_TIME和 BUF_LEN_MAX，确认分别为 0x20260914和 0x00040000。

- 读取DDR_STATUS，等待bit0和bit1都变为1，表示DDR可以使用。

- 若DDR_STATUS的bit2～bit4不为0，先保存异常状态，再读取INT_STATE清除通知和异常标志。

## 6.2 管理板CPU经主机向子机发送数据

- 轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待其为0。

- 管理板CPU使用DMA把待发送数据写入主机的下行DDR窗口。

- 等待这次DMA写入完成，并使用驱动提供的顺序保证，确保数据已写入DDR后才提交发送任务。

- 写 CPU_FPGA_START_ADDR和 CPU_FPGA_LEN。

- 写 CPU_WR_DONE.bit0=1提交任务；无需先写0。

- 轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待硬件清0。

CPU_WR_DONE清0只表示主机本地请求结束，可能是正常发送完成、参数不合法或链路中止。当前寄存器不能区分这些结果，也不能证明子机已收到。

## 6.3 管理板CPU回读子机经主机送回的数据

- 收到中断后，先读取并保存DDR_STATUS，再读取INT_STATE清除通知；若采用轮询，即使没有新中断，也应检查UP_READY_BLOCK_CNT。

- 读取 UP_READY_BLOCK_CNT；值为0时没有可取块。

- 依次读取 FPGA_CPU_START_ADDR、FPGA_CPU_LEN和 UP_BLOCK_SEQ，取得同一个最早待取块的地址、长度和批次编号。

- 管理板CPU使用DMA按当前块的地址和实际长度读取主机DDR数据，并等待读取完成。

- 管理板CPU在当前块DMA读取完成后，向CPU_REC_STATE.bit0写一次1，确认这个最早待取块已读完，允许主机复用该块。下一块读完后再写一次1；无需先写0，也不要用读回值判断确认是否持续有效。

- 确认一块后重新读取UP_READY_BLOCK_CNT；非0就继续读取下一队头，直到计数为0。不应依赖每个待读块各产生一次新中断。

# 7 软件必须遵守的限制

- 管理板CPU侧同一时刻只让一条软件流程处理主机上行数据。读取当前最早待读块的信息、完成DMA读取和写入完成确认，必须依次进行。

- 上行DMA读取完成前，软件不得写CPU_REC_STATE；确认后，主机才可以复用该DDR块。

- 软件读 0x20 CPU_WR_DONE：bit0 为 1 表示下行任务仍占用，期间写 0x24（地址）或 0x28（长度）会被FPGA忽略；bit0 为 0 时才配置这两个寄存器，再向 0x20 写 1 提交。

- 下行必须先完成DMA数据写入，再向CPU_WR_DONE.bit0写1启动任务。

- UP_DROP_WORD_CNT按32bit数据字计数，不按Aurora帧计数；达到0xFFFFFFFF后不再增加。

- DMA与MMIO寄存器操作之间，要使用操作系统或驱动提供的顺序保证，确保数据操作先完成、控制操作后执行。