RTDS

CPU-FPGA PCIe 寄存器表单

软件指导手册 · 精简建议稿

| 文档版本 | V1.2（精简建议稿） |
| --- | --- |
| 适用接口版本 | VERSION = 0x00002001（V2.01） |
| 工程日期值 | PROG_TIME = 0x20260914 |
| 核对日期 | 2026-09-29 |
| 实现核对范围 | maibobo/creative_factory：RTDS_test_DDR4_64bit 相关内容；排除 axi_ddr4_full_bist_2020_2/ |

本版按“软件先看怎么做、随后再解释硬件行为”的顺序重组章节，并删去重复的多块读取描述。

修订记录

| 版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-23 | CPU-FPGA PCIe 寄存器表单初稿。 |
| 1.1 | 2026-09-29 | 增加与子机 CPU-FPGA PCIe 交互方案的区别。 |
| 1.2 建议稿 | 2026-09-29 | 重组第5/6章；简化上行多块读取；明确每块 DMA 完成后逐块 ACK；将 UP_BLOCK_SEQ 降为可选诊断；修订 DDR_STATUS.bit3 与 UP_DROP_WORD_CNT 的边界说明；增加软件常见问题。 |

阅读建议

软件开发建议优先阅读第 3、4、5、7、9 章；第 6 章用于理解硬件为何这样工作；第 8 章仅用于主机/子机两套接口迁移和区分。

核心规则：上行读取只记住一句话：看到 N 块 → 连续 N 次“读取当前地址/长度 → DMA 读完 → 向 0x14.bit0 写 1 归还当前块” → 本批处理完后再检查一次 0x30。正常流程不要求每块都重新读取块数，也不要求每块检查 UP_BLOCK_SEQ。

1 文档用途与适用范围

本文说明管理板 CPU 通过辅助控制 PCIe 访问主机 FPGA 的寄存器，以及向主机 DDR 下发数据、从主机 DDR 取回上行数据的方法。本文面向软件开发，描述以当前 RTL 行为为准。

软件启动时应读取 VERSION，确认当前 FPGA 程序的接口版本与驱动匹配。本文对应 VERSION=0x00002001、PROG_TIME=0x20260914。

2 接口基本约定

2.1 访问方式

寄存器每次按 32bit 访问，采用小端字节序；底层接口为 AXI-Lite。

表中地址均为 INFO_EXCH 所在用户 AXI-Lite BAR 的偏移量，例如 0x20、0x24；不是固定 CPU 物理地址。

软件通过 32bit MMIO 访问寄存器；可写寄存器支持 AXI WSTRB 字节使能。

未实现的读地址返回 0。

DMA 数据操作与 MMIO 控制操作之间必须使用操作系统或驱动提供的顺序保证。

2.2 数据流方向

| 方向 | 路径 | 软件动作 |
| --- | --- | --- |
| 下行 | 管理板 CPU → 主机 DDR → 10G Aurora → 子机 | CPU 先 DMA 写主机 DDR，再通过 0x24/0x28 配置并写 0x20.bit0=1 启动。 |
| 上行 | 子机 → 10G Aurora → 主机 DDR → 管理板 CPU | CPU 读取 0x30 判断是否有块，按 0x18/0x1C DMA 读取；每块完成后写 0x14.bit0=1 归还。 |

3 当前寄存器表

| 偏移 | 名称 | 属性 | 复位/固定值 | 软件可见语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | RO | 0x00002001 | 当前业务接口版本 V2.01。 |
| 0x04 | PROG_TIME | RO | 0x20260914 | 当前工程配置的源码版本日期值。 |
| 0x08 | BUF_LEN_MAX | RO | 0x00040000 | 上行单块最大容量 256KiB；RTL 参数名为 CH_BUF_LEN。 |
| 0x0C | FPGA_TEMP | RO | 外部输入 | 温度接口原始值；本模块不换算温度单位。 |
| 0x10 | INT_STATE | RC | 外部输入 | 返回当前中断状态；读取时清除中断通知及相关 sticky 异常状态，但不归还上行数据块。 |
| 0x14 | CPU_REC_STATE | W1P / R | 0 | 向 bit0 写 1 产生一次单周期“当前块已读完”命令；一次只归还一块。写 0 无效；读回通常为 0。 |
| 0x18 | FPGA_CPU_START_ADDR | RO | 0 | 当前最早待 CPU 读取块的 DDR 字节地址；无块时为 0。 |
| 0x1C | FPGA_CPU_LEN | RO | 0 | 当前块实际有效字节数；无块时为 0；非零值为 4Byte 整数倍。 |
| 0x20 | CPU_WR_DONE | 写1启动 / R忙 | 0 | 空闲时写 bit0=1 提交下行任务；执行期间读回 1；完成、被拒绝或链路中止后清 0。 |
| 0x24 | CPU_FPGA_START_ADDR | RW | 0x00008000 | 下行 DDR 起始地址；0x20.bit0=1 期间写入被忽略。 |
| 0x28 | CPU_FPGA_LEN | RW | 0x00008000 | 下行总字节数；0x20.bit0=1 期间写入被忽略。 |
| 0x2C | DDR_STATUS | RO | 当前值/保持至清除 | DDR 就绪及异常状态；位定义见第 4 章。 |
| 0x30 | UP_READY_BLOCK_CNT | RO | 0 | 当前已完成且尚未被 CPU 归还的上行块数，范围 0~8。 |
| 0x34 | UP_BLOCK_SEQ | RO | 0 | 当前块的发布顺序号；每完成一个非空块递增，32bit 自然回绕；无块时为 0。正常读取可不使用。 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_CNT | RO | 0 | 累计丢失的 32bit 有效数据字数量；0xFFFFFFFF 饱和。判断上行数据是否丢失应看该计数是否增加。 |

属性说明：RO=只读；RW=普通读写并保持；RC=读取时清除通知/相关 sticky；W1P=写 1 产生单周期命令，不保持为 1。

4 DDR_STATUS 位定义

| 位 | 名称 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DDR_READY | 当前状态 | 1：DDR 后端允许业务访问。 |
| 1 | INIT_CALIB_COMPLETE | 当前状态 | 1：MIG 初始化和校准完成。 |
| 2 | DDR_AXI_RESPONSE_ERROR | sticky | DDR AXI 读写响应曾出现错误；保持到清除。 |
| 3 | RX_OVERFLOW | sticky | 接收/FIFO 侧曾发生无法缓存导致的丢字事件；不覆盖所有“8 个 DDR 块均未归还”造成的 writer 侧丢字。 |
| 4 | TIMEOUT | sticky | DDR AXI 或 FDMA 事务曾发生超时；保持到清除。 |
| 31:5 | RESERVED | — | 当前固定为 0。 |

重要：软件判断“上行业务数据是否完整”时，以 0x38 UP_DROP_WORD_CNT 是否增加为准。DDR_STATUS.bit3 是接收/FIFO 侧异常提示，不能替代 0x38。读取 INT_STATE 会清除相关 sticky，但不会清除 0x38 的累计值，也不会归还数据块。

初始化时用 bit0、bit1 确认 DDR 可用。若要保留异常信息，应先读取并保存 DDR_STATUS，再读取 INT_STATE 清除通知/相关 sticky。bit0、bit1 为当前状态，不受清除影响。

5 软件操作流程

5.1 初始化

1. 映射主机用户 AXI-Lite BAR，按 32bit 小端访问寄存器。

2. 读取 VERSION，确认 0x00002001；读取 PROG_TIME 和 BUF_LEN_MAX，确认分别为 0x20260914、0x00040000。

3. 读取 DDR_STATUS，等待 bit0=1 且 bit1=1。

4. 若 DDR_STATUS.bit2~bit4 非 0，先保存 DDR_STATUS，再读取 INT_STATE 清除通知/相关 sticky。

5. 初始化上行丢字监控基线：保存一次 UP_DROP_WORD_CNT，后续比较其是否增加。

5.2 下行：管理板 CPU → 主机 → 子机

1. 轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待为 0。

2. 使用 DMA 把待发送数据写入主机下行 DDR 窗口，并等待 DMA 写完成。

3. 写 CPU_FPGA_START_ADDR 和 CPU_FPGA_LEN。

4. 向 CPU_WR_DONE.bit0 写 1 提交；无需先写 0。

5. 轮询 CPU_WR_DONE.bit0，等待硬件清 0。

结果含义：CPU_WR_DONE 清 0 只表示主机本地任务已结束。正常完成、参数不合法、重复/无法启动或链路中止都可能回到 0；当前寄存器不能证明子机已经收到或执行数据。

5.3 上行：子机 → 主机 → 管理板 CPU

推荐按“批次快照”读取，避免软件每块都重新判断块数。

读 0x30 得到 N → 连续 N 次：读 0x18/0x1C → DMA 读完 → 写 0x14.bit0=1 → 本批结束后再读一次 0x30

1. 收到中断时，先读取并保存 DDR_STATUS，再读取 INT_STATE 清除通知；若采用轮询，可直接检查 UP_READY_BLOCK_CNT。

2. 读取 UP_READY_BLOCK_CNT，记为 N。N=0 时本轮没有可取块。

3. 重复 N 次：读取 FPGA_CPU_START_ADDR 和 FPGA_CPU_LEN，使用 DMA 按该地址和实际长度读回，并等待 DMA 完成。

4. 每一块 DMA 完成后，立即向 CPU_REC_STATE.bit0 写一次 1，只归还当前这一块；无需先写 0。

5. 完成本批 N 块后，再读取一次 UP_READY_BLOCK_CNT；若仍非 0，可继续下一批，否则退出。

6. UP_BLOCK_SEQ 不参与正常读取流程；需要日志、顺序核对或故障定位时再读取。

7. 处理期间检查 UP_DROP_WORD_CNT 是否较基线增加；增加即表示发生过上行 32bit 有效数据字丢失。

5.4 上行最小伪代码

cnt = read32(UP_READY_BLOCK_CNT); while (cnt != 0) { for (i = 0; i < cnt; i++) { addr = read32(FPGA_CPU_START_ADDR); len = read32(FPGA_CPU_LEN); dma_read(addr, len); wait_dma_done(); write32(CPU_REC_STATE, 1); // 只归还当前一块 } cnt = read32(UP_READY_BLOCK_CNT); // 本批结束后再看是否有新块 }

若平台/驱动对 DMA 与 MMIO 有额外顺序要求，按驱动提供的屏障/完成机制执行；不要以 CPU_REC_STATE 的读回值判断 ACK 是否“保持有效”。

6 数据窗口与硬件行为说明

6.1 下行 DDR 窗口

有效地址范围：0x00008000~0x0000FFFF，共 32KiB。

起始地址必须 16Byte 对齐。

长度必须大于 0、为 16Byte 整数倍，且不超过 32KiB。

起始地址 + 长度不得超过 0x00010000，也不得发生 32bit 地址溢出。

主机每取 16Byte 组成一帧，经 10G Aurora 发送。

6.2 上行 DDR 窗口与块发布

有效地址范围：0x00100000~0x002FFFFF；共 8 块，每块 0x00040000 Byte（256KiB）。

第 k 块基址：0x00100000 + k × 0x00040000，k=0~7。软件不需要自行计算下一块地址。

对子机送来的每个有效 64bit 接收拍，当前业务只保存低 32bit；按接收顺序连续写入 DDR，小端格式。

主机约每 100ms 完成一次接收周期；只有该周期内有成功写入的数据，才发布一个非空块。单块最多 256KiB。

当前块的地址、长度和顺序号在 CPU 写 0x14.bit0=1 前保持稳定。

6.3 8 块循环使用：软件只需要理解“占用/归还”

硬件内部用 8 个块循环保存数据，但软件无需维护块号或计算环形地址。可按以下规则理解：

| 事件 | 硬件行为 | 软件需要做什么 |
| --- | --- | --- |
| 新块完成 | UP_READY_BLOCK_CNT 增加；若此前无待取块，产生通知。 | 读取当前地址/长度并 DMA。 |
| CPU 未归还当前块 | 该块地址/长度保持不变，不会被正常新数据覆盖。 | 不要提前写 0x14。 |
| CPU 写 0x14.bit0=1 | 只释放当前最老的一块；下一块自动成为“当前块”。 | 每块 DMA 完成后写一次 1。 |
| 8 块都未归还 | 后续无法保存的数据会被丢弃；旧块仍保留。 | 尽快消费；监控 0x38 是否增长。 |

UP_BLOCK_SEQ 是发布顺序号，不是“最后已读序号”。第一块的序号可以是 0，而无块时 0x34 也返回 0，因此不能用 0x34=0 判断空；是否有块只看 0x30。

7 软件必须遵守的限制

1. 同一时刻只允许一条软件流程处理主机上行数据；不可由多个线程/进程独立消费同一组 0x18/0x1C/0x14。

2. 上行 DMA 完成前不得写 CPU_REC_STATE；写 0x14.bit0=1 后，FPGA 才有权复用该块。

3. 下行必须先等待 CPU_WR_DONE=0；其为 1 时，写 0x24/0x28 会被 FPGA 忽略。

4. 下行必须先完成 DMA 写入，再写 CPU_WR_DONE.bit0=1 提交。

5. UP_DROP_WORD_CNT 按 32bit 有效数据字计数，不按字节或 Aurora 帧计数；达到 0xFFFFFFFF 后保持。

6. DMA 与 MMIO 控制之间必须使用操作系统/驱动提供的顺序保证。

7. 不要依赖“每个上行块都会产生一次独立中断”；处理中断后应主动处理当前已有块。

8. 不要通过 CPU_REC_STATE 的读回值判断确认是否有效；它是 W1P 单周期命令。

8 与子机 CPU-FPGA PCIe 交互方案的区别

主机与子机属于不同 PCIe 设备和 BAR 地址空间。即使存在同名、同偏移寄存器，也必须先确认当前访问的是哪块板，再选择对应的软件状态机。

| 项目 | 子机 V1.0 方案 | 当前主机 V2.01 |
| --- | --- | --- |
| 版本/容量 | 文档示例 VERSION=0x00001001、PROG_TIME=0x20251124、BUF_LEN_MAX=0x10000。 | 固定读值分别为 0x00002001、0x20260914、0x00040000。 |
| 0x14 CPU_REC_STATE | 按可读写完成状态描述，CPU 写 1 后由 FPGA 清 0。 | W1P 命令；每写一次 1 只归还一个当前上行块，读回通常为 0。 |
| 0x20 CPU_WR_DONE | 流程语义与主机不同。 | 先等 0 → DMA 写 DDR → 配置地址/长度 → 写 1 启动；执行时为 1，结束/拒绝后为 0。 |
| 上行判断 | 主要依赖中断、地址、长度及完成状态。 | 是否有数据以 0x30 为准；0x18/0x1C 指向当前块；0x34 为可选顺序号；0x38 为累计丢字计数。 |
| DDR 窗口/时间 | 按旧方案假设，不应直接套用。 | 下行 32KiB；上行 8×256KiB；约每 100ms 发布非空块。 |

迁移原则：主机软件按本文第 5 章实现，不要因为偏移相同而复用子机的 0x14、0x20 状态机。

9 软件常见问题与回答

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 0x30=5，是不是一次 DMA 读 5×256KiB？ | 不是。表示有 5 个独立已完成块。每块实际长度看当前 0x1C，逐块 DMA。 |
| 什么时候写 0x14=1？ | 每一块 DMA 真正完成后立即写一次；一次只归还一块。 |
| 写 0x14=1 后要先写 0 才能确认下一块吗？ | 不需要。0x14 是 W1P，每块直接再写一次 1。 |
| 0x14 写 1 后读回 0，是否失败？ | 不是。正常就是通常读回 0；它不是保持状态位。 |
| 每处理一块都要重新读取 0x30 吗？ | 不需要。可先读取 N，连续处理 N 块；本批结束后再读一次 0x30。 |
| 处理这 N 块期间又来了新块怎么办？ | 不会影响已经看到的 N 块；新块继续累积。处理完本批后再检查 0x30。 |
| 下一块地址能否自己 +0x40000？ | 不建议。每次直接读取 0x18，硬件自动给出当前块地址。 |
| 0x34 UP_BLOCK_SEQ 必须每块检查吗？ | 不必须。正常读取可以不使用；它适合日志、顺序核对和故障定位。 |
| 0x34=0 是否表示没有数据？ | 不能这样判断。第一块序号可以为 0；是否有数据只看 0x30。 |
| 8 块都占满后会覆盖旧块吗？ | 不会正常覆盖未归还旧块；后续无法保存的数据会被丢弃，0x38 增加。 |
| DDR_STATUS.bit3=0 能否说明没有丢上行数据？ | 不能。判断数据完整性应看 0x38 是否增加；bit3 只覆盖接收/FIFO 侧异常。 |
| 读取 INT_STATE 会不会把数据块清掉？ | 不会。它只清通知/相关 sticky；归还块只有写 0x14.bit0=1。 |
| 0x38 的单位是什么？ | 32bit 有效数据字数量，不是字节数，也不是 Aurora 帧数。 |
| CPU_WR_DONE 清 0 是否表示子机成功收到？ | 不能。它只表示主机本地任务结束或请求被消费，当前接口没有对端成功结果码。 |
| 能否两个线程同时读上行？ | 不能。当前寄存器接口是单消费者模型。 |