# RTDS 最新设计方案（精简版）

2026-10-12时序修复后更新：当前快速回归20测试台×3种子，57通过/3同拍边界失败；上午次最新波形已备份并替换。当前详细信号及实测时间以末尾新证据说明和《RTDS 时序修复后：快速回归、设计过程与典型波形详解》为准。历史图片与旧结果保留日期，不代表当前重新测量。

# 1. 确定的设计要求与远程当前实现

日期：2026-10-12。本文以远程C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev当前XPR和源码为准，保留原V1.0详细方案。四拍16 Byte、Byte6=0xF0、同源2µs源事件和50µs GPIO是已确定的设计要求。远程当前RTDS_1G_PERIODIC_TX为四拍版本，TOP已实例化RTDS_SYNC_TIMEBASE并接入tick_toggle_2us，同时引出cpu_sync_50us，XPR已包含对应源码。“待统一”“当前TOP未接入”属于旧F盘回归基线描述，不适用于远程当前工程。

## 1.1 2µs事件接在哪里，是否还需要接入

当前连接：TOP.clk_250m→u_sync_timebase；u_sync_timebase.tick_toggle_2us→TOP.tick_toggle_2us→U_RTDS_1G_PERIODIC_TX.tick_toggle_2us。1G模块以tick_sync/tick_seen在用户时钟域生成period_tick。这个连接是同源周期发送的必要条件，远程当前RTL已连接，无需重复接入。

同源timebase每500个250MHz拍翻转一次事件标志，即2µs；每12500拍产生一个50µs GPIO周期，高低各6250拍。GPIO已经连接TOP输出cpu_sync_50us。源事件严格2µs，实际SOF接受时间还受用户时钟量化、发送忙和反压影响；反压时跳过，不积压补发。源码连接已完成与板级管脚约束/实测通过分别记录。

## 1.2 1G四拍格式与10G两拍格式

1G输出为4×32bit共16 Byte：Byte0/1=duty低/高字节，Byte2～5=Vin低字节先发，Byte6=0xF0，Byte7～15=0；先发字节在tx_data[31:24]，四拍REM=3，仅首拍SOF、第四拍EOF。10G下行同样16 Byte，但采用2×64bit、REM=7；两种接口格式分别说明。首次合法Byte1编号1～10锁定配置，后续不覆盖。

# 2. 数据路径

下行：CPU完成H2C写DDR后，通过INFO_EXCH设置地址/长度并写0x20=1；adapter经CONV_DMA读取，发送桥通过异步FIFO送Aurora 10G。每16 Byte为两拍64bit，首拍SOF、末拍EOF、REM=7，以valid/ready推进。首次合法Byte1编号1～10用于1G参数配置；后续配置不覆盖首次锁定值。上行：每个10G有效拍保存低32bit，高32bit不进入业务数据；先到字置64bit低半，后到字置高半，经writer写DDR，再由CPU逐块C2H读取和确认。

# 3. 地址、容量与块规则

下行窗口0x00008000～0x0000FFFF，地址16 Byte对齐，长度为正16 Byte倍数且不超过32 KiB；整个请求必须落在窗口内。上行窗口0x00100000～0x002FFFFF，8个256 KiB环形块；未确认的可读块不得覆盖。RX FIFO生产深度2048×64bit，线路不能靠业务ready无限回压，拥塞时统计丢失的32bit字。生产封块周期为250 MHz、25000000拍，即100 ms；周期到期不等于块可读，必须等成功写响应与奇数尾字完成。正常双字WSTRB=0xFF、有效长度+8；尾字WSTRB=0x0F、长度+4；错误写不增加有效长度。

# 4. 时钟、复位与事务恢复

业务/FDMA时钟250MHz；10G用户域156.25MHz、1G用户域31.25MHz，协议核各自产生用户时钟，跨域使用FIFO或同步结构。1G初始化由100MHz四分频得到25MHz。DDR系统失效时共同重置Clock Converter两侧及MIG AXI，各侧连续16个本域时钟后释放；业务侧保存已接受AR/AW的ID和拍数，为存储无法返回的旧请求提供错误结束响应。已经s_axi_rvalid/bvalid展示且受反压的字段保持，不能事后改写。

# 5. 命令与跨任务隔离

下行失效具体指任务读取DDR期间PCIe、DDR或Aurora channel/lane就绪变0。adapter结束旧命令并禁止新读请求、禁止旧数据进入TX FIFO或产生Byte1事件；fdma_rbusy仍为1时保持接收许可，让CONV_DMA收完旧读。DDR无法提供旧R时，由后端按原ID、原拍数补SLVERR。重新启动需fdma_rbusy=0、用户域发送桥停止确认返回，并连续8个FDMA拍无旧帧完成事件。正常完成的清理窗口可锁存一条新合法命令及地址/帧数；异常失效期间拒绝新命令。0x20清0只表示软件命令结束，不能单独证明旧读busy已经释放。

# 6. CPU使用顺序

下行：H2C完成→写0x24/0x28→写0x20=1→等待命令结束并检查错误状态。上行：先看0x30数量，读取0x18/0x1C/0x34队头信息，完成对应C2H后仅写一次0x14=1。读0x10只清通知和相关诊断，不释放块；0x38累计丢字不随读清。接口接受、DDR成功提交、块可读、CPU确认是四个不同阶段。

| 偏移 | 寄存器 | 核心语义 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION（32bit） | RO；0x00002001。 固定版本，复位不改变常量。 |
| 0x04 | PROG_TIME（32bit） | RO；0x20260914。 构建标识，非本次核查日期。 |
| 0x08 | BUF_LEN_MAX（32bit） | RO；0x00040000。 单个上行块容量256KiB，非下行最大长度。 |
| 0x0C | FPGA_TEMP（32bit） | RO；bit16=busy；bit15:0=温度码。 复位流水寄存清0；见温度规格。 |
| 0x10 | INT_STATE（32bit） | 读清；bit0=上行通知。 AR握手读0x10锁存当前值并产生r_INT_STATE/r_CLEAR_INTER单拍；不释放块；同时清相关诊断状态。 |
| 0x14 | CPU_REC_STATE（32bit） | W1P；写bit0=1；读回0。 WSTRB[0]有效才触发单拍r_CPU_REC_STATE；C2H完成后确认一块，不要重复写以免释放下一块。 |
| 0x18 | FPGA_CPU_START_ADDR（32bit） | RO；当前队头卡端字节地址。 非空时稳定至确认；复位/空队列无可读载荷，应先看0x30。 |
| 0x1C | FPGA_CPU_LEN（32bit） | RO；当前队头有效字节数。 为4 Byte倍数、≤0x40000；仅包含成功写入的字；队列空时不发DMA读取。 |
| 0x20 | CPU_WR_DONE（32bit） | 命令/状态；写1启动；读bit0=忙。 复位0；busy期间忽略重复启动；CPU_WR_DONE_EVENT优先清0；完成、非法拒绝或断链结束均可能清0。 |
| 0x24 | CPU_FPGA_START_ADDR（32bit） | RW；下行卡端字节地址。 复位0x00008000；0x20=0时按WSTRB更新，busy时保持原值；使用下行窗口及16 Byte对齐。 |
| 0x28 | CPU_FPGA_LEN（32bit） | RW；下行字节长度。 复位0x00008000（32KiB）；busy时不改写；正16 Byte倍数，≤32KiB，需连同地址核对末端。 |
| 0x2C | DDR_STATUS（32bit） | RO；bit0=storage_ready成立且读写abort清除后的业务ready；bit1=校准完成；bit2=响应错误；bit3=RX溢出；bit4=DDR/FDMA超时；其余0。校准恢复但旧错误响应尚未收完时，bit1可为1、bit0仍为0。读0x10清诊断，不释放块或清恢复事务。 |
| 0x30 | UP_READY_BLOCK_CNT（32bit） | RO；可读块数量0～8。 复位0；生产块+1，确认一块-1；读清通知不改变数量。 |
| 0x34 | UP_BLOCK_SEQ（32bit） | RO；队头块序号32bit。 队头序号随确认更新；空队列时不要用此值推断载荷存在。 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_CNT（32bit） | RO；累计丢失32bit字数。 复位0，饱和0xFFFFFFFF；不随0x10读清；接口名RX_DROPPED_FRAMES为历史命名。 |

# 7. 本次验证与剩余边界

归档恢复回归中，TC-F11、基础TC-F13/F14、TC-F15及连续下行检查在三种子下通过；真实MIG/Clock Converter/DDR模型独立恢复也有三种子通过记录。新增同拍/重复失效用例仍有原始FAIL，需核对storage_ready下降与响应装载的先后，补充判据未关闭。原TC-M01/F09失败发生于F盘旧两拍基线，不作为远程当前四拍源码的失败结论；随后已修正测试台事件连接并重跑远程当前1G模块及Byte1集成，三种子均通过；见新增章节。归档TOP/后端RTL展开不替代综合实现、完整CDC、物理时序或板级测试。

# 资料入口

详细方案：RTDS_主机FPGA_PCIe_DDR4_Aurora_详细设计方案_V1.0_20261002.docx。

规格/测试点/用例：RTDS_functional_20261011/RTDS_功能规格_测试点_详细用例_20261011.xlsx。

修改与验证：RTDS_恢复修复_修改因果_随机回归与展开_20261012.docx。

后续问题：RTDS_历史遗留问题与后续工作清单_20261012.docx；日志与源码哈希见../reports/recovery_phase2_20261011/regression_summary.json。

# 2026-10-12远程当前源码实跑与Vivado波形入口

按后续请求，本次已使用远程C:\Xilinx\Vivado\2020.2运行相关仿真，并在verification_20261012/doc_wave_final归档五组×三种子共15项通过。doc_wave_r1的测试环境旧参数/漏接事件失败、doc_wave_r2的中断及XSim内核异常均保留。最终采用独立目录、xelab -O0；测试台仅修正tb_rtds_1g.sv和rtds_real_harness.sv的timebase连接，没有修改业务RTL或降低四拍检查判据。

| 用例 / 场景 | 本次结论 | 波形与信号 |
| --- | --- | --- |
| TC-F11 DDR/PCIe/Aurora失效后无全局复位恢复 | 三种子PASS：1417633351、750318462、360207181 | ready_recovery\trace.wdb、recommended.wcfg、signals.csv、observation_events.csv |
| TC-F15 四种失效与六个传输位置组合 | 三种子PASS：1417633351、750318462、360207181 | recovery_cross_variants\trace.wdb、recommended.wcfg、signals.csv、observation_events.csv |
| TC-M08 同源2µs事件及50µs GPIO | 三种子PASS：1417633351、750318462、360207181 | sync\trace.wdb、recommended.wcfg、signals.csv、observation_events.csv |
| TC-M01 1G十组配置四拍发送及反压/断链 | 三种子PASS：1417633351、750318462、360207181 | 1g\trace.wdb、recommended.wcfg、signals.csv、observation_events.csv |
| TC-F09 真实adapter取Byte1并配置实际四拍1G | 三种子PASS：1417633351、750318462、360207181 | byte1_1g\trace.wdb、recommended.wcfg、signals.csv、observation_events.csv |

波形包：C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\evidence\local_wave_sessions\recovery_and_1g_20261012。每组全程WDB/VCD记录种子1417633351；另外两种子日志保留，不把未递归记录的WDB说成完整波形。每组sources与source_hashes.json匹配已运行源码，signals.csv/list列实际VCD记录对象，recommended_signals.list列默认观察对象。

打开步骤：在资源管理器进入目标组目录，双击Open_<组名>.cmd；Vivado打开该组project/wave_<组名>.xpr，再载入trace.wdb与recommended.wcfg，不重跑仿真。Wave窗口先Zoom Fit，再按observation_events.csv时间放大；总线右键Radix→Hexadecimal。需要补看时在Scope中选模块、Objects中选对象并Add to Wave Window。

手动步骤：Vivado File→Open Project选择该组XPR；在Tcl Console执行open_wave_database {<该组完整路径>/trace.wdb}和open_wave_config {<该组完整路径>/recommended.wcfg}。信号路径属于测试台，如/tb_ready_recovery/H/U_ADAPTER/tx_recovering，不能把主工程TOP中的路径直接贴入此WDB。需要对照实际TOP连接时阅读同组sources中的TOP.v。

本次M01/F09当前远程四拍基线通过，覆盖此前F盘旧两拍/测试环境问题的相应功能；历史FAIL不删除。完整TOP、真实GT/板级和其他未关闭的同拍响应补充边界不由这五组PASS自动关闭。

# 时序修复后当前快速回归与波形证据（2026-10-12）

完整详细报告：docs/RTDS_时序修复后_快速回归与典型波形详解_20261012.docx；波形包：C:/project/RTDS/DDR/RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev/evidence/local_wave_sessions/recovery_and_1g_20261012。实际时序WNS+0.077ns、WHS+0.004ns，三类失败端点均0。快回归57/60通过，剩余3次均为backend_edge_recovery原同拍判据失败。上午波形已移至备份；所有当前证据绑定本轮冻结源码，不能从时序通过推断全部功能边界通过。

## 三类失效后的旧读排空与新任务 / ready_recovery

下行业务的停止与AXI事务的结束是两个层次。PCIe、Aurora或DDR就绪失效时应立即停止业务交付，但已经被CONV_DMA接受的读请求仍要按原拍数收尾；否则读状态停在R_DATA，恢复后可能把旧数据当成新帧。软件0x20结束只释放软件命令，不能取消AXI已经接受的AR。恢复逻辑因此同时维护业务隔离、旧读排空和用户域发送桥停止确认。

H是实际INFO_EXCH、adapter、CONV_DMA、DDR后端、timebase和1G的集成环境，CPU预装/C2H及DDR4_SIM_RAM为模型。clk=250MHz，uclk测试值156.25MHz，gclk=31.25MHz；上行封块周期2000拍=8µs，DDR/FDMA超时256拍。kind0/1/2分别撤销channel_up、pcie_up、ddr_reset_n，旧长度16/64/32 Byte；hold_r确保失效发生在旧读busy且模型R已产生。中断保持200+phase2_pick(0,80)拍，恢复后等待500拍；新任务0x9000/32Byte，seed=0x660000+kind*4096，Byte1=2。seed是载荷基数，随机种子独立为记录的三个SEED。

建立旧读：CPU依次写0x24/0x28/0x20；观察rareq、busy及模型R。hold_r在模型边界阻塞，业务还没有取走全部旧数据。 避免把请求前故障误算成读在途恢复。

撤销就绪：对应输入拉低，汇总就绪随后下降；tx_active清0、done结束软件忙，tx_recovering仍为1。 此时busy可能仍高，软件命令结束不证明旧事务结束。

隔离并排空：释放hold_r后旧valid/ready握手继续；tx_deliver_enable为0，旧拍不进入TX FIFO、不取Byte1。DDR丢失旧返回时后端补零SLVERR。 数据被CONV_DMA接受与业务交付是不同边界。

等真实停止确认：用户域停止并复位发送桥，确认同步回FDMA域。busy=0、停止确认=1、无旧帧事件的条件连续8拍后recovering清0。 不能只等固定时间替代用户停止确认。

提交新任务：地址改为0x9000，长度32，期望基数改为新seed；逐拍检查4个64bit新数据，两帧SOF/EOF及1个命令结束。 故障前已被对端接受的半帧不能撤销，检查的是本地恢复后不混旧拍。

本轮结果：PASS；288422.0ns，2602个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## 四类失效×六个位置及停钟恢复 / recovery_cross_variants

恢复不能依赖故障恰好发生在某个固定位置，也不能假定Aurora用户时钟一直运行。该用例用四类失效、六处位置、快慢用户时钟和停钟组合检查跨任务隔离，尤其防止迟到的旧EOF完成脉冲结束新任务。

100轮，kind=(n/6)%4对应channel/PCIe/DDR/lane，stage=n%6对应请求出现、读busy、模型R待返回、已接受首R、SOF已接受、EOF已接受。前24轮覆盖4×6全部组合，其后重复扰动；不是把100轮随机命中当成完整组合保证。stage5旧长度固定16，其余16*phase2_pick(1,4)；故障保持phase2_pick(8,40)个clk拍。n%7=0停用户时钟；user_half_period在3.2/7.9ns间交替。新seed=随机oldseed异或0x55AA，新任务固定0x9000/32Byte。

选择失效位置：以stage等待真实接口现象，再取下降沿施加故障，保证没有靠强制内部状态制造场景。 SOF/EOF须结合实际接受边沿。

恢复期间提交一条命令：旧busy仍高或停钟尚无quiet时提交0x9000/32Byte，应结束/拒绝而不使tx_active开启。 异常清理不能复用正常收尾暂存逻辑。

重新打开就绪：恢复对应输入并释放hold_r，旧事务排空；如果用户时钟停着且尚无确认，再等32拍仍不得结束recovering。 业务时钟经过32拍不能证明另一个时钟域已运行。

恢复用户时钟与新发送：允许用户时钟、打开随机ready，wait_recovered后提交新数据，逐拍比对并核对4/2/2/1。 排除旧数据、旧配置事件、旧结束事件混入。

本轮结果：PASS；162834.0ns，2604个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## 250MHz同源2µs事件与50µs GPIO / sync

1G发送机会与CPU GPIO需要来自同一个250MHz时间基准，不能分别在31.25MHz用户域凑近似周期。toggle传递的是事件，每次翻转一次；用户域同步后检测变化，允许SOF时间有32ns量化，但源事件仍严格2µs。GPIO直接在源域产生，与线路是否接受数据无关。

clk_250m半周期2ns；低有效rst_n保持5个下降沿；解除后i=0～24999逐拍采样，expected_gpio=(i%12500)<6250，expected_toggle=((i/500)%2)==0。prev_toggle与events_in_50us统计翻转；每12500拍检查25次，覆盖两个GPIO周期；末尾重新复位。无随机变量，三个SEED重跑仅检查重复运行一致性。

复位与首事件：解除复位后首次源事件与GPIO起始上升关系由计数0的实现定义，表中给出实际边沿时间。 不要假定首次事件一定等足2µs才出现。

两完整周期：相邻toggle翻转测2000ns，GPIO同向边沿测50000ns，每半周期6250拍。 用同向/异向边沿分别测不同物理量。

尾部再复位：确认GPIO与toggle立即按RTL复位清零，下一次解除重新开始。 这是模块功能检查，不是板上GPIO延迟测量。

本轮结果：PASS；100032.0ns，19个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## 十组参数、四拍帧与反压断链 / 1g

CPU只需通过合法Byte1选择参数；控制域查表生成完整{Vin,duty}，经邮箱握手成组传到用户域，避免两个字段来自不同配置。首次合法配置保持到主机复位；用户复位或断链只中止在途帧。发送状态FIRST→SECOND→THIRD→FOURTH逐拍握手，源事件遇忙/反压就跳过，不积压补发。

src_clk=250MHz，user_clk=31.25MHz；timebase的tick直接连实际1G。id逐个1～10，每轮主机复位24个user拍；先配置0/11观察不启动，再提交id并比较expected_duty/expected_voltage和observed_payload；后续10不覆盖。ready拉低210拍，再在首拍接受后反压90拍，恢复后检查继续；channel断开100拍。expected_payload为48bit参考，beat_index=0～3，previous_stall/held_payload保存反压整拍，completed_frames/last_sof_time分别计帧与测SOF。

配置建立：控制域合法编号译码，cfg_hold保持参数并送请求，目的域锁存cfg_user后确认。 只观察cfg_byte_valid不能说明目的域已经有参数。

四拍载荷：ID1 duty=3000=0x0BB8，Vin=5*2^20=0x00500000；接受数据应依次B80B0000、5000F000、00000000、00000000。 Byte6=F0位于第二拍[15:8]，Byte7=0；不是旧6Byte无效尾区。

拍中反压：valid=1 ready=0时保存DATA/REM/SOF/EOF，源事件继续，但不推进当前拍。 不能用信号跳变次数代替接受拍数。

忙事件跳过：周期到来而帧未结束或ready=0，则skipped增加；释放ready恢复当前帧和后续新周期，不追补旧周期。 跳过数属于用户域调试计数，32bit自然回绕。

断链与新帧：channel_up=0中止当前帧且valid不再发送，cfg_user保持；恢复等待后新事件从FIRST开始。 中止的半帧不算完整帧，测试台partial_frame辅助识别。

本轮结果：PASS；296272.0ns，212个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## DDR Byte1经真实adapter配置1G / byte1_1g

独立1G测试只能证明编号输入到周期帧，不能证明CPU经DDR的Byte1真的到达它。本组用真实INFO_EXCH、adapter、CONV_DMA和DDR后端，把每16Byte帧首个FDMA接受拍的[15:8]提取成cfg_byte事件，再连接真实1G及同源timebase，完整检查输入载荷、首次锁定与输出。

对id1～10独立H.reset。非法序列8000/16/seed100000/id0、8010/16/seed200000/id11，等待200个gclk；合法8020/16/seed300000/id，等待至少2帧；随后8030/16/seed400000/其他合法ID，等待至少4帧。expected_cfg=(voltage*1048576<<16)|duty，expected_data按beat0～3生成，frames累计完整四拍帧。H.valid_tx检查DDR读、10G发出、Byte1脉冲与命令结束，1G另一个监视器逐拍比较。

非法不启动：前两帧Byte1=0/11仍可作为10G普通载荷传输，adapter产生cfg事件，但configured保持0且1G没有帧。 10G发送成功不代表Byte1是合法1G参数。

合法首次锁定：8020请求首R握手，cfg_valid携带id；用户域收到48bit后开始由period_tick触发四拍帧。 用时间表关联DDR首拍、cfg事件、配置确认和首1G帧。

再次配置不覆盖：8030读出不同ID，cfg_valid仍产生，但configured_id/cfg_user保持。 adapter不是只提取一次，首次锁定规则属于1G模块。

十组重复验证：每个id先reset，逐个比较LUT与四拍字节。 合计10次独立配置，不能仅看ID1推断其他组。

本轮结果：PASS；166400.0ns，2604个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## DDR读突发中断与已展示R保持 / backend_read

已接受AR形成返回拍数及ID的契约。存储复位后不能把该事务丢掉，也不能更改上游已经展示且受反压的R。后端记录pending、原ID和left；有真实返回时装入保持寄存器，存储失效后未展示拍补零SLVERR；最后一个R真正被接受才清pending/abort，释放业务ready。

tb_backend_read.T参数KIND=0；T.B包装实际后端，AXI_ID_WIDTH=5、TIMEOUT_CYCLES=64、DDR4_SIM_RAM。n覆盖1/2/256拍，id0/1/31，fault位置在AR接受后、R展示保持及部分R接受等处；response反压覆盖8/64/400拍。expected[0:255]保存随机独立参考，phase2_pick改变数据及空拍；burst-size=3、INCR，地址字节数按8递增。global rst_n与ddr_rst_n分开。准确实际checks及组合列表来自本轮PASS日志。

保存AR：输入ARID/LEN/ADDR握手，pending置1、left=n。 9bit left支持256，8bit会把256错误表示为0。

展示一拍R：装入recovery_r*并使valid高；RREADY低则保持。left已经减少，但该拍还未接受。 由此区分未装载与未接受。

存储失效：storage_ready低或abort置1后，未装入拍改为零SLVERR；旧展示拍保留原码/数据。 不能依据外部ddr_rst_n刚下降就追改一个已展示响应。

排空并恢复：逐拍接受，RID都等于原ID，只有最后一拍LAST；最后R接受后清pending/abort。 物理ready恢复不能提前接新AR。

新读独立成功：换地址/ID/模式，无global reset提交新AR，按独立expected比较。 排除旧数据和重复LAST残留。

本轮结果：PASS；47232.0ns，235个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## DDR写中断、剩余W排空与B保持 / backend_write

写成功只能由最终B确认，不能由AW或最后W接受确认。DDR失效后后端仍接收原AW契约剩余W，使上游不会卡住，但禁止旧W进入存储；全数W收齐后生成一次原ID的SLVERR B。已经展示的B受反压时保持原响应，包括故障后不能把原OKAY改写为错误。

tb_backend_write.T参数KIND=1；T.B为真实后端公开AXI模型环境。长度1/2/256、ID0/1/31、不同已接受W位置、B展示反压以及8/64/400拍保持；expected[k]为独立随机64bit载荷，write_beat随机0～5拍空拍；AW与W独立任务。TIMEOUT_CYCLES=64用于缩时诊断，不作为生产65535拍超时证明。

正常或部分W接受：AW先保存原长度和ID，W可有独立空拍。 valid持续等wready，只有接受边沿才减少剩余数。

DDR故障后收完旧W：write_abort置位，上游WREADY仍可收原剩余数；mem_wvalid为0，不进入新存储。 不回滚故障前已物理写过部分数据，保护的是事务结束与成功长度。

生成错误B并保持：原W数全收齐后生成BID原ID、BRESP=2；BREADY低长反压时保持。 不能在最后W前报告完成。

接受B与新写：接受B后pending/abort清零，新地址/ID/数据可重新写并读回。 写失败不意味着从未写任何字节，CPU只应使用成功块元数据。

本轮结果：PASS；44988.0ns，235个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## 上行拼接、尾字、队列与成功B响应 / ring

上行拍只取低32bit字，每两个字拼成64bit写拍。writer用成功写响应决定有效Byte数；周期到期请求收尾，尾字0F使能写完后才发布。队头地址、长度、序号和可读数表示所有权，IRQ清除只清通知，CPU_ACK才释放当前队头。满8块时保护未读数据而丢弃新增字。

tb_rtds_ring，clk250MHz，PERIOD_CYCLES=200=0.8µs，不能替代100ms生产证据。memory为独立按Byte寻址参考，response_delay=3或300，inject_error控制响应失败。send_word低字=value、高字=$urandom，验证高半不污染业务。n0～23每块n%2+2字并逐块ACK；n24～31各1字积压8块，额外999/1000丢2字；延迟响应送2000/2001，错误响应送3000/3001，恢复后4000单尾字。

正常两/三字块：按输入顺序拼接，两个字组成FF写，三字的末字等待周期再0F尾写。 长度8/12Byte，独立memory逐字验证。

三轮回绕：序号0～23递增，物理索引%8回绕，每块读比对后ACK。 逻辑序号不随物理地址回绕清零。

队列满保护：积压8块，再送2字，ready_blocks仍8，队头内容保持。 不能覆盖尚未CPU确认的存储。

响应跨周期：response_delay=300时周期到期但旧B未完成，ready_blocks仍0；成功响应后收尾发布。 数据accept不是block readable。

失败与恢复尾字：错误双字不计成功长度，丢字累计+2；恢复后单4000写0F，发布4Byte。 尾字高32bit为填充，不能计入长度或覆盖高Byte。

本轮结果：PASS；28918.0ns，118个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

## 故障与R接受同拍：原始失败定位 / backend_edge_recovery

这个补充用例专门检查读写并行在途、故障与R接受同拍、旧错误响应未排空时二次DDR复位。它有尚未关闭的原判据：要求第k=2个读拍一定已经是零SLVERR。本轮三种子仍触发该判据；不能把基础恢复通过扩大为这项边界通过。

初始一次global reset；并行AR4拍ID1地址8000与AW4拍ID31地址A000。接受首W及首R，等第二R展示，下降沿同时RREADY=1与ddr_rst_n=0，下一上升沿第二R应保持原OKAY。之后等storage_ready下降，DDR恢复后尝试新AR/AW应阻塞；旧事务尚未结束时二次复位。错误R长保持400拍后同时排空旧读和剩余W，再期望新地址9000写ID17读ID23。失败发生在这套流程第k=2读检查，后续成功分支没有执行到。

故障前已展示第二R：首R接受后下一个R保持valid且ready低；记录其原数据和OKAY。 保持义务不因DDR复位取消。

故障与第二R接受同拍：下降沿同时把RREADY置1和DDR复位置0，下一上升沿检查第二R原值。 上游旧拍接受与后端下一拍装入可能发生在同一边沿。

实际ready下降后再读：等待storage_ready低后经历恢复/重复故障和长反压，检查k=2。 需回溯k=2实际是在ready有效时就已装入，还是失效后新装入。

本轮失败停止：实际rresp=0且data为原数据，而原判据要求2及0；Fatal终止，后续新写/读没有覆盖。 报告保留原FAIL，不改测试判据、不以文字关闭缺陷。

本轮结果：FAIL；2178.0ns，231个VCD对象。完整信号表、实测边沿和接受拍内容见详细报告5章及本组CSV/JSON。

# 回归期间源码注释整理的版本核查

最终源码核查：回归编译采用冻结副本；运行期间16个核心文件又做了注释/排版及等价声明整理。逐token核查剔除注释，并仅将wire/reg/logic/localparam多变量声明展开为等价单变量声明，保持原位宽、名字、初始化表达式与控制/赋值语句；16项全部相同。因此这些更新没有改变本轮所测功能代码，波形仍保留真正编译时的源码文本与SHA256，未把后来注释版换入旧记录。详细对照为live_source_changes_during_regression.json。