# RTDS PCIe—Aurora—DDR4 数据交互系统设计方案

版本：V0.1 初稿

编制日期：2026-09-29

对象：RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev 对应业务设计

# 1. 编制依据与适用范围

本方案用于说明主机 FPGA 的数据通路、DDR 缓冲组织、CPU 交互和验证方法，供 RTL、驱动与验证人员评审。设计基线采用本地 V2.01 协议及配套架构资料，并结合 2026-09-28 保存的远程 RTL 副本分析关键控制条件。本文不修改工程源码，也不将历史测试结果视为当前远程版本的验收结论。

用户指定的 evidence/local_wave_sessions/WCFG_ring_axi_regs_观察链与时间刻度_配图.docx 是本稿待补充核对的重点资料。本次本地未找到该文件，已记录远程地址的 SSH 连接超时，因此尚未读取原文及配图。本稿第 8 节先给出基于 RTL 和既有测试记录的观察方案；原文图号、信号层级、游标时间和截图结论均待取得文件后核对，不作推定。

已读取依据：

S1：RTDS_test_DDR4_64bit_本地开发/docs/PCIe交互协议_V2.01.md，定义数据格式、地址及寄存器语义。

S2：同目录 V2.01_整体设计与验证架构.md，定义模块分工、时钟及验证分层。

S3：同目录 V2.01_已运行用例说明.md，记录 2026-09-20 模块测试及 Root Port 边界。

S4：同目录 2026-09-20_工程状态与大小仿真记录.md，提供历史集成状态；综合和实现状态须另查原始报告。

S5：remote_rtl_comment_20260928/RTL关键reg_wire与seal说明.md 及 pass2_after/rtds_rx_block_writer.v，提供收尾条件和状态机证据。

以下内容以“设计约定”“历史记录”“待确认项”区分。涉及远程工程当前参数和集成状态，应在定稿前重新对照同一源码版本。

# 2. 设计目标与边界

系统通过 PCIe 完成 CPU 与 FPGA 间的参数下发和数据回读，通过 Aurora 10G 与外部设备交换业务数据，并通过一个 32bit Aurora 1G 业务发送通道周期下发参数。DDR4 为上下行提供共享数据缓冲，寄存器接口负责提交、通知和块释放。

本版主要目标如下：

支持 CPU 批量提交 16Byte 下行帧，逐帧原样送往 10G。

从下行帧首个合法 Byte1 编号锁定 1G 参数，配置保持至主机逻辑复位。

上行每个有效 64bit 拍仅保存低 32bit，形成连续小端字数组。

采用 100ms 周期收尾和八块环形缓冲，确保 CPU 未确认的数据不被覆盖。

用最终写响应判定 DDR 提交成功，保持数据、有效长度和通知的因果一致性。

通过 ring、AXI、寄存器模块测试及后续集成测试建立可追踪的验证链。

主机不实现 Buck 模型；1G 业务接收数据不进入本上行通路。DDR 中不保存 10G 线路 SOF/EOF，因此软件不能从连续数组恢复原始帧边界。100ms 是写入侧收尾周期，不是每个样本的采样时间戳，也不保证每 100ms 必有一块发布。

# 3. 总体架构与模块分工

下行数据路径：CPU → XDMA H2C → DDR 下行窗口 → CONV_DMA 读出 → TX 异步 FIFO → Aurora 10G。

配置路径：下行首拍 Byte1 → 首次合法编号锁存及译码 → 48bit 握手 CDC → 1G 周期发送器 → Aurora 1G。

上行数据路径：Aurora 10G → 接收异步 FIFO → 低 32bit 提取及拼拍 → CONV_DMA 写入 → DDR 上行块 → XDMA C2H → CPU。

控制路径：CPU → AXI-Lite INFO_EXCH → 下行提交/上行确认；块管理器 → 队头地址、长度、序号及通知 → INFO_EXCH → CPU。

| 模块 | 主要职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| TOP / PCIe / design_1 | 板级接口、XDMA、互连及业务集成 | BD 与导出 IP 文件必须同版本 |
| INFO_EXCH | 寄存器读写、提交门铃、ACK 事件及状态展示 | 读清通知与释放块分离 |
| pcie_fdma_aurora_brg_adapter | 下行范围检查、批次推进、配置观测与上行连接 | 非法请求不得访问 DDR |
| CONV_DMA | FDMA 与 AXI 转换、突发拆分和响应汇总 | AW/W 独立握手；WSTRB 全程保留 |
| fdma_aurora_brg_tx | 16Byte 帧读取与 10G 发送 | 反压保持；FIFO 预留空间 |
| RTDS_RX_FRAME_FIFO | 将 64bit 原拍从 10G 域送到 DDR 域 | 满时舍弃新字并统计 |
| RTDS_RX_BLOCK_WRITER | 拼拍、收尾、八块队列、元数据与丢失统计 | B 响应成功后计长度；未确认块不可覆盖 |
| RTDS_1G_PERIODIC_TX | 参数锁存、63 拍发送机会及两拍输出 | 忙时跳过，不积压发送机会 |
| CDC / RESET 包装 | 数据、配置、计数及复位跨域 | 根据数据类型选择跨域结构 |
| DDR 后端 | 真实 MIG 或仿真 RAM 接口 | 行为 RAM 通过不等于物理 DDR 通过 |

# 4. 地址、数据格式与容量约束

## 4.1 DDR 地址规划

| 区域 | 起始地址 | 结束地址 | 容量与用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下行窗口 | 0x00008000 | 0x0000FFFF | 32KiB，存放 16Byte 帧批次 |
| 上行环形区 | 0x00100000 | 0x002FFFFF | 2MiB，8 × 256KiB |
| 仿真地址覆盖 | 0x00000000 | 0x003FFFFF | 低 4MiB，避免高地址别名 |

第 k 个上行块基址为 0x00100000 + k × 0x40000，k 为 0～7。下行地址按 16Byte 对齐，长度必须为 16Byte 的正整数倍，地址与长度共同限定的整批范围不得越界。

## 4.2 上行打包规则

设相邻三个输入拍的低 32bit 为 A、B、C。A、B 组成 64bit 写数据 {B,A}，WSTRB=0xFF，有效长度增加 8Byte。若 C 是周期末剩余单字，则以低 32bit 写入，WSTRB=0x0F，有效长度增加 4Byte。未使能的高四字节不得改写，CPU 仅按实际长度读取。

例如 A=0x11223344、B=0x55667788 时，首拍为 0x5566778811223344，低地址字节依次为 44、33、22、11、88、77、66、55。高 32bit 原始输入不会写入 DDR。

## 4.3 容量和吞吐预算

每块最多容纳 65536 个有效 32bit 字。在每 100ms 使用一块且收尾无额外阻塞的理想条件下，单窗口平均有效负载上限为 262144 / 0.1 = 2621440 Byte/s，即约 2.62MB/s。该值只是容量约束，不代表本设计已测得的处理吞吐率。

八块提供 2MiB 总缓冲；每周期产生一块且 CPU 不取数时，名义上约八个周期后耗尽。实际可容忍停顿受块占用、输入突发、FIFO 深度、写响应延迟及 CPU 服务时机共同影响，不能将 800ms 作为无条件保证。

现有块写入器每次 FDMA 请求仅写一个 64bit 拍，并等待最终响应后开始下一事务。因此必须以实际响应往返时间核算可持续速率。定稿需补充输入最大字率、突发长度和 CPU 最长服务间隔；若超出预算，再评估增加块容量、改变窗口或聚合写突发，不能直接承诺承接 10G 满线速。

# 5. 关键逻辑设计

## 5.1 下行提交与发送

CPU 等待 0x20 清零后准备地址、长度和数据，并在 H2C 完成且顺序得到驱动保证后最后写 0x20=1。硬件锁存合法批次，按 16Byte 逐帧读取并发送到 10G。忙期间重复提交不排队，地址和长度修改不影响当前批次。

整批末拍完成 10G 握手后门铃清零。非法请求或中止也可能使门铃清零，因此该状态仅表示请求已结束，不能独立证明下行成功或子机已执行。当前协议没有新增事务结果码；软件错误诊断方案需在后续评审确认。

## 5.2 首次配置与 1G 周期发送

Byte1 对应小端 64bit 首拍的 [15:8]。仅编号 1～10 有效，首次合法值译码为 duty16 与 Vin32，Vin 使用电压乘以 1048576 的整数编码。十组具体映射以现有 RTL 表为准，定稿应逐项核对，不在本稿补造参数。

48bit 配置通过完整握手跨域，源端保持载荷至确认，目的端整体锁存。用户域 31.25MHz、每 63 拍提供一次发送机会，名义间隔为 2.016μs。载荷为 duty 低/高字节和 Vin 低到高四字节，共两拍，第二拍高 16bit 有效、REM=1、EOF 有效。

反压期间保持有效数据和边界标记；忙时的新机会跳过。链路掉线清理未完成发送，恢复后等待接口稳定，再使用已锁存参数继续；不补发历史机会。主机逻辑复位清除配置。实际成功发送间隔受反压约束，不承诺固定小于 3μs。

## 5.3 上行写事务

输入 FIFO 保留完整 64bit 原拍跨域，块写入器仅使用低 32bit。第一个字保存到 half_data，第二个字到达后锁定 active_transfer。写状态依次为 IDLE → REQ → DATA → RESPONSE → IDLE。

REQ 等待 fdma_wbusy 表示请求被接收；DATA 等待 fdma_waccept；RESPONSE 等待 fdma_wdone。仅在 RESPONSE 中满足 fdma_wdone 且 fdma_werror=0，才增加 used_bytes。写数据握手结束不是写提交成功。

事务失败时 used_bytes 不增加，对应一字或两字记入丢失数，后续写入继续使用未提交位置。若响应永久不返回，状态停留在等待响应，不能发布尚未完成的块；FIFO 可能逐渐满并丢数。当前资料未证明存在自动超时恢复，应作为故障处理待定项。

## 5.4 周期收尾与块发布

250MHz 业务域的 100ms 对应 25000000 拍。tick 由独立计数产生；到达边界时置 seal_pending，暂停取入新字，但不取消在途事务。若存在 half_valid，则在写状态空闲后启动 0x0F 尾拍。

seal_done 的判定是写状态为 IDLE、seal_pending 有效且 half_valid 为 0。仅 seal_done 且 used_bytes 非零时 push_block，保存块长度和序号，并推进写块指针。空窗口不发布。

因此逻辑顺序为：边界请求收尾 → 等待在途响应 → 补写单字尾拍并等待响应 → 判定收尾结束 → 发布非空块。发布可以晚于 100ms 边界。边界重叠时的具体逐拍行为应结合当前 RTL 和定向测试核对，不能假定每个 tick 都生成独立待发布块。

## 5.5 八块所有权及 CPU 确认

write_block 指向当前写块，read_block 指向最老待取块，queued 记录已发布且尚未确认的块数。发布时数量增加，确认已有队头时数量减少；同拍发布和释放时数量保持不变。

队头地址、长度、序号及数据在 CPU 确认前保持稳定。cpu_ack 仅在 queued 非零时释放一个已有块；空队列同拍发生 ACK 和发布时，不得误释放新块。队满或当前块空间耗尽时不覆盖旧数据，对无法存储的新字作丢失统计。

块指针当前依赖位宽截断实现自然回绕，默认 8 块成立；若调整为非 2 的整数次幂的块数，必须同时修改回绕逻辑。

## 5.6 通知及丢失统计

新块发布可产生通知。读取中断状态只清通知；0x14 写 bit0=1 才释放块。确认后若仍有待取块，应重新通知。软件同时检查待取块数，避免仅依赖一次中断沿判断是否有数据。

丢失数以有效 32bit 字为单位，包含接收 FIFO 溢出、块写入器拒收和写错误对应的数据字，使用 32bit 饱和计数。兼容信号名 dropped_frames 不改变其按字统计的语义。各级不得对同一丢失字重复计数。

丢失数据不插入占位符，CPU 只能知道累计丢失量变化，不能仅凭 DDR 数组定位缺口。若应用要求定位每个缺失样本，需新增数据序号或时间标记协议。

# 6. CPU 寄存器与软件流程

寄存器均为 32bit、小端，以下为相对既有 AXI-Lite BAR 的字节偏移；BAR 的主机绝对地址由枚举和驱动确定。

| 偏移 | 名称 | 设计语义 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | 基线版本 0x00002001 |
| 0x04 | PROG_TIME | 基线源码日期 0x20260914，定稿核对当前值 |
| 0x08 | BUF_LEN_MAX | 上行单块容量 0x00040000 |
| 0x0C | FPGA_TEMP | 保留温度接口 |
| 0x10 | INT_STATE | 读取清通知，不释放块 |
| 0x14 | CPU_REC_STATE | 写 bit0=1 产生一次确认，硬件消费后清零 |
| 0x18 | FPGA_CPU_START_ADDR | 队头 DDR 地址；空队列为 0 |
| 0x1C | FPGA_CPU_LEN | 队头有效字节数，4Byte 整数倍 |
| 0x20 | CPU_WR_DONE | 写 1 提交下行，结束后清零 |
| 0x24 | CPU_FPGA_START_ADDR | 下行地址，忙时写入忽略 |
| 0x28 | CPU_FPGA_LEN | 下行长度，忙时写入忽略 |
| 0x2C | 保留 | 不分配新语义 |
| 0x30 | UP_READY_BLOCK_CNT | 待取块数 0～8 |
| 0x34 | UP_BLOCK_SEQ | 队头序号，首块为 0，32bit 自然回绕 |
| 0x38 | UP_DROP_WORD_CNT | 累计丢失有效 32bit 字数，饱和 |

上行采用单一消费者：读取待取状态 → 获取地址、长度、序号 → 完成 C2H → 核实 DMA 完成 → 写 0x14=1 → 继续检查下一块。不得在 DMA 完成前释放块，也不得由两个无同步线程分别读取队头和发送确认。

驱动需要提供 DMA 完成及 MMIO 顺序保证。读取失败时不应直接 ACK；重试、终止或主动放弃该块的策略由软件明确决定。序号用于检查发布顺序，并非时间戳；发生自然回绕时软件按无符号序号规则处理。

# 7. 时钟、复位和跨域

| 时钟域 | 名义频率 | 承载功能 | 跨域方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| FDMA/控制域 | 250MHz | 命令、拼拍、周期收尾和元数据 | 数据 FIFO、配置完整握手 |
| 10G 用户域 | 以实际 IP 配置为准 | 收发业务握手 | 异步 FIFO |
| 1G 用户域 | 31.25MHz | 63 拍周期及两拍发送 | 48bit 配置握手 |
| 1G 初始化域 | 25MHz | GT 和协议核复位安排 | 100MHz 经 BUFGCE_DIV 四分频 |
| MIG 用户域 | 以当前 MIG 配置为准 | DDR AXI 访问和校准 | AXI 时钟转换 |

各目标域采用异步置位、同步解除复位。单比特稳定状态、计数、配置载荷和数据流使用对应结构，不能将多位配置逐 bit 同步后直接采样。Gray 计数跨域依赖源计数单步变化，不能直接替代任意跳变量的跨域传输。

DDR 校准完成前应阻止业务访问。软件应在复位后重新建立缓冲和配置状态；复位中断在途 DMA 后的数据完整性不作保留保证。1G 链路短暂复位与主机逻辑复位必须区分，避免链路恢复时误改首次参数。

# 8. ring—AXI—regs 观察链及时间刻度方案

本节为建议观察方法，尚未与用户指定 WCFG 配图文档逐项核对。信号名称按本地 RTL 和资料列出，完整实例层级以实际 elaboration 结果为准。各模块测试属于不同仿真会话，其绝对时间不能串接为同一事务；跨层因果须在同一次集成运行中验证。

## 8.1 观察链组织

| 观察层 | 建议加入的信号或事务 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 输入与拼拍 | frame_valid、frame_ready、half_valid、half_data、active_transfer | 哪些字被取入，先后顺序及尾字是否正确 |
| 写事务 | write_curr_st、fdma_wareq、fdma_wbusy、fdma_wvalid、fdma_waccept、fdma_wdone、fdma_werror | 请求、数据接收、最终完成是否被正确区分 |
| AXI | AWVALID/AWREADY、AWADDR、WVALID/WREADY、WDATA、WSTRB、WLAST、BVALID/BREADY、BRESP | 地址、数据、字节使能与响应是否对应 |
| 收尾与发布 | tick、seal_pending、seal_done、used_bytes、push_block | 是否等写入完成后才发布，长度是否只计成功数据 |
| 队列与所有权 | write_block、read_block、queued、head_addr、head_len、head_seq | 是否按序发布和释放，队满是否保护旧数据 |
| 软件控制 | AXI-Lite 读写事务、cpu_ack、irq_clear、irq | 通知读清和块释放是否分离，字节使能是否有效 |

建议每组 WCFG 按“输入—写事务—收尾—队列—CPU”排列，状态用符号或十进制，地址、数据及 WSTRB 用十六进制，长度和计数用无符号十进制。配置显示单位只改变观察方式，不改变仿真时钟或设计参数。

## 8.2 分层时间尺度

| 观察目标 | 建议显示尺度 | 核对方法 |
| --- | --- | --- |
| 250MHz 单拍握手 | ns | 以 4ns 时钟周期和上升沿确认采样 |
| 31.25MHz 的 1G 发送 | ns 或 μs | 单拍 32ns，63 拍为 2.016μs |
| 写响应延迟和跨边界收尾 | ns 或 μs | 同时覆盖 tick、最终响应及发布沿 |
| 生产 100ms 周期 | ms | 核对 PERIOD_CYCLES 与实际时钟 |
| 八块积压与多轮回绕 | 多周期总览并局部放大 | 检查序号、指针和队列数量，再追溯单次事务 |

历史 ring 测试将窗口缩为 200 拍、响应延迟设为 300 拍，用于验证跨边界等待。若测试时钟确为 250MHz，则分别相当于 800ns 和 1.2μs；必须先读取测试平台时钟和参数才能采用该换算。缩短仿真窗口证明控制关系，不代表生产 100ms 的真实波形已跑完。

## 8.3 建议补入的关键图

图 A：偶数双字拼拍。标出 A/B 输入、{B,A}、0xFF、响应成功和 used_bytes 增加 8。

图 B：奇数尾字。标出 tick、seal_pending、0x0F 尾拍、最终响应、长度增加 4 和发布。

图 C：延迟响应跨窗口。标出边界已经到达而块尚未发布，直至最终响应成功后完成收尾。

图 D：八块积压和回绕。标出队满、丢失增长、队头保持和 ACK 后恢复。

图 E：AXI 字节使能贯通。先 FF 后 0F，读回高 32bit 保持、低 32bit 更新。

图 F：寄存器确认链。标出读清通知不改变队头，写 0x14 才释放一个块。

每幅图应附测试名称、源码版本、波形来源、时钟与参数、时间单位、游标差值和预期判据。WCFG 负责显示配置，仍需对应波形数据及日志才能复查；截图只展示局部现象，不能替代计分板及完整测试结论。

# 9. 验证方案与验收标准

采用模块前仿、实际总线集成和板级测试三层验证。设计规则由断言、逐字节计分及接口事务核对共同检查。

| 层次/用例 | 主要检查 | 判定要求 |
| --- | --- | --- |
| ring | 拼拍、奇数尾拍、24 块回绕、八块满、延迟/错误响应 | 数据及元数据匹配，不提前发布，不覆盖未确认块 |
| axi | AW/W 独立停顿、高地址不别名、跨 4KiB 拆分、错误响应 | 读回一致，响应正确汇总，反压保持 |
| axi_tail | FF 写入后以 0F 覆写 | 高四字节保持，低四字节更新 |
| regs | 门铃、忙时重写、ACK 脉冲、写字节使能 | 无重复启动，无屏蔽字节误触发 |
| rx_fifo | 异步顺序、满时丢失、释放恢复 | 原拍顺序一致，每个丢失字仅计一次 |
| 1g | 十组译码、首次配置、周期、反压、掉线恢复 | 6Byte 内容正确，无配置撕裂和历史机会补发 |
| tx | 单帧与批量、FIFO 阈值、长反压 | 数据及边界正确，无溢出和下溢 |
| Root Port 集成 | 枚举、BAR、H2C/C2H、实际 XDMA、IRQ/ACK | 端到端内容一致，规定 PASS 标志且错误数为 0 |
| 板级 | DDR 校准、PCIe DMA、Aurora 建链、持续流量和复位 | 满足约定速率和稳定性指标，记录丢失及异常 |

历史资料记载 2026-09-20 七组模块测试通过；这仅是所记录版本及测试范围的历史结论，本次未重跑。资料中 Root Port 尚未通过，不能由模块结果推导端到端通过。综合和实现资料存在日期及状态差异，本稿不据此声明当前顶层综合、布线或时序收敛通过。

建议补充同拍交叉用例：发布与 ACK 同拍、空队列 ACK 与首块发布同拍、通知读清与发布同拍、队满释放时输入到达、tick 与写响应接近，以及饱和计数极值。对响应永久不返回，应确认系统明确进入可诊断故障状态，而非以超时等待结束假报 PASS。

# 10. 实施安排及评审待定项

第一阶段冻结需求与协议：确认最大输入字率、突发、允许丢失策略、CPU 服务时限及固定 100ms/八块参数；核对当前远程 RTL、寄存器和版本日期。

第二阶段完成文档与模块闭环：补齐指定 WCFG 文档的引用、实际图号与时间刻度；以同一源码版本执行所需模块回归，并补充关键同拍交叉用例。

第三阶段完成集成：建立真实 XDMA Root Port 的 H2C、C2H 和中断闭环，核对 BD 导出一致性及 DDR 地址映射；独立保存综合、实现和时序报告。

第四阶段开展板级验收：先确认 DDR 校准和基础读写，再进行上下行联调、长时间流量、CPU 暂停取数、链路恢复和逻辑复位测试，形成可复查记录。

定稿前需解决：指定配图文件的取得与核对；输入速率与单拍写事务能力是否匹配；永久无响应的检测和恢复方案；下行结果诊断方式；CPU 复位/读失败时块处理策略；当前远程源码与本地资料的一致性。上述内容属于待评审设计项，本文未擅自扩展寄存器或改动 RTL。