# 规格与测试文档核查报告

RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev
当前实现精炼版 · 2026-10-10

配套Excel：RTDS_设计规格_测试点_测试用例_精炼版_20261010.xlsx
核查对象：C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev
资料范围：工作区及 E:\codex_history_md\PCIE-CPU。

结论：文档按当前源码更新，已有模块和行为模型冒烟证据可关联；五类高优先级新增用例未执行。完整TOP的CDC尚未通过，当前版本真实Root Port重跑及板级验证仍缺证据。

本次仅生成并核查文档，没有开发新测试台、执行新仿真或修改产品源码。原Excel、Word和历史记录保留。

# 1. 核查结论

## 1.1 资料与版本基线

重新连接并确认目标主机DESKTOP-H0AB0MD。审计清单中的153项文件逐项SHA256一致，其中151项为源码、配置和测试文件，另2项为Markdown/PowerShell辅助文件。两处10月10日测试台修复使用after版本；不是把修复前快照当成当前版本。额外读取当前启用的DDR4_PIN.xdc、design_1.bd和board_cdc测试台并保存哈希；当前XPR和两个自写IP包装文件与审计副本一致。补充文件未计入151项清单。

| 资料 | 现状 | 新版处理 |
| --- | --- | --- |
| 9月23日原Excel | 18规格、27测试点、16用例，含六张追溯表 | 只保留三个内容分表；关系直接写在测试点中 |
| 10月2日详细设计、10月8日深度解析 | 提供模块关系和时序背景 | 按当前源码核准后引用；不复制整章 |
| 寄存器手册V1.2/V2.0、协议V2.01.md | 手册用于软件操作；协议Markdown仍将0x2C写成保留 | 以INFO_EXCH与PCIe.v为准，0x2C定义为DDR_STATUS |
| 9月29日证据覆盖审计 | 记录旧波形、缩时及模型覆盖的边界 | 保留为历史，10月10日直接日志优先 |
| 10月10日回归、SpyGlass报告 | 当前配置10项冒烟通过；高地址扩展失败；TOP CDC未通过 | 按层级记录，不能汇总成系统/板卡全面通过 |
| 指定历史目录 | 记录四拍帧、同源节拍、GPIO和术语要求 | 只引用相关确定要求，早期六字节/两拍讨论不作为当前规格 |

## 1.2 内容修订与范围

| 修订 | 当前定义 | 关联编号 |
| --- | --- | --- |
| 1G帧 | 四拍32bit、16个有效字节；Byte6=F0；Byte7～15=0；每拍REM=3 | S-06；P-09；TC-M01 |
| 同源节拍 | 250MHz的500拍2µs事件及12500拍50µs GPIO；源事件与接受SOF分开 | S-22、S-23；P-28/29；TC-M08 |
| Byte1取样 | adapter逐帧首拍接受时提取；实际1G只锁首个合法编号 | S-05、S-19；P-30；TC-F09 |
| 寄存器语义 | 0x14单次读完确认；0x20启动/忙/结束；0x2C状态位0～4 | S-14；P-17/21/34 |
| 复位初值 | 0x24地址和0x28长度均为0x8000；LED复位为1 | 寄存器规格S-41、S-42；S-31 |
| 完成时刻 | 接口接受→成功写响应→块可读→CPU读完确认，分别定义 | S-10、S-11；P-14～17；TC-F12/TC-M09 |

Excel共872条规格，其中44条功能/寄存器规格和828条独立端口规格；35个测试点、22条用例。端口数量使规格行数增加，功能内容通过“功能类别”筛选阅读。所有端口保持一行一项，数据区没有合并单元格。

端口范围覆盖31个当前自写/集成封装模块，含所有input、output和inout。BD顶层、design_1_wrapper及两个自写IP包装层保留接口；厂商IP内部自动生成的6个interconnect/coupler模块不展开。通用aurora_64b66b_0_cdc_sync_exdes虽编译可用，但当前未实例化，不列为启用端口。XPR中AutoDisabled的9项文件不列入生产端口清单；仿真RAM仅作为模型边界记录。

## 1.3 编号迁移

| 旧编号 | 新版位置 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| S-01～S-16 | 保留原编号，名称与内容按当前源码重写 | S-03只写10G帧；Byte1拆为S-19；S-05独立写配置锁定；S-06改四拍 |
| S-17 | Word §2真实Root Port记录 | 原内容属于验证层级；编号退役，不复用 |
| S-18 | Word §2.1/§4板级及模型边界 | 原内容属于验证范围；编号退役，不复用 |
| P-01～P-25、P-27 | 保留；方法和判据重新分清已覆盖/待补 | P-25关联新TC-M09；P-27保持无用例待补 |
| P-26 | Word §4.1 高地址失败 | 非零CARD_ADDR_HI暂不列必补；编号退役，不复用 |
| TC-F01～F08、TC-M01～M07、TC-R01 | 保留16条旧用例 | F08标明同一fast_base运行的汇总，避免重复计作独立运行 |
| 新增已有测试 TC-M08 | 同源节拍源模块测试 | 补入真实生产节拍测试，已有10月10日证据 |
| 新增必补 TC-F09～F12、TC-M09 | 仅五类高优先级方向 | 全部P0、未执行；开发/仿真为后续工作 |
| 新功能规格 | 从S-19顺序追加，端口随后继续编号 | S-17/18不借用；详见附录模块编号区间 |
| 新测试点 | P-28～P-36 | 节拍、五类新增方向、状态映射及原未覆盖的温度/LED |

原六张追溯表取消。新版测试点包含规格及用例编号；“待补：尚无用例”是显式空缺，不使用不存在的编号。接口清单的源码检查不自动转化为仿真覆盖，未逐项动态驱动的物理接口、温度和LED保留待补。CDC同步结构与约束放在第3部分，不新增仿真测试点。

## 1.4 交付方式

Excel仅包含设计规格、测试点、测试用例三个分表，设置筛选、C2冻结、85%缩放及自动换行。依据用户最新要求直接生成文档，不追加格式检查；未渲染PDF/PNG。

# 2. 验证记录

## 2.1 层级与结论边界

| 层级 | 已取得证据 | 不能扩大为 |
| --- | --- | --- |
| 模块测试 | 真实业务RTL、XPM及AXI/FDMA响应模型；独立比较器 | 真实PCIe枚举、真实MIG电气时序或板级传输 |
| 行为模型集成 | fast_base实际adapter与10G TX/RX业务；BAR、DMA、DDR、线路对端使用模型 | 真实INFO_EXCH五块流程、Byte1接实际1G、真实XDMA |
| 真实XDMA仿真 | 9月23日Root Port历史功能记录；当前未重跑 | 10月10日源码通过、脚本门禁通过或真实DDR物理通过 |
| 板级验证 | 没有本次可直接关联的板级运行日志 | DDR实物校准、GT误码率、RK3588 GPIO采样精度或长时间负载稳定性 |

以下“通过”仅指现有日志对应断言/记分板已满足。日期为日志运行日期2026-10-10，本次未再执行仿真。当前配置CARD_ADDR_HI=0的10项冒烟通过；同一fast_base运行拆成F01～F08表单项目，不能计为8次独立运行。所有运行开启断言、关闭波形记录（wave_count=0）。

### 2.2.1 TC-M08 / sync

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；RTDS_SYNC_TIMEBASE |
| 模型边界/参数 | 250MHz；生产500/12500拍计数，无缩时 |
| 实际结论 | 连续2个50µs周期；25事件/周期，高6250低6250；100021ns结束 |
| 直接检查 | 间隔及计数断言，复位/相位断言 |
| 版本与日志 | SRC-E01（测试台及DUT哈希见附录）；EV-01；日志开始 2026-10-10T12:56:46.5232483+08:00，结束 2026-10-10T12:56:59.3757657+08:00 |

### 2.2.2 TC-M01 / 1g

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；RTDS_1G_PERIODIC_TX |
| 模型边界/参数 | 250MHz/31.25MHz；配置口直接驱动；实际XPM |
| 实际结论 | 10组配置总完成60帧；四拍/Byte6/保留字节/锁定/反压/断链检查通过 |
| 直接检查 | ONE_G/INVALID、ID、DATA、THIRD、FOURTH、SKIP、HOLD |
| 版本与日志 | SRC-E02（测试台及DUT哈希见附录）；EV-02；日志开始 2026-10-10T12:58:21.4212967+08:00，结束 2026-10-10T12:58:34.0327370+08:00 |

### 2.2.3 TC-M02 / ring

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；RTDS_RX_BLOCK_WRITER |
| 模型边界/参数 | PERIOD_CYCLES=200，250MHz→0.8µs；FDMA响应模型，字节RAM |
| 实际结论 | 24块三轮、2/3字交替、八块满、B延迟及错误恢复通过；28902ns结束 |
| 直接检查 | STREAM/HEAD、DATA、DROP、EARLY_PUBLISH、ERROR_RESPONSE |
| 版本与日志 | SRC-E03（测试台及DUT哈希见附录）；EV-03；日志开始 2026-10-10T12:57:00.9183572+08:00，结束 2026-10-10T12:57:13.3979979+08:00 |

### 2.2.4 TC-M03 / axi

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；CONV_DMA |
| 模型边界/参数 | 64bit AXI RAM；八处基址+0x180FF8/520拍；独立AW/W反压 |
| 实际结论 | 八处无别名、跨4KiB与响应错误检查通过；13318ns结束 |
| 直接检查 | AXI/DATA、BRESP_RESULT、AW_HOLD、W_HOLD、CROSS_4K、RESIDUAL |
| 版本与日志 | SRC-E04（测试台及DUT哈希见附录）；EV-04；日志开始 2026-10-10T12:57:13.3995036+08:00，结束 2026-10-10T12:57:26.0668531+08:00 |

### 2.2.5 TC-M04 / axi_tail

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；CONV_DMA |
| 模型边界/参数 | 0x2FFFF8；FF预写再0F尾写；字节RAM |
| 实际结论 | 读回0x12345678DEADBEEF；WSTRB=0F透传，高半保留；326ns结束 |
| 直接检查 | TAIL/WSTRB_NOT_PROPAGATED及逐拍高/低半比较 |
| 版本与日志 | SRC-E05（测试台及DUT哈希见附录）；EV-05；日志开始 2026-10-10T12:57:26.0698926+08:00，结束 2026-10-10T12:57:38.7209411+08:00 |

### 2.2.6 TC-M05 / regs

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；INFO_EXCH |
| 模型边界/参数 | 真实32bit AXI-Lite；诊断输入固定1/7/9、DDR=0 |
| 实际结论 | 启动2次，busy锁参，两次确认且WSTRB=E不触发；422ns结束 |
| 直接检查 | REG/READ、DUPLICATE_START、NEXT_START、ACK_COUNT |
| 版本与日志 | SRC-E06（测试台及DUT哈希见附录）；EV-06；日志开始 2026-10-10T12:57:38.7224547+08:00，结束 2026-10-10T12:57:51.2201817+08:00 |

### 2.2.7 TC-M06 / rx_fifo

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；RTDS_RX_FRAME_FIFO |
| 模型边界/参数 | FIFO_DEPTH=16；生产2048；实际XPM FWFT |
| 实际结论 | 保存17拍、额外1字丢失，恢复总读18拍；790ns结束 |
| 直接检查 | FIFO/ORDER、EXPECTED_FULL、FULL_DROP、FRAME_DEPENDENCE及恢复计数 |
| 版本与日志 | SRC-E07（测试台及DUT哈希见附录）；EV-07；日志开始 2026-10-10T12:58:47.0944864+08:00，结束 2026-10-10T12:58:59.8831934+08:00 |

### 2.2.8 TC-M07 / tx

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；fdma_aurora_brg_tx |
| 模型边界/参数 | 512拍FIFO/504近满阈值；3000用户拍停顿后4/7拍接受 |
| 实际结论 | 单帧峰2、300帧峰504；无溢出读空，完整逐拍比较；28.9056µs结束 |
| 直接检查 | TX/逐拍数据、SOF/EOF/REM、near-full与保持检查 |
| 版本与日志 | SRC-E08（测试台及DUT哈希见附录）；EV-08；日志开始 2026-10-10T12:58:34.1051677+08:00，结束 2026-10-10T12:58:47.0899373+08:00 |

### 2.2.9 TC-F01～TC-F08 / fast_base

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；pcie_fdma_aurora_brg_adapter及10G TX/RX |
| 模型边界/参数 | CARD_ADDR_HI=0；RX_PERIOD_CYCLES=2500（10µs）；BAR/DDR/DMA/对端模型 |
| 实际结论 | tx=2113、rx=24、stalls=1512、errors=0；cfg_sample_count=2113；290110ns结束 |
| 直接检查 | FAST/CFG_COUNT、host模式比较、scoreboard、rtds_assertions |
| 版本与日志 | SRC-E09（测试台及DUT哈希见附录）；EV-09；日志开始 2026-10-10T13:02:40.0198741+08:00，结束 2026-10-10T13:02:54.9914984+08:00 |

### 2.2.10 P-23的辅助证据；不将TC-F11标通过 / board_cdc

| 核查项 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期/被测模块 | 2026-10-10；adapter、1G配置包装、初始化复位包装 |
| 模型边界/参数 | 非同相时钟/链路输入模型；不是板级或CDC结构签核 |
| 实际结论 | tx_frame=1、link_drop=1、config_ack=1、init_reset=1；10305ns结束 |
| 直接检查 | BOARD_CDC_SMOKE_PASS及任务内检查 |
| 版本与日志 | SRC-E10（测试台及DUT哈希见附录）；EV-10；日志开始 2026-10-10T12:58:59.8862165+08:00，结束 2026-10-10T12:59:14.6512902+08:00 |

## 2.3 历史Root Port

TC-R01 / P-24：9月23日历史真实Root Port运行可见链路、BAR和MSI里程碑、errors=0及功能PASS标记。实际事务是16 Byte，旧脚本搜索512 Byte标记，因此整体门禁摘要passed=false。没有10月10日当前版本重跑；此历史结果不纳入当前10项冒烟通过。完整记录见EV-11；历史原始日志来源和脚本门禁差异保留在原审计目录。

## 2.4 待开发的五类用例

| 编号 | 必须覆盖 | 初始结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-F09 | Byte1到实际1G完整链路；关键检查详见Excel执行过程/预期结果 | 未执行，截至2026-10-10 |
| TC-F10 | 下行命令完整边界；关键检查详见Excel执行过程/预期结果 | 未执行，截至2026-10-10 |
| TC-F11 | DDR与链路就绪、中断及恢复；关键检查详见Excel执行过程/预期结果 | 未执行，截至2026-10-10 |
| TC-F12 | 真实寄存器五块逐读确认；关键检查详见Excel执行过程/预期结果 | 未执行，截至2026-10-10 |
| TC-M09 | 生产参数100ms周期及可读边界；关键检查详见Excel执行过程/预期结果 | 未执行，截至2026-10-10 |

TC-M09必须使用250MHz及PERIOD_CYCLES=25000000，观察至少3个连续100ms周期。记录周期到期与变为可读的两个时刻；在途B及奇数尾字完成前不可读，空块不生成可读块。TC-M02的0.8µs缩时及fast_base的10µs缩时均不能替代生产周期。

# 3. 设计检查

## 3.1 端口、时钟与复位

端口清单由当前sources_1/XPR、实际模块头及非ANSI端口声明逐项建立，使用当前实例参数解析位宽。828项端口分别生成独立Excel规格；不同模块的同名端口分别保留。31个模块及编号区间见附录。

| 检查 | 发现/结果 | 边界或待确认 |
| --- | --- | --- |
| 参数化位宽 | 10G转换器DATA_WIDTH=64/STRB_WIDTH=8/REM_WIDTH=3；1G为32/4/2；CONV_DMA地址64、数据64、ID1 | 模块默认16bit不可写成当前实例位宽；声明表达式在规格中保留 |
| DDR边界 | BD MEM地址64bit，但PCIe.v只传低32bit至DDR后端；DDR_DATA=64；DQ64、DQS/DM各8且为inout | 当前CARD_ADDR_HI=0有效；非零扩展失败不能解释成CONV_DMA低地址别名失败 |
| 时钟 | 板载100MHz；250MHz同源节拍；10G用户156.25MHz；1G用户31.25MHz；初始化25MHz；MIG UI约300MHz | XDMA AXI和业务250MHz为独立时钟根；需核实真实关系及约束，不能按同频视为同域 |
| 复位 | RTDS_FPGA_RESET_SYNC异步置复位、四拍同步解除；1G配置CDC无独立业务复位端口 | 重新配置前源请求/目的确认低且两域时钟运行至少16拍；user_reset中止发送但不清首次配置 |
| 控制状态 | 0x24/28复位0x8000；CPU_REC_STATE W1P；CPU_WR_DONE_EVENT清忙优先；RX length_error兼容输出固定0 | 状态输出可能跨域延迟；先判断块数量再用头元组；read清通知不能释放块 |
| FDMA历史命名 | CONV_DMA.fdma_wready是写数据源有效输入，fdma_wvalid是AXI接受输出；adapter侧写valid/ready语义相反映射 | 接口规格按实际方向/接受事件写，不能按同名机械直连 |

## 3.2 当前启用约束

XPR启用DDR4_PIN.xdc及rtl/aurora1g_board.xdc。GPIO cpu_sync_50us映射AM11、LVCMOS33；板载/PCIe参考100MHz，1G GT参考125MHz（8ns），10G GT参考156.25MHz（6.4ns）。DDR4_PIN.xdc中存在对GPIO输出的set_false_path：它适用于异步外部采样接口，但不能据此宣称GPIO外部时序已经收敛；CPU侧实际采样延迟与抖动仍需测量。旧PIN.xdc不代替当前启用约束。

本次核对约束文字及引用，不重新综合、实现、测量STA或生成比特流。9月30日历史elaborate和AM11解析记录仅作为背景。生产sources_1定义DDR4_REAL；仿真文件集定义DDR4_SIM_RAM，不能混称真实DDR测试。

## 3.3 CDC结构检查记录

沿用2026-10-10 SpyGlass Q-2020.03-SP2-3结果：40个源码/模型文件、16个黑盒、0条waiver。完整TOP未通过静态签核；独立1G在当前边界假设下结构检查无Error，但仍有11条Warning。动态board_cdc冒烟通过只说明该激励的功能可运行。

| 对象/目标 | Fatal | Error | Warning | Info | 实际结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP / lint/lint_rtl | 0 | 1 | 431 | 5 | 未通过 |
| TOP / cdc/cdc_setup_check | 0 | 1 | 37 | 67 | 未通过 |
| TOP / cdc/cdc_verify_struct | 0 | 66 | 46 | 99 | 未通过 |
| RTDS_1G_PERIODIC_TX / cdc/cdc_setup_check | 0 | 0 | 11 | 21 | 通过（边界模型） |
| RTDS_1G_PERIODIC_TX / cdc/cdc_verify_struct | 0 | 0 | 11 | 31 | 通过（边界模型） |

| 分类 | 检查发现 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| TOP未同步/汇合 | 63条未同步、8条汇合；51条来自同一locked复位链，8条为GT物理引脚，4条其他 | 按来源分析；不解释为63个独立RTL错误 |
| XPM恒定时钟 | SRC_INPUT_REG=0且src_clk=0的未使用src_ff产生报告；目的同步级存在 | 作为未使用逻辑/模型告警核查，未加waiver隐藏 |
| IRQ边界 | 业务250MHz irq直接送XDMA usr_irq_req/axi_aclk | 确认时钟关系或目的域同步/握手契约；当前未完成 |
| DDR ready_sync | 实际为两级同步，但使用同步复位，报告Sync reset used in multi-flop synchronizer | 结合复位约束审查，不直接判为无同步器 |
| IP/模型假设 | Aurora物理、异步FIFO内部和MIG/GT复位时钟契约使用黑盒边界；Gray encoding check关闭 | 契约被检查器信任，不代表IP内部证明；Gray/RDC需专项复核 |
| 1G Warning | 10条XPM仿真断言/初始化被静态忽略，1条user_reset not propagated | 独立1G无未同步/汇合不等于全TOP签核通过 |

CDC原始明细、full.f、SGDC和PRJ哈希见EV-13及源审计目录。没有增加大范围false_path或waiver以消除报告；没有把结构报告拆为新增仿真测试点。

# 4. 问题与待补项

## 4.1 CARD_ADDR_HI扩展失败

EV-12：10月10日CARD_ADDR_HI=1扩展运行在3066ns报告“FDMA write used unexpected upper address bits”并触发RX窗口/对齐Fatal。RTDS_RX_BLOCK_WRITER构造fdma_waddr的高32bit固定0；当前PCIe.v到DDR后端也只传地址低32bit。本次不修RTL，也不把此方向列为五类必补用例。当前CARD_ADDR_HI=0通过和TC-M03低4MiB无别名检查保持有效，均不说明>4GiB扩展可用。仿真进程exit=0不能掩盖日志Fatal。

## 4.2 尚未取得直接证据的范围

| 项目 | 编号/位置 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 五类必补专项 | TC-F09、TC-F10、TC-F11、TC-F12、TC-M09 | 未执行；需后续开发测试台及仿真 |
| 当前版本真实Root Port | TC-R01/P-24 | 未重跑；修复旧512 Byte门禁并核对当前版本后才能更新 |
| 完整TOP CDC/RDC、约束及实现时序 | Word §3 | 未通过/待确认；独立1G结果不能扩大 |
| 丢字最大值饱和 | P-18 | 待补用例；当前只直接观察少量丢字 |
| 生产FIFO2048深度与块容量满边界 | S-08、S-09及端口清单 | FIFO测试深度16、块测试2/3字；未直接跑满256KiB块容量边界 |
| 温度码/真实SYSMON、LED周期 | P-35/P-36 | 待补用例；源码检查未当作运行通过 |
| 真实DDR、GT链路、PCIe硬件及CPU GPIO | P-27 | 板级证据不足；未新增板级用例 |
| 实际接口引脚/封装联动全覆盖 | 端口规格附录 | 828项源码结构核对；仿真只覆盖各已有测试的有效激励，厂商物理实现未展开 |

## 4.3 使用新版时的状态更新规则

新增用例执行后，先保留源码哈希、参数、检查器和日志，再更新Excel“执行结果”的简短结论、日期和层级，并在Word增加对应证据记录。修改测试台或实现时不能自动继承旧通过结果。现有通过只绑定本次冻结的源码及明确的模型/参数。

# 附录A. 来源及编号对应

源文件的完整SHA256保存在baseline.json、context_manifest.json及port_inventory.json相关快照中。下表用路径或相对路径定位；相对路径以核查工程根为前缀。路径、文件名和下划线保持原始字符。

## A.1 原文档与历史来源

| 来源 | 完整路径 | SHA256 | 关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\docs\CPU-FPGA_PCIe寄存器表单_软件指导手册_V1.2.docx | ce60f58d07b5d4ba304b4ad845048ce98f3b70fd9a86515ec9a52fea854d0af0 | S-01/14及15个寄存器规格 |
| DOC-02 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\docs\CPU-FPGA_PCIe寄存器表单_软件指导手册_V2.0.docx | c2cef7d565e8a4973fd121728a287f8e3fb5070974775d6972784ddaa4a05b6b | S-01/14及15个寄存器规格 |
| DOC-03 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\docs\PCIe交互协议_V2.01.md | bfe0f617cbef331d387f3aec4520f62946b0be1a4a3e58d9235d9c21be1ac776 | S-01/14及15个寄存器规格 |
| DOC-04 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\docs\RTDS_V2.01_设计规格_测试点_测试用例_追溯矩阵_20260923.xlsx | e4e76d079443cf97a399d99e62b65676cfa55e5f8a8b37d8c8a4b631431c3808 | 全表迁移 |
| DOC-05 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\docs\RTDS_主机FPGA_PCIe_DDR4_Aurora_详细设计方案_V1.0_20261002.docx | 6c6a1d22fab03f5ec5b187b51dbebf2c807c3ad1baad0b85526f652a8aec06f0 | S-02～S-16、新增功能及接口规格 |
| DOC-06 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\docs\RTDS_设计方案_时序_CDC与软硬件协同深度解析_V1.0_20261008.docx | d990f97b7be3ce97f9da0469cd13009884fbc0cacce867c2cc1582404e97c2ec | S-02～S-16、新增功能及接口规格 |
| DOC-07 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\docs\RTDS评估系统设计说明书_V1.01.docx | 15f4ef8961c02b0e05ba5143687f058e2321c467cfa6c530196dd9c316e7caa2 | S-02～S-16、新增功能及接口规格 |

| 来源 | 路径 | 关联 |
| --- | --- | --- |
| CTX-00 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\RTDS_test_DDR4_64bit.srcs\constrs_1\new\DDR4_PIN.xdc | 当前启用约束/BD，端口清单 |
| CTX-01 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\RTDS_test_DDR4_64bit.srcs\sources_1\bd\design_1\design_1.bd | 当前启用约束/BD，端口清单 |
| CTX-02 | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_design_20261002\RTDS_详细设计方案_内容源.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |
| CTX-03 | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_deep_analysis_20261008\RTDS_深度解析_内容源.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |
| CTX-04 | E:\PCIE-CPU\outputs\evidence_coverage_audit_20260929\coverage_report.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |
| CTX-05 | E:\codex_history_md\PCIE-CPU\2026-09-30_11-22_新功能工程.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |
| CTX-06 | E:\codex_history_md\PCIE-CPU\2026-09-30_13-38_新功能工程-寄存器表单.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |
| CTX-07 | E:\codex_history_md\PCIE-CPU\2026-09-29_14-59_编写易读版PCIe寄存器手册.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |
| CTX-08 | E:\codex_history_md\PCIE-CPU\2026-09-29_15-54_核查 evidence 覆盖范围.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |
| CTX-09 | E:\codex_history_md\PCIE-CPU\2026-09-23_09-27_同步远端 大仿真.md | 四拍/同源节拍/寄存器/证据范围及编号迁移 |

## A.2 验证日志与检查器

| 证据 | 原始日志/报告路径 | 本次本地副本 | 关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave\modules\sync.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave\modules\sync.simulate.log | TC-M08 |
| EV-02 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave_r2\modules\1g.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave_r2\modules\1g.simulate.log | TC-M01 |
| EV-03 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave\modules\ring.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave\modules\ring.simulate.log | TC-M02 |
| EV-04 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave\modules\axi.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave\modules\axi.simulate.log | TC-M03 |
| EV-05 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave\modules\axi_tail.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave\modules\axi_tail.simulate.log | TC-M04 |
| EV-06 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave\modules\regs.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave\modules\regs.simulate.log | TC-M05 |
| EV-07 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave_r2\modules\rx_fifo.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave_r2\modules\rx_fifo.simulate.log | TC-M06 |
| EV-08 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave_r2\modules\tx.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave_r2\modules\tx.simulate.log | TC-M07 |
| EV-09 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave_r3\fast_base\fast_base.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave_r3\fast_base\fast_base.simulate.log | TC-F01～TC-F08 |
| EV-10 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave_r2\modules\board_cdc.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave_r2\modules\board_cdc.simulate.log | P-23的辅助证据；不将TC-F11标通过 |
| EV-11 | E:\PCIE-CPU\outputs\remote_audit_20261010\rootport_previous_summary.json | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\rootport_previous_summary.json | TC-R01/P-24，历史结果 |
| EV-12 | C:\project\RTDS\DDR\RTDS_test_DDR4_64bit_batch_dev\verification_20261010\smoke_nowave_r3\fast_highaddr\fast_highaddr.simulate.log | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\logs\regression_log_export\smoke_nowave_r3\fast_highaddr\fast_highaddr.simulate.log | 退役P-26；CARD_ADDR_HI=1失败 |
| EV-13 | E:\PCIE-CPU\outputs\remote_audit_20261010\spyglass_summary.json；E:\PCIE-CPU\outputs\remote_audit_20261010\spyglass_reports | E:\PCIE-CPU\outputs\RTDS_spec_test_refined_20261010\_sources\evidence\spyglass_summary.json | Word §3；CDC设计检查 |

| 源码组 | 测试台相对路径 / SHA256 | DUT相对路径 / SHA256 |
| --- | --- | --- |
| SRC-E01 | regression/batch_1g/tb_rtds_sync.sv cdeda1eb844fbd18a70ec6135a4a298fb38e43e88901331b7e9a140bf9688fea | rtl/rtds_sync_timebase.v 25A3B3CBB19CF22E9A102212B6C21A9B9AC3D3816E63F81C4AC6C3FF6D4D822B |
| SRC-E02 | regression/batch_1g/tb_rtds_1g.sv 2b1cd5d6daf8e653e5d5914ebe02101f7cd3599838aa47e38432caf049c96d80 | rtl/rtds_1g_periodic_tx.v D70C6D9577F5D366233F7392D3F8DA84529586B02075966B00E63BCDC3F66C7E |
| SRC-E03 | regression/batch_1g/tb_rtds_ring.sv 22259b662e400e80bc79cdcdeb576c3b32027d0efcc77ef535ab2c0230d55516 | rtl/rtds_rx_block_writer.v E86699193DE598003162988E7067E8DDAE87D38C93322C281D1DF2CF3DF0E0FE |
| SRC-E04 | regression/batch_1g/tb_rtds_axi.sv 35971b916608d567e476e4e3efa8c73552c7e500c07439062bb5db8c3e254320 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/CONV_DMA.v A58509155BC1BA7DC83951A51C633A6858D2C83FC412927F3CB89ECD2D699C7D |
| SRC-E05 | regression/batch_1g/tb_rtds_axi_tail.sv 7ec8a9d27a42cd4b65526fc61b66073da67c13ef2e8722b3a50d14d68bc9ba06 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/CONV_DMA.v A58509155BC1BA7DC83951A51C633A6858D2C83FC412927F3CB89ECD2D699C7D |
| SRC-E06 | regression/batch_1g/tb_rtds_regs.sv 35b4da2b7a951d221e85c1e06b30495dadfb280dd267025f15ea4fee05a7b450 | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/INFO_EXCH.v 71AEA36F58EACCD7D1EA02E8FC076933F0E152BC3ED9010193F32B8AC8A592DE |
| SRC-E07 | regression/batch_1g/tb_rtds_rx_fifo.sv 2bc988efdece960cbe2215a1e7a2595884cf370eba483bdf0ad60b77747790ce | rtl/rtds_rx_frame_fifo.v 15FD93613F8BD3775C1A1C6FB68AB8F2B8DB9445E0118E6260C63A3ACC0CA2F0 |
| SRC-E08 | regression/batch_1g/tb_rtds_tx.sv a846b155d66f91e7960986ce5aa4710532c22c126b7f57c6af9c50d05c55d307 | external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/new/fdma_aurora_brg_tx.v EBF6560AD7228748A839BAA8D7C364045CBEA36DC783A5008E38C5F9C37BE9C2 |
| SRC-E09 | regression/sim_xdma_trythrough/tb_xdma_rtds_trythrough.sv 16fcbce51edec688a56178b919fbd7228809dc3c13242efb3cb9e32528c3793f | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v F7E1064D9AFC9DF3B313F1A69850FDBB6ECD37F096259235EED8AAAC2CE6DC1B |
| SRC-E10 | regression/board_cdc_smoke_20260921/tb_board_cdc_smoke.sv 11571c31a18f144a9c3074a3925c9f1de0d6d5abf6d2d1c23159af4470fbc11a | RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v F7E1064D9AFC9DF3B313F1A69850FDBB6ECD37F096259235EED8AAAC2CE6DC1B |

fast_base还使用同目录xdma_rp_backend.sv、aurora_child_peer_model.sv、rtds_assertions.sv等，完整依赖版本见baseline.json。DUT/TB表不代替完整文件清单；厂商XPM使用原审计包边界，未凭行为RAM证明真实MIG。

## A.3 10月10日修复与版本指纹

| 路径 | before → after | 修复 |
| --- | --- | --- |
| regression/sim_xdma_trythrough/tb_xdma_rtds_trythrough.sv | 3D40A3AFCCAD33A1C9093B87326E0FBE193C9734539FE0428926017E01EABD6D → 16FCBCE51EDEC688A56178B919FBD7228809DC3C13242EFB3CB9E32528C3793F | TB补.ddr_ready(fdma_rstn) |
| regression/sim_xdma_trythrough/xdma_rp_backend.sv | 6153FAD2C038D74A211444C6B7690F6B5D0FB00861EE9C4CA4E593B5EE1E7AE1 → 26819472EB6D1CD09DC9600A67EE1212300A91F41267DC9319F322A87A20EDAE | wr_words_left声明移到引用前 |

## A.4 模块接口编号区间

| 模块 | 端口数 | Excel规格编号 | 源码快照相对 _sources 路径及哈希 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONV_DMA | 57 | S-47～S-103 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/CONV_DMA.v SHA256 a58509155bc1ba7dc83951a51c633a6858d2c83fc412927f3cb89ecd2d699c7d |
| INFO_EXCH | 38 | S-104～S-141 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/INFO_EXCH.v SHA256 71aea36f58eaccd7d1ea02e8fc076933f0e152bc3ed9010193f32b8ac8a592de |
| CLK_GEN | 5 | S-142～S-146 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/CLK_GEN.v SHA256 2ac3a9720a3e99c962425d4c2e2f0f2ee35a9ab36826f9dc68b507aa1e6940d8 |
| LED | 3 | S-147～S-149 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/LED.v SHA256 995c42e8bce62cae8d460edf0c80e008053b4ef716f82d2157dbff420fb0a89b |
| PCIe | 45 | S-150～S-194 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/PCIe.v SHA256 a18d31abeca3a51fdb587a6bfd10572f280f671260d5a3126aa1382c62a14eef |
| TEMP_RD | 4 | S-195～S-198 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/TEMP_RD.v SHA256 22c212366aad8d9f0335c82573991f94c41775da093e45c24689f5ddaa7f6731 |
| aurora_64b66b_0_rst_sync_exdes | 3 | S-199～S-201 | current/external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/imports/aurora_64b66b_0_ex/imports/aurora_64b66b_0_cdc_sync_exdes.v SHA256 9a45f7b79e5198ebd0b3c4ad715cf9383ff39da2e971cb69b3e2b901f493bd4d |
| aurora_64b66b_0_EXAMPLE_AXI_TO_LL | 14 | S-202～S-215 | current/external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/imports/aurora_64b66b_0_ex/imports/aurora_64b66b_0_example_axi_to_ll.v SHA256 8597dccd58d33e8a5ec3f6ac2534129da5ae7f8719b58908ad5453ec58055536 |
| aurora_64b66b_0_EXAMPLE_LL_TO_AXI | 13 | S-216～S-228 | current/external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/imports/aurora_64b66b_0_ex/imports/aurora_64b66b_0_example_ll_to_axi.v SHA256 7f9b0c307114e4f5c7c0c0b658bb970900666ad0ea05c015ddec8bce1c09b689 |
| aurora_64b66b_0_exdes | 30 | S-229～S-258 | current/external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/imports/aurora_64b66b_0_ex/imports/aurora_64b66b_0_exdes.v SHA256 5ec3b1c6509f7ec03fe2f1aacf428e542542738dab216b4da28c8f061fe4e042 |
| aurora_64b66b_top | 27 | S-259～S-285 | current/external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/imports/aurora_64b66b_0_ex/aurora_64b66b_0_ex.srcs/sources_1/new/aurora_64b66b_top.v SHA256 04a0ff5f886568659b70d4a9ee8d352d990eb7bc8627e405c1324d46f5636b17 |
| aurora_power_on_reset_seq | 6 | S-286～S-291 | current/external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/imports/aurora_64b66b_0_ex/aurora_64b66b_0_ex.srcs/sources_1/new/aurora_64b66b_top.v SHA256 04a0ff5f886568659b70d4a9ee8d352d990eb7bc8627e405c1324d46f5636b17 |
| aurora_8b10b_1p25g_AXI_TO_LL_EXDES | 14 | S-292～S-305 | current/external_snapshot/aurora1g_verified/rtl/aurora_8b10b_1p25g_axi_to_ll_exdes.v SHA256 3f43cb04dc6be1c2f69ee5d53f75f0d39ebf46e0883ece7aeef275af8b085b6e |
| aurora_8b10b_1p25g_design | 24 | S-306～S-329 | current/external_snapshot/aurora1g_verified/rtl/aurora_8b10b_1p25g_design.v SHA256 2354b16cf7eca846c9e73110033228af6631c41c9a5e3b39a6f6759e688b18f5 |
| aurora_8b10b_1p25g_LL_TO_AXI_EXDES | 11 | S-330～S-340 | current/external_snapshot/aurora1g_verified/rtl/aurora_8b10b_1p25g_ll_to_axi_exdes.v SHA256 82f28f31dbf196d674b1a54bd07ef47f30c1a140c822ed35e8d3a3f3061288ba |
| design_1_wrapper | 84 | S-341～S-424 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/bd/design_1/hdl/design_1_wrapper.v SHA256 c72c1b4ab9fdbf441ee8bd3212a4938ebd31028023302e4df666b40280379d8e |
| fdma_aurora_brg_tx | 22 | S-425～S-446 | current/external_snapshot/fdma_aurora_brg/fdma_aurora_brg.srcs/sources_1 - loop_validate/new/fdma_aurora_brg_tx.v SHA256 ebf6560ad7228748a839baa8d7c364045cbea36dc783a5008e38c5f9c37be9c2 |
| pcie_fdma_aurora_brg_adapter | 66 | S-447～S-512 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/pcie_fdma_aurora_brg_adapter.v SHA256 f7e1064d9afc9df3b313f1a69850fdbb6ecd37f096259235eed8aaac2ce6dc1b |
| RTDS_1G_PERIODIC_TX | 17 | S-513～S-529 | current/rtl/rtds_1g_periodic_tx.v SHA256 d70c6d9577f5d366233f7392d3f8da84529586b02075966b00e63bcdc3f66c7e |
| RTDS_FPGA_1G_INIT | 5 | S-530～S-534 | current/rtl/rtds_fpga_1g_init.v SHA256 4d4dee2976b50fcaeab3b6a3b61af15b0c2951ccc56297bd269d03d2c6385eb3 |
| RTDS_FPGA_CFG_CDC | 8 | S-535～S-542 | current/rtl/rtds_fpga_cfg_cdc.v SHA256 7df0397ca62ea00cd1fe23e7f59097e998f2f938dded354ee79221d9204cc259 |
| RTDS_FPGA_COUNT_CDC | 4 | S-543～S-546 | current/rtl/rtds_fpga_count_cdc.v SHA256 9a4174877a18086971f1c35f87e8cbb3ff84b5cb77e5da9acca08cbcd5947c35 |
| RTDS_FPGA_RESET_SYNC | 3 | S-547～S-549 | current/rtl/rtds_fpga_reset_sync.v SHA256 ae78cb7d15b37c373b036bef094c7c74549ba3e0fa846154eff7de16e0c225c5 |
| RTDS_RX_BLOCK_WRITER | 25 | S-550～S-574 | current/rtl/rtds_rx_block_writer.v SHA256 e86699193de598003162988e7067e8ddae87d38c93322c281d1df2cf3df0e0fe |
| RTDS_RX_FRAME_FIFO | 17 | S-575～S-591 | current/rtl/rtds_rx_frame_fifo.v SHA256 15fd93613f8bd3775c1a1c6fb68ab8f2b8db9445e0118e6260c63a3acc0ca2f0 |
| RTDS_SYNC_TIMEBASE | 4 | S-592～S-595 | current/rtl/rtds_sync_timebase.v SHA256 25a3b3cbb19cf22e9a102212b6c21a9b9ac3d3816e63f81c4ac6c3ff6d4d822b |
| rtds_ddr4_backend | 62 | S-596～S-657 | current/rtl/ddr4/rtds_ddr4_backend.sv SHA256 62907e3b5b288de8aa8285a2abde5d86feaf2d1ce80fb4ad318020a824dc8583 |
| TOP | 38 | S-658～S-695 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/new/TOP.v SHA256 6bbcbe4ab635f540c1557f2701d4c9ab7928a5a67fef275e774ab9477d2f7476 |
| design_1 | 84 | S-696～S-779 | current/RTDS_test_DDR4_64bit.srcs/sources_1/bd/design_1/synth/design_1.v SHA256 537d7365b08acdf5cfc36f8244914c46caba71cccd9d47d18d110d45cbb90dd7 |
| design_1_CONV_DMA_0_0 | 57 | S-780～S-836 | vendor/design_1_CONV_DMA_0_0.v SHA256 9d43439e135e88b1ea0d3f28a6646b1bc16ccb54a6a8c94de82adb71bcb508a1 |
| design_1_INFO_EXCH_0_0 | 38 | S-837～S-874 | vendor/design_1_INFO_EXCH_0_0.v SHA256 4c2ddd74d153308ca51804a153a8e8ffa16b0191982482330979739268b0389a |

规格中的参数化声明使用当前实例位宽：10G为64bit、1G为32bit；模块头默认值另存port_inventory.json。端口方向以模块自身为参照，尤其DDR inout和CONV_DMA历史写侧命名，不按信号名称猜测。

## A.5 原编号逐项迁移清单

| 旧编号 | 原条目 | 新版条目或位置 |
| --- | --- | --- |
| S-01 | AXI-Lite 寄存器版本与容量 | S-01 / 固定版本与容量 |
| S-02 | CPU下行 DDR 窗口与命令合法性 | S-02 / 下行命令合法性 |
| S-03 | 16Byte帧与首次Byte1配置取样 | S-03 / 10G 下行帧 |
| S-04 | 批量H2C、FDMA与LocalLink反压 | S-04 / 批量发送与反压 |
| S-05 | 十组首次合法配置和48bit CDC | S-05 / 首次合法配置锁定 |
| S-06 | 6Byte周期发送及反压 | S-06 / 四拍16 Byte格式 |
| S-07 | 10G有效拍压缩为低32bit字流 | S-07 / 连续32bit有效字拼接 |
| S-08 | 跨域FIFO与满载丢字 | S-08 / 接收FIFO与丢字 |
| S-09 | 八块256KiB及100ms封存 | S-09 / 八块环形存储 |
| S-10 | 写响应完成与单字尾拍 | S-10 / 写成功后计入有效长度 |
| S-11 | 队头元数据、通知和ACK | S-11 / 通知清除与读完确认 |
| S-12 | 丢失字统计与故障边界 | S-12 / 丢失字计数 |
| S-13 | CONV_DMA读写协议与地址 | S-13 / CONV_DMA AXI事务 |
| S-14 | 下行门铃及忙时写保护 | S-14 / 启动与确认命令 |
| S-15 | 跨域、链路恢复与复位隔离 | S-15 / 未就绪与任务中断 |
| S-16 | 16Byte TX FIFO阈值与长反压 | S-16 / TX FIFO近满保护 |
| S-17 | 真实XDMA Root Port闭环 | Word §2/4；退役不复用 |
| S-18 | 真实DDR和Aurora物理验证边界 | Word §2/4；退役不复用 |
| P-01 | 版本与容量读回 | P-01 / 版本与容量读回 |
| P-02 | 非法下行命令拒绝 | P-02 / 非法命令拒绝 |
| P-03 | 单帧16Byte时序 | P-03 / 单帧16 Byte |
| P-04 | Byte1只在帧首取样 | P-04 / Byte1帧首取样 |
| P-05 | 1KiB与32KiB批量下行 | P-05 / 1KiB与32KiB批量 |
| P-06 | FDMA/LocalLink反压稳定 | P-06 / FDMA/LocalLink反压 |
| P-07 | 1G十组译码 | P-07 / 十组合法参数 |
| P-08 | 1G非法/重复配置 | P-08 / 非法和重复配置 |
| P-09 | 1G周期与两拍发送 | P-09 / 四拍帧、节拍与反压恢复 |
| P-10 | 上行低32bit内容 | P-10 / 低32bit字拼接 |
| P-11 | RX FIFO满载与恢复 | P-11 / FIFO满与恢复 |
| P-12 | 八块三轮回绕 | P-12 / 三轮地址回绕 |
| P-13 | 队满不覆盖旧数据 | P-13 / 八块满不覆盖 |
| P-14 | B响应后发布与错误恢复 | P-14 / 延迟及错误B响应 |
| P-15 | 单字0F尾拍 | P-15 / 奇数尾字0F使能 |
| P-16 | IRQ读清不释放 | P-16 / 读清通知不释放块 |
| P-17 | C2H后ACK释放一块 | P-17 / 每次确认只释放一块 |
| P-18 | 丢失计数饱和极值 | P-18 / 丢字饱和边界 |
| P-19 | AW/W/B独立停顿 | P-19 / AXI独立通道 |
| P-20 | 高地址及4KiB拆分 | P-20 / 低地址无别名与4KiB拆分 |
| P-21 | 真实INFO_EXCH门铃与WSTRB | P-21 / busy锁参、W1P及WSTRB |
| P-22 | TX阈值504及300帧反压 | P-22 / TX深度512阈值504 |
| P-23 | 复位/链路恢复 | P-23 / 逻辑复位与断链恢复 |
| P-24 | 真实RP/XDMA闭环 | P-24 / Root Port路径 |
| P-25 | 实际100ms封存精度 | P-25 / 真实100ms周期 |
| P-26 | 高32bit Card地址变体 | Word §2/4；退役不复用 |
| P-27 | 真实DDR/Aurora板级闭环 | P-27 / 真实DDR/PCIe/Aurora与GPIO |
| TC-F01 | 枚举与容量寄存器 | TC-F01 / 快速模型枚举与容量 |
| TC-F02 | 非法TX越窗拒绝 | TC-F02 / 越窗下行命令拒绝 |
| TC-F03 | 16Byte H2C到10G | TC-F03 / 16 Byte H2C至10G |
| TC-F04 | 1KiB批量和双层反压 | TC-F04 / 1KiB批量与双层反压 |
| TC-F05 | 32KiB批量并发上行 | TC-F05 / 32KiB批量及并发上行 |
| TC-F06 | RX通知、C2H与读清 | TC-F06 / 模型上行通知与C2H读清 |
| TC-F07 | 三轮八块回绕与逐块ACK | TC-F07 / 24块三轮读取确认 |
| TC-F08 | 终局断言与计分板 | TC-F08 / 快速集成结束记分板汇总 |
| TC-M01 | 十组配置与周期TX | TC-M01 / 1G十组四拍发送与恢复 |
| TC-M02 | 上行低32bit与八块队列 | TC-M02 / 上行拼接、环形队列与B响应 |
| TC-M03 | 真实CONV_DMA/AXI协议 | TC-M03 / CONV_DMA独立AXI通道与地址 |
| TC-M04 | 0F尾拍端到端 | TC-M04 / AXI奇数尾字保留高半 |
| TC-M05 | 真实AXI-Lite寄存器 | TC-M05 / 真实INFO_EXCH命令及只读值 |
| TC-M06 | 跨域FIFO满载与恢复 | TC-M06 / RX FIFO丢字与排空恢复 |
| TC-M07 | 阈值504与长反压 | TC-M07 / TX单帧、300帧与近满反压 |
| TC-R01 | 官方RP完整最小闭环 | TC-R01 / 真实Root Port与XDMA历史结果 |