| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| [项目/模块名称] | [密级] |
| 产品版本Product version | Total [页数] pages 共 [页数] 页 |
| [产品版本] |  |

[项目/模块名称]验证方案

| Prepared by 拟制 | [姓名] | Date 日期 | [日期] |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 | [姓名] | Date 日期 | [日期] |
| Approved by 批准 | [姓名] | Date 日期 | [日期] |

# Revision Record 修订记录

| Revision Version 修订版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者 | Date 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | [项目填写修订内容] | [确认人] | [日期] |

# 目录

[在Word中更新目录]

验证目的

对象、范围与输入

填写模块、RTL/TB 标识、接口、实际合法配置和验证目标。逐项列已确认规格及其版本，说明哪些外部对象用模型替代，结论限定在哪个接口和行为范围。规格歧义写具体问题及受影响测试点，不自行补造。

| 记录项 | 项目填写 |
| --- | --- |
| 模块与仿真顶层 | ［填写实际名称，核对真实编译对象］ |
| 规格及确认版本 | ［填写编号、版本、确认结果及待确认行为］ |
| 接口与单位 | ［位宽、方向、握手、字节/数据拍、地址及时限单位］ |
| 合法配置与约束 | ［当前交付参数和模式，哪些配置改变路径或容量］ |
| 模型与验证范围 | ［真实 IP、行为模型和 BFM 的边界及限制］ |
| 输入使用与安全 | ［资料使用范围、必要输入、S01/S02 确认］ |

验证方法

测试点分解与用例表单

同一测试点分解表单包含设计规格、测试点、测试用例三个页签。规格对应点，点关联实际用例名称，用例写准备与输入、可执行预期和后续实际结果。此阶段执行结果为未执行，不预填通过。

填写一般功能、边界、等待、并发、复位及异常恢复等适用行为，不为模块增加未支持能力。说明一个点由哪些用例及配置共同支持；一个用例检查多个点时，各点都有独立判据。示例值仅为说明，项目全部替换。

定向、随机与可选断言

| 方法 | 项目需说明 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 定向 | ［关键正常、容量/长度边界、等待、复位和错误恢复］ | 能确定触发目标，预期可解释 |
| 合法随机 | ［适用主功能、随机维度、范围、约束和种子来源］ | 随机变化影响实际行为，边界不完全靠概率 |
| 可选断言 | ［启用意图、时钟、前提、复位与失败接入］ | 启用后失败计为用例失败，前提真实发生 |
| 独立预期 | ［参考计算或状态模型、输入来源及手算例子］ | 不读取待验证输出构造正确值 |

环境类别及选型

在基础 TB、轻量级 SV、完整 SV／轻量级 UVM 中选择实际适用形式。写明接口、并发、在途关联和复用需求如何支持选择；未采用的形式不用保留空实现。规模小也必须有有效观察、自检查、复位和结束，框架不能代替这些判断。

芯片、IP 与模型支持点

| 支持点 | 实际采用内容 | 对本模块的影响或限制 |
| --- | --- | --- |
| 器件/IP 与配置 | ［系列、版本、位宽、容量及工作模式］ | ［与实例和合法配置对应］ |
| 仿真器与库 | ［工具版本、语言、库映射及编译顺序］ | ［兼容性和待确认能力］ |
| 初始化文件 | ［文件、相对位置、字节排列和加载时机］ | ［缺失诊断及默认值处理］ |
| 复位与就绪 | ［有效电平、忙、校准或就绪条件］ | ［未就绪不发业务，等待上限依据］ |
| 可表达行为 | ［等待、错误、延迟和状态］ | ［相应测试点和输入控制组件］ |
| 模型边界 | ［未表达的接口或物理行为］ | ［本次结论限制及补足办法］ |

环境组件介绍

实际组成

按实际环境填写，可使用任务、过程或类组织，不要求无用层级。每个组件应有明确输入、输出和所有者，不只列名称。

| 组件 | 实际职责 | 输入与输出 | 关联功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶层／interface | ［连接、时钟复位、驱动方向、采样边界］ | ［DUT 与模型接口］ | ［规格或测试点］ |
| Test／激励 | ［场景、约束和顺序］ | ［事务计划与控制］ | ［规格或测试点］ |
| Driver／BFM | ［事务转协议、等待、接受和复位］ | ［对象到真实引脚］ | ［规格或测试点］ |
| Monitor | ［被动观察与稳定快照］ | ［真实接受到事务］ | ［规格或测试点］ |
| 参考模型 | ［独立转换与必要状态］ | ［已接受输入到预期］ | ［规格或测试点］ |
| Checker／Scoreboard | ［关联、比较、残留和错误］ | ［预期与实际到判断］ | ［规格或测试点］ |
| 配置与协调 | ［配置、生命周期和结束］ | ［有效条件与全局状态］ | ［规格或测试点］ |

环境架构与数据流

一笔事务的完整路径

填写输入接受事件、输入 Monitor 发布、参考模型生成预期、预期入队、实际输出重建、事务匹配和比较的先后关系。可插入已确认的工程示意，但文字应独立说明数据来源和 DUT 边界。图示草稿不能替代实际连接设计。

数据所有权与并发

［填写每个队列的生产者、消费者、容量、阻塞、复位和排空；事务发布后是否只读，哪些动态内容需要复制；多个接口如何用真实事件协调。］

复位与结束关系

［填写已接受、完成、取消和剩余的关系，旧事务如何处理，复位后何时允许新业务；结束时哪些线程与队列必须完成，不使用固定延时替代业务完成。］

环境组件功能设计

激励与用例

［填写真实入口名称、关键变量含义、控制者和选择原因，合法随机及定向边界怎样生成；随机失败如何上报。公共初始化统一说明，用例仅写差异。］

Driver／BFM

［填写驱动时机、接受条件、未接受保持、完成推进、复位中断和超时；外部等待或错误如何合法注入。］

Monitor

［填写采样边沿和快照，真实事务起止、有效字节与标识，发布对象所有权，异常和复位片段处理。］

参考模型

［填写独立规格变换、字节顺序、符号和位宽，必要状态、配置、取消以及预期去向；给出少量手算例。］

比较、断言与诊断

［填写内容、顺序或 ID 匹配、重复和缺失、未知响应、局部时序及失败报告；断言若启用，前提和失败接入明确。］

配置、生命周期与结束

［基础 TB 写任务和过程协调；轻量级 SV 写队列和线程；完整 SV 写创建到停止；轻量级 UVM 写实际组件、连接、运行期与 check/report。核对配置生效，结束前排空在途和比较。］

检查器自检与实施确认

| 确认对象 | 应有依据 | 实际结果与确认人 |
| --- | --- | --- |
| 已知正常例子 | 手算预期与完整数据流 | ［项目填写，未执行不写通过］ |
| 受控错误 | 关键错误能被检查并进入最终失败 | ［自检副本、恢复及证据］ |
| 生成模板与实际代码 | 工程师补齐协议、模型和检查 | ［审查对象、结论、未决项］ |
| 复位与结束 | 取消/保留统一，恢复首笔及残留检查 | ［证据及确认人］ |

用例实例说明

代表正常或等待用例

［填写用例名称，测试点编号与内容；为什么选择本例，准备和输入是什么。解释真实接受、建模、输出及比较，不仅粘贴代码。］

数据流与观察

［按一笔可解释事务写驱动、接受、预期、实际及匹配；说明等待期间和尾部观察。］

可判定现象

［填写内容顺序、有效字节、完成和队列等具体判据；给出可能的失败表现。］

代表复位或异常用例

［填写合法触发条件、在途处理、预期错误或取消及恢复首笔，说明与正常例子的实现差异。］

工程师确认

［记录工程师初稿、AI 查漏补缺、工程师完善后的结论和未决事项；后续 AI 生成模板，工程师编写环境与用例。涉及 S01–S05 的检查记录在相应小节，不另增审批层级。］